PRIMOL 352, 382, 542

| POPIS PRIMOL 352 a 382, případně 542, jsou velmi viskózní, velmi pečlivě rafinované farmaceutické a medicinální bílé oleje nejvyšší čistoty (Paraffinum liquidum). Bílé oleje PRIMOL jsou používány převším v případě mimořádných nároků na čistotu ropných produktů nebo pokud použití medicinálních bílých olejů je předepsáno zákonnými předpisy a nařízeními. Pro oleje PRIMOL jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Čirost jako voda - Bez zápachu a chuti - Dobrá barevná stabilita při působení tepla a světla - Dobrá oxidační stabilita - Neobsahují aromatické hlovodíky - PRIMOL patří mezi značkové produkty nadnárodní organizace ESSO a jsou dostupné v celém světě. - PRIMOL 352 a 382 se odlišují os PRIMOLU 542 viskozitou. - PRIMOL 382 má v porovnání s PRIMOLEM 352 výhodu v nižší těkavosti. | - POUŽITÍ - Medicinální bílé oleje PRIMOL 352 a 382 jsou používány převážně v následujících průmyslových a podnikatelských odvětvích: - Farmaceutickém průmyslu jako: - -Nosné médium pro tuhé a polotuhé součásti lékařských přípravků - -Oddělovací prostředek při výrobě kapslí a tabletek - -Základ mastí a projímadel - Kosmetickém průmyslu jako: - -Základová komponenta při výrobě mastí, past, prostředků na ošetřování vlasů a pokožky, rtěnek, dětských olejů, ochranných a čistících krémů. - Potravinářském a balírenském průmyslu jako: - -Mazivo strojů pro balení potravin - -Mazání strojů vyrábějících obalový materiál pro potravinářských průmysl - -Absorpční prostředek v extraktorech při výrobě olejů - Chemickém průmyslu jako: - -Procesní olej při výrobě plastových granulátů a elastomerů. (Polystyren, EPDM, SBS a SEBS). - Kvalitativní standardy: - Bílé oleje PRIMOL odpovídají požadavkům na čistotu: - 10.vydání německého lékopisu (DAB 1996) - Evropského lékopisu - Norem USA pro potraviny a léčiva US Food and Drug Administration (FDA) Regulations 21 CFR 172.878 a 21 CFR 178.3620 (a) |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMOL |  | 352 | 382 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzhled |  | Čirý jako vody |  |  |  |  | Visuálně |  |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 869 | 869 | 871 |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 20 °C | Mm2/s Mm2/s | 70 223 | 74 230 | 100 310 |  | DIN 51 562 |  |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 250 | 258 | 265 |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | -15 | -15 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |  |
| Barva podle Saybolta | číslo barvy | +30 |  |  |  |  | DIN 51 411 |  |  |  |  |  |
| Index lomu nD 20 |  | 1,476 | 1,476 | 1,477 |  |  | DIN51 423, část 2 |  |  |  |  |  |
| Průběh destilace při 10 mm Hg: 2,5 % obj 5,0 % obj 10 % obj | °C | 280 284 288 | 292 294 296 | 299 303 307 |  | ASTM D 1160 |  |  |  |  |  |  |
| Skupinová strukturní analýzy CA (korig. na obsah síry) C N C P | % % % | 0 34 66 |  |  |  | DIN 51 378 |  |  |  |  |  |  |
| Dynamická viskozita při 20°C | m pa. s | 193 | 200 | 270 |  | DAB 1996 |  |  |  |  |  |  |
| Relativní hustota při 2%°C | d 20 20 | 0,867 | 0, 869 | 0,869 |  | DAB 1996 |  |  |  |  |  |  |
| Rouzpustnost v Éter, chloroform, uhlovodíky Voda Ethanol |  | rozpustný nerozpustný obtížně rozpustný |  |  |  | DAB 1996 |  |  |  |  |  |  |
| Test čistoty: Kysele azásaditě reagující látky Aromatické a polycyklické sloučen. Interakce s kys, sírovou Pevné parafíny |  | Odpovídá ve všech případech |  |  |  | DAB 1996 |  |  |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.