ESSO TORQUE FLUID

N 45, 47

| POPIS ESSO T0RQUE FLUID N 45 a 47 jsou vysoce kvalitní a výkonné provozní kapaliny, určené v souladu s předpisy výrobců pro použití v hydrodynamických spojkách a měničích točivého momentu. Kromě toho je možné produkt ESSO TORQUE FLUID N 45 použít v mechanických a turbo-převodovkách. Pro tyto provozní kapaliny jsou charakteristické následující znaky: - Schopnost zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: Vysokotlaká aditiva obsažená v kapalině vytvářejí mezi vodícími prvky mazací vrstvu, která přenáší tlaky, a zejména při vysokém mechanickém zatížení snižuje opotřebení . Díky dobrému viskozitně-teplotnímu chování oleje je i při narůstajících provozních teplotách zaručeno zachování kvality a funkčnosti mazací vrstvy. - Tekutost i při nízkých teplotách Dobrá tekutost je docílena zejména díky použití vysoce rafinovaného základového oleje a vhodných aditiv, která zajišťují plnou funkci i při nízkých teplotách. - Oxidační stabilita Mazací schopnost provozních kapalin zůstává díky dobré oxidační stabilitě zachována po dlouhou dobu provozu i při vysokém termickém zatížení. | - Odolnost proti tvorbě pěny Kapalina obsahuje aditiva, která potlačují tvorbu pěny, ale současně zajišťují schopnost odloučení vzduchu z oleje. V případě použití jako hydraulický olej je tím zabezpečena bezporuchová funkce řízení. - Snášenlivost s těsněními Kapaliny neovlivňují negativně vlastnosti běžně používaných těsnění. Výběr produktu je závislý na způsobu nasazení, provozních podmínkách a předpisech výrobce. ESSO TORQUE FLUID N 45 a 47 jsou produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou celosvětově dostupné. POUŽITÍ ESSO T0RQUE FLUID N 45 je určen pro použití: - v hydrodynamických spojkách a měničích točivého momentu ve spojení s ozubenými a kuželovými převody a lamelovými spojkami, které jsou prostřednictvím centrálního systému mazání zásobovány hydraulickou kapalinou, - v turbo-převodech a turbo-spojkách, v převodech EMG-Föttinger, - v bezestupňovch řetězových převodech. ESSO T0RQUE FLUID N 47 je určen: - jako mazací olej pro kapalinové převody v autobusech, stavebních strojích apod. |
| --- | --- |

| Kvalitativní standardy ESSO T0RQUE FLUID N 45 - splňuje požadavky podle DIN 51 524, část 2: Hydraulické oleje HLP 32. Pro ESSO T0RQUE FLUID N 45 má v současné době následující povolení: - MTU 1061/10E (olej pro přenos sil) - Pro ESSO T0RQUE FLUID N 47 je v současné době povolení dle: - Allison C-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| ESSO TORQUE FLUID |  | N 45 | N 47 |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 5,5 32 | 6,2 35 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 875 | 880 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 |  | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -30 | -33 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3 h/ 100 °C) | Stup. koroze | 1 |  | DIN 51 759 modif. |
| Pěnivost S1 | ml/ml |  | 20 / 0 | DIN 51 566 |
| S2 | ml/ml |  | 40 / 0 |  |
| S3 | ml/ml |  | 20 / 0 |  |
| FZG Test A/16.6/90 stupeň způsobující poškození |  | >12 | - | DIN 51354, část 1 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.