ESSO CLEAN

| POPIS ESSO CLEAN je syntetická kapalina neobsahující halogeny. Je určená zejména pro čištění a odmašťování v zařízeních pracujících při normální teplotě. Pro ESSO CLEAN jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Neobsahuje žádné halogeny, je plně syntetický - Vysoká čistící schopnost - Vynikající vzlínavost (zateče i do velmi malých otvorů) - Přijatelná rychlost odpařování, bez nepříjemného zápachu - Obsah aromátů pod 0,002 % hm - Nepoškozuje čištěný povrch - Bod vzplanutí vyšší, než 55 oC (kapalina třídy nebezpečnosti III podle ČSN 65 0201) - Čistící schopnost byla laboratorně odzkoušena a optimalizována především pro oleje a kapaliny ESSO určené ke zpracování kovů. | - POUŽITÍ - ESSO CLEAN může v mnoha případech úspěšně nahradit chlorované kapalné uhlovodíky, jako jsou např. tri- a perchlóretylén. - Jeho účinnost byla prokázána na řadě aplikací. ESSO CLEAN je obzvláště vhodný pro použití v zařízeních pracujících za normální teploty. Při dodržení odpovídajících bezpečnostních opatření může být ESSO CLEAN aplikován následujícími způsoby: - Nanášením štětcem, ponořováním předmětů nebo skrápěním - V ultrazvukových čistících zařízeních - V zařízeních na odmašťování horkou parou rekonstruovaných na odmaštění v kapalné fázi - Ve velkých čistících linkách pracujících na principu ponořování a skrápění předmětů, tvořících součást ucelených technologických procesů |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO CLEAN |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 765 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (P.M.) | °C | 58 | DIN 51 758 |
| Obsah síry | % hm | < 0,01 | DIN 51 400, část 6 |
| Obsah aromátů | % | <0,1 | ASTM D 1319 |
| Barva podle Saybolda |  | + 30 | DIN 51 599 |
| Destilační rozmezí Začátek destilace Konec destilace | °C | 175 195 | DIN 51 751 |
| Číslo odpaření (Ether = 1) |  | 65 | DIN 53 170 |
| Třída nebezpečnosti |  | III | ČSN 65 0201 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.