ESSO ATF D (21611)

| POPIS ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (D 21611) je vysoce kvalitní kapalina určená k mazání a řízení všech automatických převodovek automobilů, které vyžadují jako náplň ATF podle specifikace General Motors DEXRON II. Na základě vynikajících třecích vlastností je při řazení zabráněno trhavému pohybu (Stip-Slick). Tím je současně zajištěna nehlučná, bezporuchová činnost automatické převodovky. ATF je tvořena spojením velmi kvalitního olejového rafinátu a speciálních aditiv, což jí propůjčuje následující mimořádně příznivé vlastnosti: - Schopnost snížit opotřebení a přenést zatížení: V oleji obsažené vysokotlaké přísady vytvářejí mezi pohybujícími se kluznými elementy mazací vrstvu přenášející sílu, která snižuje opotřebení na bocích zubů v převodech, na čerpacích, rozváděcích a turbínových kolech měniče, stejně jako na lamelách spojky a brzdných plochách. Dobrá přilnavost mazacího filmu, zvláště při vysokých provozních teplotách, souvisí s velmi příznivou závislostí viskozity na teplotě a s vynikající střihovou stabilitou této převodové kapaliny. - Oxidační stabilita Kapalina obsahuje účinné inhibitory oxidace, které i při vysokém tepelném zatížení zabezpečují odolnost kapaliny proti stárnutí a zabraňují předčasné tvorbě laků nebo kalů. Data o produktu: viz. druhý list | - Odolnost proti korozi Mazané části převodovky jsou chráněné proti korozi. - Tekutost i při nízkých teplotách - Vynikající tekutost souvisí s použitím vysoce rafinovaných základových olejů v kombinaci s vhodnými depresanty, které pak i při provozu v zimě zabezpečují správnou funkci kapaliny. - Odolnost proti tvorbě pěny - Kapalina obsahuje aditiva, která potlačují tvorbu pěny, ale současně nesnižují schopnost odloučení vzduchu z oleje. V případě použití jako hydraulický olej je tím zabezpečena bezporuchová funkce řízení. - Snášenlivost s těsněními Běžné těsnící materiály nejsou kapalinou ATF poškozovány. POUŽITÍ Kapalina ESSO ATF D (21611) je určena přednostně pro použití v automatických převodovkách automo-bilů. Kvalitativní standardy ESSO ATF D (21611) splňuje do roku 1992 platné požadavky firmy General Motors. Pro ESSO ATF D (21611) jsou k dispozici následující povolení: - Předpis provozních látkách Mercedes-Benz, list 236.7 - ZF-TE-ML O9 (řízení) - ZF-TE-ML 11 (automat. převody) - ZF-TE-ML 14 (měniče ECOMAT) - Seznam Voith G 607 - MAN 339 - Převodovky Renk Doromat - VW, Service Fill - Allison C-4 |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO ATF D (21611) |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 7,6 40 | DIN 51 562 |
| Zdánlivá viskozita při -40°C | mPa.s | 45 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 873 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O-A | DIN 51 585, postup A |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-150 A3 | DIN 51 759 modif. |
| Pěnivost S1 | ml/ml | 20 / 0 | DIN 51 566 |
| S2 | ml/ml | 40 / 0 |  |
| S3 | ml/ml | 20 / 0 |  |
| Střihová stabilita, FZG test A 16,6/90, 5. zátěžový stupeň 20 hodin - kinematická viskozita při 100 °C, po střihu | mm2/ s | 6,1 | CEC-TL P67 DIN 51562 |
| Test v ozubení FZG A/8, 3/90 | st. síly způsob. poškození | 10 | DIN 51354 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.