ESSO Chain Spray

Mazivo pro řetězy s ekologickým hnacím plynem

| POPIS Esso Chain Spray je vysoce výkonné specielní mazivo pro řetězy motocyklů, zvláště pak pro řetězy v provedení „O“ kroužek. U sprayového balení je použit hnací plyn bez obsahu FCKW. - Schopnost snižovat opotřebení Specielní vysokotlaké přísady vytvářejí mezi třecími místy mazací vrstvu přenášející zatížení, čímž dochází ke snížení tření a opotřebení článků řetězu. - Vzlínavost Vysoká tekutost a výrazná vzlínavost docílené specielní aditivací a nízkou viskozitou přispívají k rovnoměrnému mazání všech mazaných míst. - Přilnavost Mazací film ulpívá díky vysoké přilnavosti na řetězu dlouhou dobu. - Antikorozní ochrana Díky kombinaci velmi dobré přilnavosti mazacího filmu a specielních inhibitorů koroze je docíleno vynikající ochrany řetězu před korozivními účinky deště a stříkající vody. | POUŽITÍ Esso Chain Spray se používá pro: - Mazání a ochrana řetězů motocyklů, mopedů, jízdních kol a všech agregátů poháněných řetězem. - Mazání a péče o bowdenová lanka a kloubová spojení. Upozornění: - K dosažení optimální ochrany je nutné, aby před aplikací prostředku ESSO Chain Spray byl řetěz důkladně vyčištěn. Produkt se poté nanese pečlivým nástřikem a nechá se cca 30 min. působit. Po odpaření rozpouštědla mazací vrstva pevně přilne a jsou optimálně využity vynikající vlastnosti produktu jako je snížení opotřebení a ochrana před korozí. Přebytečné množství maziva se setře. ESSO Chain Spray je nutno používat v otevřeném prostoru, v opačném případě je třeba zajistit dostatečné odvětrání. Pozor! ESSO Chain Spray obsahuje hořlavá rozpouštědla. Nenastřikovat na horké části - (např. výfuk) nebo do otevřeného ohně. Použité obaly ekologicky likvidovat pouze úplně vyprázdněné. |
| --- | --- |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.