SYSTEMREINIGER EXTRA

| POPIS SYSTEMREINIGER EXTRA je kvalitní čistící a desinfekční prostředek, vhodný pro použití ve všech typech okruhů obráběcích strojů pracujících s řeznými kapalinami typu emulze. Speciálně zvolená kombinace velmi účinných tensidů a biocidů velmi efektivně potlačuje růst kvasinek, bakterií, plísní a čistí a zbavuje oběhový systém úsad. SYSTEMREINIGER EXTRA byl vyvinut speciálně pro použití s produkty ESSO, např. řeznými kapalinami KUTWELL a WALZOEL S. Použití: Před novým naplněním stroje emulzí se důrazně doporučuje zařízení důkladně vyčistit. Za tímto účelem se do existující emulze ve stroji před jejím vypuštěním přidá podle stupně znečištění 0,5 až 2% produktu SYSTEMREINIGER EXTRA a tato se ponechá min. 8 hod. cirkulovat, aby bylo zabezpečeno účinné působení produktu. SYSTEMREINIGER EXTRA je formulován tak, že neovlivňuje negativně vlastnosti a nedochází ani ke změně pH emulze, se kterou je možné bez přerušení dále pracovat. | ESSO proto doporučuje přidání produktu do emulze před začátkem poslední směny jejího použití. Po vypuštění emulze ze zařízení je nutné systém chladící kapaliny vyčistit od třísek, úsad a zbytků řezné kapaliny. Místa, kde se vyskytovaly nečistoty, je pak nezbytné znovu ošetřit 1 až 2% roztokem produktu SYSTEMREINIGER EXTRA, nebo pomocí horké páry. Následovně se doporučuje oběhový systém propláchnout vodou. Pokyny: Při použití produktu SYSTEMREINIGER EXTRA je nezbytné dodržet následující bezpečnostní opatření: - Při práci s prostředkem použít vhodný ochranný oblek, rukavice, brýle nebo ochranný štít. - Potřísněnou pokožku okamžitě omýt proudící vodou. - Při stříknutí do oka, vymýt proudem a následně tuto skutečnost konzultovat s lékařem. Bližší informace v tomto směru jsou obsažené v listu s bezpečnostními údaji. Mísící tabulka: viz. druhý list. |
| --- | --- |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Mísící tabulka

| Množství emulze v litrech | Přídavek SYSTEMREINIGER EXTRA vlitrech při koncentraci |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5% | 1 % | 1,5 % | 2 % |
| 20 l | 0,1 l | 0,2 l | 0,3 l | 0,4 l |
| 50 l | 0,25 l | 0,5 l | 0,75 l | 1 l |
| 100 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l | 2 l |
| 150 l | 0,75 l | 1,5 l | 2,25 l | 3 l |
| 200 l | 1,0 l | 2 l | 3 l | 4 l |
| 300 l | 1,5 l | 3 l | 4,5 l | 6 l |
| 400 l | 2 l | 4 l | 6 l | 8 l |
| 500 l | 2,5 l | 5 l | 7,5 l | 10 l |
| 700 l | 3,5 l | 7 l | 10,5 l | 14 l |
| 1000 l | 5 l | 10 l | 15 l | 20 l |
| 5000 l | 25 l | 50 l | 75 l | 100 l |