| ESSO ATF F | 30320 |
| --- | --- |
| POPIS ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID F-30320 je kapalina formulovaná na bázi ropného rafinátu, syntetických komponentů a speciálně zvolených aditiv. Jedná se o velmi kvalitní provozní olej určený pro mazání a řízení automatických převodovek, zejména v nových modelech automobilů s elektronicky řízenými automatickými převodovkami, ATF F-30320 je kvalifikována jako DEXTRON III. Současně je vhodná pro použití v servořízení. Pro kapalinu ESSO ATF F-30320 jsou charakteristické následující vlastnosti: - Schopnost zmírňovat opotřebení - Vhodně zvolené základové oleje a přísady použité k formulaci kapaliny zabezpečují vytvoření optimálního mazacího filmu a chrání tak zařízení spolehlivě proti opotřebení. - Tekutost při nízkých teplotách Vynikající tekutost za nízkých teplot docílená použitím speciálních aditiv zabezpečuje i při velmi nízkých venkovních teplotách, charakte-ristických pro zimní provoz, měkké řazení a v důsledku toho zvýšený jízdní komfort. - Oxidační stabilita - Kombinace syntetických základových olejů, velmi kvalitních ropných rafinátů a účinných inhibitorů oxidace propůjčují produktu vynikající oxidační stabilitu, proto funkce zůstává i při silném termickém zatížení zachována po dlouhou dobu. - Ochrana zařízení proti korozi Součásti zařízení smočené kapalinou jsou chráněné proti korozi. | - Odolnost proti tvorbě pěny - Kapalina obsahuje speciální aditiva potlačující tvorbu pěny do té míry, že může bez problému plnit svoji funkci hydraulické náplně určené pro řízení činnosti převodovky. - Snášenlivost s těsněním - Kapalina ani při vyšších teplotách neovlivňuje negativně materiály běžně používané pro výrobu těsnění. - POUŽITÍ - Kapalina ESSO ATF F-30320 je přednostně určená pro použití v automatických převodovkách a servořízení automobilů. Může být použita i v zařízeních, kde je předepsána aplikace kapalin odpovídajících předpisům DEXRON III a převyšuje požadavky DEXRON IID a DEXRON IIE. - Při použití produktu je nutné se řídit předpisy výrobce zařízení. - POVOLENÍ - General Motors DEXRON III - Ford Mercon - Alison C-4 - ZF TE-ML 04D, 09A, 14A - VOITH G607 Data o produktu: viz druhý list |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO ATF F- 30320 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 7,4 35 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 187 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | mPa.s | 17 000 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 195 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -48 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - A | DIN 51 585 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 150A 3 | DIN 51 759 |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml | 20/0 30/0 10/0 | DIN 51 566 |
| FZG test, A/8.3/90, stupeň způsobující poškození |  | 11 | DIN 51 354, část 1 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.