FORMENOEL ST-3

| POPIS FORMENOEL ST-3 je vysoce kvalitní formový olej určený především pro bednění a formy z ocele a nesavého dřeva, případně i hliníku a plastů, jak při výrobě betonových prefabrikátů, tak i na stavbách. Olej obsahuje zvláštní přísady, které po vytvoření tenkého filmu mezi povrchem betonu a bedněním na fyzikálně-chemickém principu zabraňují vytváření pevných vazeb mezi oběma materiály a tím umožní jejich lehké oddělení bez poškození. Olej se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Je použitelný za každého počasí. Výhodné je olej nanášet pomocí stříkacího zařízení, neboť potom vytváří rovnoměrný, tenký, velmi přilnavý film, který se nesmívá ani deštěm. Vydatnost olejů se pohybuje v rozmezí 80-100 m2 /l. - Olejový dělící film zabezpečuje po stuhnutí betonu snadné, rychlé a čisté oddělení bednění. - Použití oleje přispívá k vytvoření hladkého povrchu betonu v kvalitě požadovaného pro pohledovépovrchy, nebo plochy určené pro přímé tapetování, bez skvrn a staženin. Toho se dá s výhodou využít pro výrobu tvarově přesných betonových dílůs různou povrchovou strukturou, hladkých, drsných, případně strukturovaných pomocí matric např. z pěnového polystyrenu, gumy a dřeva. | - Přilnavost materiálů používaných k případné úpravě povrchu, jako např. omítek, nátěrů, lepidel, plastických hmot a tmelů není olejem negativně ovlivňována. - Protože olej zabraňuje nalepování betonu na bednění a formy, odpadá jejich časové náročné čištění.Olej, který ulpí na povrchu nástrojů je možné snadno odstranit, čímž se zjednodušší a zkrátí údržba a příprava zařízení. - Produkt impregnuje dřevěná bednění a ocelová bednění krátkodobě chrání proti korozi. - Termické vytvrzování nemá na funkci oleje negativní vliv. POUŽITÍ FORMENOEL ST-3 nachází uplatnění především při výrobě: - Plochých, případně pro přímé tapetování určených ploch v místní výstavbě, při inženýrských pozemních stavbách, stavbě mostů, při výrobě předpjatého betonu. - Stropních a stěnových panelů a polotovarů, pilířů, nosníků, částí schodišť a dalších tvarových dílů. - Hotových garáží. - Betonových těles pro transformátorové stanice. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMENOEL ST-3 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s | 9,3 5,2 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 840 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. (P.M.) | °C | 80 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Třída nebezpečnosti |  | A III | DIN 51 758 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.