FEBIS K 32/ K 46/ K 68/ K 220

| POPIS Druhy FEBIS K jsou vysoce kvalitní oleje na kluzné plochy / dráhy, na základě minerálních olejů. Tyto oleje mají následující charakteristické kvalitativní znaky: - Dobrá třecí a kluzná schopnost: - Speciální kombinace účinných látek silně snižuje tření mezi kluznými plochami a tím snižuje také opotřebování. - Zamezení „Stick-slipů“ (trhavého posunu) : - Při nesouměrném kluzném průběhu, při nájezdu a výjezdu, hlavně při posunovacích a seřizovacích pohybech může dojít k trhavému posunu ve vodících drahách. Tento „stick-slip“ efekt se negativně projevuje na kvalitě povrchu a přesnosti zhotovených obráběných dílů, tj. vznikem kazů a tolerančních výchylek. - FEBIS K oleje zamezují tomuto „stick-slip“ efektu vytvářením mazacího filmu, který je stabilní i při vysokém zatížení. - Způsobilost pro všechny povrchy kluzných ploch a drah: - Druhy olejů FEBIS K se výborně hodí pro všechny kluzké plochy / dráhy s různými povrchy, jako např. šedá litina-šedá litina, nebo šedá litina-umělá hmota, umělá hmota-umělá hmota. - Přilnavost - Díky speciálním přísadám na zvýšení přilnavosti zůstane mazný film po velice dlouhou dobu užívání na kluzných plochách / drahách. | - Zamezení koroze - Součástky mazané FEBIS K jsou chráněny proti korozi. - Snesitelnost s těsnícími látkami - Druhy FEBIS K neovlivňují nepříznivě funkci běžných těsnících hmot. - Tato maziva pomáhají docílit vysokého pracovního výkonu, optimální doby užití obráběcích strojů a zamezení pracovních poruch. - FEBIS K druhy jsou značkové produkty internacionální organizace ESSO a jsou k dostání na celém světě. - Oblasti použití: - Výběr olejů FEBIS K na kluzné plochy a dráhy se řídí podle potřeb výrobců strojů. - FEBIS K 22 - se používá pro nízká zatížení, hlavně ke společnému mazání drážek, hydraulik a převodovek malých strojů na precizní práce. - FEBIS K 46 a K 68 - se používá pro střední zatížení u kluzných ploch a drah vrtaček, fréz, soustruhů, hoblovacích strojů a brusek. - FEBIS K 220 se používá pro vysoká zatížení na mazání kluzných ploch a drah u rotačních soustruhů, kolmých a vodorovných brusek, vysokozdvižných a transportních strojů apod. Povolení MAHO A.G. Pforten . |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEBIS K |  | 32 | 46 | 68 | 220 |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 31 5,3 | 46 7 | 67 8,8 | 210 18,5 | DIN 51 562, část 2 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | 875 | 880 | 895 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí v o.k. (Clev.) | °C | 210 | 224 | 235 | 260 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -15 | -12 | -12 | -12 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | 0,4 |  |  |  | DIN 51 558, č. 1 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | korozní stupeň | 0 - A / 0 - B |  |  |  | DIN 51 585 |
| Koroze na mědi | korozní stupeň | 1 - 100 A3 |  |  |  | DIN 51 759, |
| Pěnivost (postup B) S1 S2 S3 | ml ml ml |  30 / 0  30 / 0  30 / 0 |  |  |  | DIN 51 566 |
| Obsah nerozpuštěných látek | g/100g |  0,03 |  |  |  | DIN 51 592 |
| Obsah vody | g/100g |  0,1 |  |  |  | DIN ISO 3733 |
| Mechanická zkouška ve zkušebním stroji na přepětí ozubených kol |  | >12 |  |  |  | DIN 51 354 č. 2 |
| Timkova zkoška o.k. load | lbs | 60 | 60 | 65 | 75 | ASTM D 2782 |
| pohon při zatížení 30 lb | mg | 3 |  |  |  | SEB 181 302 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100oC (rel. změna objemu) | % | +8 | +7 | +6 | +5 | DIN 53 538 č. 1 DIN 53 521 |
| Změna pevnosti SHORE - A | SH | -5 | -4 | -3 | -3 | DIN 53 505 |
| Označení podle DIN 51 502 |  | CGLP 32 | CGLP 46 | CGLP 68 | CGLP 220 |  |
| ISO -viskozitní třída podle DIN 51 519 | ISO VG | 32 | 46 | 68 | 220 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.