KUTWELL BR 50 EP

| POPIS KUTWELL BR 50 EP je biologicky stabilní, emulgační řezný olej určený pro třískové obrábění kovů. Díky speciálnímu výběru základových olejů a nově koncipované technologii aditivace, bylo dosaženo vynikající výkonnosti kapaliny. Přestože KUTWELL BR 50 EP neobsahuje baktericidy, je potlačen růst bakterií v emulzi během použití, takže nedochází k takovým nežádoucím efektům jako je vytváření více kapalných fází, koroze nebo nepříjemný zápach. Tím je i při standartní péči dosaženo prodloužené životnosti emulze. Emulze oleje ve vodě se vyznačuje vynikající stabilitou a zabezpečuje krátkodobou ochranu obrobených dílů před korozí, má vynikající vymývací schopnosti a dobrou smáčivost. Přísady aktivující řezný proces, obsažené v produktu, umožňují zpracovávat i velmi obtížně obrobitelné materiály. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. - KUTWELL BR 50 EP neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. | POUŽITÍ KUTWELL BR 50 EP je univerzální emulgační oleje se zvýšenou výkonností určený pro třískové obrábění kovů na běžných obráběcích strojích, obráběcích centrech a dalších typech zařízení. S ohledem na charakter použitých speciálních účinných látek je produkt vhodný pro obrábění: - železných materiálů (ocel, ocelová litina, litina včetně kuličkového grafitu) - chrom-niklových ocelí - lehkých kovů - slitin mědi - slitin obsahujících olovo. Doporučená provozní koncentrace je 4-10 objem. % pro běžné druhy obrábění jako je frézování, soustružení, vrtání nebo řezání. Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BR 50 EP by měl být oběhový systém chladící kapaliny pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. Kvalitativní standardy: S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL BR 50 EP požadavky předpisu TRGS 611. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| KUTWELL BR 50 EP |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 60 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 995 | DIN 51 757 |
| Protikorozní vlastnosti emulze koncentrací 2,5 % obj. 2,5 % obj. | Stup. koroze | 0 0 | DIN 51 360, část 1 DIN 51 360, část 2 |
| Hodnota pH emulze s koncentrací 2% obj. |  | 9,2 | DIN 51 369 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Stanovení koncentrace:

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL BR 50 EP pomocí ručního refraktometru  (přepočítávací faktor 1,1)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11