ESSO

GEAR OIL GP-D

SAE 80W, 85W-90, 85W-140

| POPIS Produkty řady ESSO GEAR OIL GP-D jsou převodové oleje pro nákladní automobily, formulované na bázi minerálních základových olejů a vhodně zvolené kombinaci aditiv, zajišťují zejména zmírnění opotřebení a ochranu zařízení proti korozi. Pro oleje ESSO GEAR OIL GP-D jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Zmírnění opotřebení a schopnost přenášet zatížení Vysokotlaké (EP) přísady obsažené v převodových olejích vytvářejí na plochách ozubených kol vrstvu přenášející zatížení. Tato vrstva pak zvláště při velkém mechanickém zatížení snižuje opotřebení aktivních ploch ozubených kol. - Odolnost proti oxidaci Převodové oleje jsou odolné vůči stárnutí i při vyšším termickém zatížení. Proto jsou vhodné jako dlouhodobá náplň a v souladu s intervaly výměny předepsanými výrobci převodovek je možné tyto oleje i jen doplňovat. - Malý sklon k tvorbě pěny Speciální účinné látky obsažené v použité směsi aditiv potlačují tvorbu pěny. - Ochrana zařízení proti korozi Strojní součásti smočené olejem jsou chráněné proti korozi. | - Dobrá tekutost za chladu Příznivá tekutost produktů i za nízkých teplot souvisí s použitím vysoce rafinovaných základových olejů a aditiva zlepšujícího závislost viskozity olejů na teplotě, čímž je zajištěna plná funkčnost i v podmínkách zimního provozu. - Snášenlivost s těsnícími materiály Funkčnost běžných těsnících hmot není převodovými oleji negativně ovlivňována. POUŽITÍ Převodové oleje ESSO GEAR OIL GP-D jsou učené pro převodovky řazení, převody řízení, náhony os (ale nikoliv s hypoidními převody) v nákladních a užitkových vozidlech, lokomotivách atd. Při použití oleje je nutné respektovat předpisy výrobců automobilů. Kvalitativní standardy: ESSO GEAR OIL GP-D 80W a 85W-90 a 85W-140: - API GL-4 - MIL-L-2105 ESSO GEAR OIL GP-D 80W splňuje technické dodací podmínky TL-VW 726. ESSO GEAR OIL GP-D 85W-90 splňuje technické dodací podmínky TL-VW 726 X. |
| --- | --- |

| Povolení - MB, list 235.1 - doporučená maziva Volvo - ZF TE-ML O2 synchronní převody - ZF TE-ML O8 řízení - MAN 341 - Doporučení Avia Letňany (SAE 85-90, API GL-4) - Doporučení Babetta a.s. (SAE 80W, API GL-4) - Doporučení TATRA Kopřivnice a.s. (SAE 80W, API GL-4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| ESSO GEAR OIL GP-D |  | 80W | 85W-90 | 85W-140 |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 10,0 90 | 17,0 202 | 28,0 375 | DIN 51 562, část 1 |  |
| Zdánlivá viskozita při -26 °C -12 °C | Pa.s Pa.s | 46 - | - 17,5 | - 48 | DIN 51 398 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | 898 | 905 | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí otevř. kelímek (Clev) | °C | 218 | 225 | 230 | DIN ISO 2592 |  |
| Bot tuhnutí | °C | -30 | -21 | -21 | DIN ISO 3016 |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 120 A3 |  |  |  | DIN 51 759 |
| Protokorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - B |  |  |  | DIN 51 585 |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml | 3O / 0 30 / 0 30 / 0 |  |  |  | DIN 51 566 |
| FZG test, A/16,6/90 | stupeň síly způsobující poškození | > 12 |  |  |  | DIN 51 354, část 1 |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 80W | 85W-90 | 85W-140 | SAE J 306 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.