ZERICE S

| POPIS ZERICE S jsou oleje pro chladící kompresory, formulované na bázi syntetických uhlovodíků typu alkylátů a neobsahují žádné přísady. Jsou mísitelné v libovolném poměru s oleji pro chladící kompresory vyrobenými na základě ropných olejů. Úkolem těchto olejů je v přítomnosti chladiva mazat hnací ústrojí kompresorů a odvádět kompresní teplo. Z toho vyplývající aplikační problémy jsou u šroubových kompresorů dále prohloubeny v důsledku chlazení vstřikováním oleje. K charakteristickým kvalitaivním znaků olejů ZERICE S patří: - Velmi nízká tvorba koksu při jejich termickém přetížení. - Vynikající termická stabilita za přítomnosti chladiva typu R 12, na bázi halogenderivátů uhlovodíků. - Velmi dobrá oxidační stabilita. - Obzvláště dobrá rozpustnost alkalických reakčních produktů (oxidovaných uhlovodíků a čpavku). Oleje ZERICE S jsou značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou dostupné v celém světě. POUŽITÍ - Na základě svých mimořádných kvalitativních parametrů překrývají oleje pro chladící kompresory ZERICE S značně obě oblasti aplikací analogických olejů na ropné bázi, tj. KA i KC. | - Skupina KA: v chladících zařízeních pracujících se čpavkem se převaha těchto syntetických olejů projevuje zvláště zřetelně jen nepatrnou tvorbou usazenin a minimálnímí úsadami koksu na ventilech. Oleje ZERICE S plní svojí úlohu mazání a chlazení kompresoru i při časově omezeném termickém přetížení zařízení, čímž podstatně snižují náklady na údržbu. - Skupina KC: u zažízení, které pracují s chladivy na bázi halogenovaných uhlovodíků, se především chemická stabilita těchto olejů při vysokých kompresních teplotách. Zabraňuje se tak rozkladu chladiva a s tím spojené korozi i tvorbě koksu. Na základě vynikající rozpustnosti v chladivech na bázi halogenderivátů uhlovodíků jsou oleje ZERICE S vhodné i pro aplikaci při nízkých teplotách, zvláště v případech, kdy pro nedostatečné odloučení oleje se jeho část dostává do výparníku. V takovém případě nedojde ve výparníku k žádnému oddělení fází olej/chladivo, takže problémy s vracením oleje, typické pro mazivo na ropné bázi, u těchto olejů nevznikají. Rozsah uplatnění při nízkých teplotách je omezen konstrukčními hledisky odpovídající zařízení. Oleje ZERICE S se osvědčily v rotačních kompresorech s oběžnými písty, šroubových, pístových a turbokom-resorech. Oleje ZERICE S jsou používány v masokombinátech, mrazírnách, pivovarech, chladících lodích a ve velkých průmyslových chladících zažízeních. |
| --- | --- |

| Použití ZERICE S 68 a S 100 doporučují vedoucí výrobci chladících zařízení, např. - GHH - Linde - Stal-Astra - Sabroe - Sümak - Aerzener Kvalitativní standardy: Oleje ZERICE S překračují základní požadavky podle DIN 51 503: - Skupiny KA „Oleje pro čpavek podle DIN 8960 jako chladivo“ - Skupiny KC „Oleje pro halogenové uhlovodíky podle DIN 8960 jsko chladivo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| ZERICE S |  | 46 | 68 | 100 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 5,7 48 | 6,5 64 | 8,1 98 |  | DIN 51 562 |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 865 | 870 | 870 |  | DIN 51 757 |  |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 172 | 186 | 196 |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -36 | -33 | -30 |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |
| Anilinový bod | °C | 71 | 73 | 75 |  | DIN EN 56, postup A |  |  |  |
| Neutralizační číslo (S) | mg KOH/ g | < 0,04 |  |  |  | DIN 51 558, část 3 |  |  |  |
| Neutralizační číslo (wis) | mg KOH/ g | Neutrální |  |  |  | DIN 51 558, část 3 |  |  |  |
| Číslo zmýdelnění | mg KOH/ g | 0,1 |  |  |  | DIN 51 559 |  |  |  |
| Popel (oxidový) | g/ 100 g | < 0,01 |  |  |  | DIN EN 7 |  |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A 3 |  |  |  | DIN 51 759 |  |  |  |
| Schopnost tečení v U-trubce | °C | -18 | -19 | -14 |  | DIN 51 568 |  |  |  |
| Stálost při použití freonu R 12 | h | > 120 |  |  |  | DIN 51 593 |  |  |  |
| Označení |  | KC 46 | KC 68 | KC 100 |  | DIN 51 503 |  |  |  |
| ISO - Viskozitní klasifikace | ISO VG | 46 | 68 | 100 |  | DIN 51 519 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.