FORMENOEL FO 30 B

a FO 100 B

Formový olej šetrný k životnímu prostředí vyznamenaný „Modrým andělem“ podle RAL-UZ 64 (šetrný k životnímu prostředí, s ohledem na rychlou biologickou odbouratelnost)

| POPIS FORMENOEL FO 30 B a FO 100 B jsou formové a dělící oleje formulované na bázi modifikovaného řepkového oleje. Podle nejnovější kategorizace základových olejů se vyznačují stupněm ohrožení vod (WGK) 1. S ohledem na tyto zkušenosti mají charakter produktu šetrného pro životní prostředí. Vydatnost činí cca 110-130 m2/ ltr. | POUŽITÍ FORMENOEL FO 30 B je vhodný především jako formový olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů s povrchem vhodným pro přímé tapetování. FORMENOEL FO 100 B je s úspěchem používán jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů, např. jílů a hlín. Upozornění: Při práci s FORMENOEL FO 30 B a FO 100 B je třeba se vyvarovat kontaktu oleje s laky, pryží a plasty, protože tyto materiály jsou olejem poškozovány. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMENOEL |  | FO 30 B | FO 100 B |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 4,6 | 4,3 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 881 | 881 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 178 | 175 | DIN ISO 2592 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.