SCHNEIDOEL DN 37

| POPIS SCHNEIDOEL DN 37 je vysoce výkonná chladící a mazací kapalina, nemísitelná s vodou, určená pro třískové obrábění součástek z těžce až velmi těžce obrobitelných materiálů. Je formulována na bázi vysoce kvalitního ropného oleje s extrémně vysokým podílem přísad podporujících řezání, který umožňuje kapalině vysoký výkon při zpracování vysoce legovaných kvalitních ocelí. To však platí pouze tehdy, když je při vysokém namáhání kapaliny zohledněna rychlost řezání a posuvu. V opač- ném případě se neprojeví přísady podporující řezání, což by mohlo mít za následek tvorbu nárůstků. Přísady obsažené v kapalině snižují na minimum tvorbu olejové mlhy během obrábění. Prostřednictvím aditiv obsahujících síru zabarvuje kapalina při obrábění součástky z mědi a jejích slitin. Ocelové stavební prvky jsou však dočasně chráněny proti korozi. SCHNEIDOEL DN 37 neobsahuje žádné přísady s obsahem chlóru. |  |  | POUŽITÍ SCHNEIDOEL DN 37 je určen pro nasazení v soustružnických automatech, ve frézách a v obráběcích strojích na výrobu ozubených kol. Tato chladící a mazací kapalina pokrývá svými vlast- nostmi širokou oblast použití, například : - sériová výroba přesných součástek z materiálů X 5 CrNi 18 9, X 10 CrNiMo 18 8 stejně jako Ck 45, St 52, 20 S 10 20 S 12, 9 Mn 28 k při následujících způsobech zpracování : podélné soustružení, vrtání do plného materiálu, řezání a vrtání závitů, frézování, řezání a upichovací soustružení - válcové frézování stupňových a šik- mých čelních kol, kuželových a talířových kol z vysoce legovaných zušlechtěných ocelí, jako například 41 Cr 4, 58 Cr V 4, 20 MnCr 5, 16 MnCr 5 - hromadná výroba na jedno-vřetenových soustružnických automatech a na CNC vícevřetenových soustružnických automatech, zejména výroba normovaných i přesných součástek ze stavebních, automatových a CrNi-ocelí, X 12 CrMoS 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |
|  | SCHNEIDOEL DN 37 |  |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 116 43 | DIN 51 562, část 1 |  |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 900 | DIN 51 757 |  |
|  | Bod vzplanutí o.k. (Clev. | °C |  | 175 | DIN ISO 2592 |  |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -15 | DIN ISO 3016 |  |
|  | Koroze na mědi (3h /100 °C) | Stup. koroze |  | 4-100 A3 | DIN 51 759 |  |
|  | Barva ASTM | Číslo barvy |  | 1,5 | DIN ISO 2049 |  |
|  | Sloučeniny síry |  |  | ano |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.