KUTWELL BRS 72

| POPIS KUTWELL BRS 72 je biologicky stabilní řezná kapalina rozpustná ve vodě bez obsahu oleje, určená pro třískové obrábění kovů. Jedná se o plně syntetický produkt, který mimo jiné obsahuje inhibitory koroze, aditiva aktivující řezný proces a přísady proti tvorbě mlhy, které minimalizují vznik aerosolu na pracovišti. KUTWELL BRS 72 vytváří při každé koncentraci a prakticky nezávisle na tvrdosti použité vody velmi stabilní, transparentní roztok. Rozdělení roztoku na více fází, jaké se někdy vyskytuje u řezných emulzí, je v tomto případě vyloučeno. Oleje, které se dostanou do kontaktu s roztokem, nejsou emulgovány a mohou být proto snadno ze systému odstraněny. Přestože KUTWELL BRS 72 neobsahuje baktericidy, je růst bakterií v průběhu aplikace kapaliny výrazně potlačen. Z tohoto důvodu se vodní roztoky produktu vyznačují dlouhou životností bez zvýšených nároků na péči. KUTWELL BRS 72 má vynikající chladící a vymývací vlastnosti, rovněž vykazuje nepatrný sklon k tvorbě pěny. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (dvousložkové laky) nejsou roztokem poškozovány. - KUTWELL BRS 72 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. | POUŽITÍ KUTWELL BRS 72 je zejména určen pro: - broušení součástek ze železných i neželezných kovů, např. dílů z ocelolitiny, kroužků valivých ložisek a válečků z ložiskových a zušlechtěných ocelí. Díky své aditivaci lze produkt použít i pro třískové obrábění jako např.:  řezání závitů na ocelových trubkách,  frézování a obrábění. Doporučené provozní koncentrace: (objem. % ) Broušení 2 - 4 Běžné obrábění 2 - 10 Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BRS 72 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. Kvalitativní standardy: S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL BRS 72 požadavky předpisu TRGS 611. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KUTWELL BRS 72 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 / s | 14 | DIN 51 562, část 1 |
| Vzhled |  | čirý | vizuálně |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 1134 | DIN 51 757 |
| Emulze připravená k aplikaci |  |  |  |  |  |  |
| Vzhled |  | transparentní | vizuálně |
| Pěnivost při koncentraci 4% | minuty | < 1 | ESSO AG |
| Protikorozní vlastnosti emulze s koncentrací 3,0 objem. % | stupeň koroze | 0 | DIN 51 360, část 2 |
| Hodnota pH emulze s koncentrací 4 objem. % |  | 9,2 | DIN 51 369 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Stanovení koncentrace:

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL BRS 72 pomocí ručního refraktometru (přepočítávací faktor 1,3)

| Stupnice refraktometru : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace v obj.% | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 |