HYDRAULIKOEL HLP

| POPIS Oleje HYDRAULIKOEL HLP jsou kvalitní hydraulické oleje na bázi ropného oleje a obsahují přísady ke zmírnění opotřebení. Přednostně jsou používané v mechanicky a tepelně namáhaných hydraulických systémech. K charakteristickým a kvalitativním znakům patří: - Schopnost zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení: - Vysokotlaké přísady obsažené v těchto hydraulických olejích vytvářejí na kluzných plochách vrstvu přenášející zátěž, která snižuje tření a opotřebení kluzných částí. - Odolnost proti oxidaci - Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti dlouhou dobu - Zamezení koroze - Naolejované kovové plochy jsou chráněné proti korozi. Vytvořený olejový film zůstává zachován i běhen delšího odstavení zařízení z provozu. - Zamezení tvorbě pěny - Obsahují vhodně zvolená účinná aditiva, potlačující tvorbu pěny, která však negativně neovlivňuje schopnost olejů odlučovat vzduch. - Deemulgační schopnost - Vlhkost, nebo voda obecně, která pronikla do oleje, se rychle od olejů odděluje, čímž se zabrání případné negativní tvorbě emulze. | - Snášenlivost s těsnícími hmotami - Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována. - Výběr vhodné viskozity hydraulického oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení. - POUŽITÍ - HYDRAULIKOEL HLP se používá v: - Hydraulických zařízeních s hydrostatickým pohonem, kde nelze předpokládat tepelné namáhání a nelze vyloučit styk s vodou. - Hydraulických čerpadlech a hydromotorech, které s ohledem na konstrukci a provozní podmínky vyžadují oleje s přísadami zmírňujícími opotřebení. - Průmyslových převodech, u kterých jejich výrobci připouštějí použití hydraulického oleje HLP. Pro tento případ je třeba se řídit DIN 51 509, část 1 „Výběr maziv pro převody s ozubenými koly“. Kvalitativní standarty: HYDRAULIKOEL HLP překračuje kvalitativní parametry požadované v DIN 51 524, část 2, pro hydraulické oleje HLP. Data o produktu: viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRAULIKOEL HLP |  | 32 | 46 | 68 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 0 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 375 32 5,5 | 600 46 6,8 | 1000 68 8,8 | DIN 51 562 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | 875 | 880 | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 210 | 230 | 240 | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -27 | -24 | -21 | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g | 0,15 |  |  | DIN EN 7 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,7 |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |
| Obsah vody | % hm |  0,1 |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - A / 0 - B |  |  | DIN 51 585 |  |  |  |  |
| Koroze na mědi (3h/ 100 °C) | Stup. koroze | 1 - 125 A3 |  |  | DIN 51 759 |  |  |  |  |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C | min | 2 | 4 | 7 | DIN 51 381 |  |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C | min | 15 | 20 | 20 | DIN 51 599 |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 (Postup B) S2 S3 | ml ml ml |  30 / 0  30 / 0  30 / 0 |  |  | ASTM D 892 |  |  |  |  |
| Obsah nerozpustných látek | g/ 100 g |  |  0,03 |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |
| Stárnutí, zvýšení čísla kys. Po 1000 h při 95 °C | mg KOH / g |  |  2,0 |  | DIN 51587 |  |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C Relativní změna objemu Změna pevnosti SHORE -A | % SH | +6 -2 | +5 -2 | +4 -1 | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |  |  |  |
| Zkouška únosnosti FZG, stup. síly poškození změna hmotnosti | mg/kWh | 11 | 12  0,27 | 12 | DIN 51 354, část 2 |  |  |  |  |
| Mechanická zkouška v lamelovém čerpadle (otěr) Kroužek lamela | mg mg |  120  30 |  |  | DIN 51 389, část 2 |  |  |  |  |
| ISO -viskozitní klasifikace | ISO VG | 32 | 46 | 68 | DIN 51 519 |  |  |  |  |
| Označení podle DIN 51 524, část 2 |  | HLP 32 | HLP 46 | HLP 68 |  |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.