FORMENOEL PO

2, 6, 53

| POPIS FORMENOEL PO 2, 6, 53 jsou formové dělící oleje, obsahující speciální přísady pro zvýšení oddělovací schopnosti. Olej FORMENOEL PO-53 navíc obsahuje velmi účinné zlapšovače přilnavosti. Pro produkty FORMENOEL PO 2, 5 a 53 jsou charakteristické následující vlastnosti: - Produkty připravené k použití lze na bednění a formy jednoduše nanášet pomocí stříkacího zařízení. Přitom vytvářejítyto produkty rovnoměrnou velmi hustou a dobře přilnavou oddělovací vrstvu, která je stabilní i při extrémních podmínkách nanášení a zahušťování betonové směsi. Vysoká oddělovací schopnost olejů umožňuje bezproblémové oddělené bednění po terminickém vytvrdnutí betonu, takže není nutné další opracování betonových dílů. | - Použití formových olejů přispíví k vytvoření hladkého povrchu betonu bez skvrn, v kvalitě požadované pro pohledové povrchy, nebo plochy určené pro tapetování. - Přilnavost materiálů používaných k případné úpravě povrchu betonových dílů, jako např. omítek, nátěrů, lepidel, plastických hmot a tmelů není olejem negativně ovlivňována. POUŽITÍ FORMENOEL PO-2 se přednostně používá k výrobě stropních a stěnových panelů v kvalitě požadované pro pohledové povrchy, nebo plochy určené pro tapetování při normálním vytvrzování. FORMENOEL PO-6 se používá speciálně k výrobě keramických dílů. FORMENOEL PO-53 se používá hlavně k výrobě termicky vytvrzovaných stropních panelů v kvalitě požadované pro pohledové povrchy, nebo plochy určené pro tapetování a k výrobě betonových těles pro transformátorové stanice. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMENOEL PO |  | 2 | 6 | 53 |  |  |  |
| Kinematická při 20 °C při 40 °C | mm2/s | 5 3 | 3 2 | 6 4 |  | 51 562, část 1 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 822 | 812 | 822 |  | DIN 51 757 |  |
| Bod tuhnutí | °C | -21 | -21 | -21 |  | DIN ISO 3016 |  |
| Bod vzplanutí u.k. (P.M.) | °C | 75 | 70 | 75 |  | DIN ISO 2592 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.