SCHNEIDOEL HP 22

| POPIS SCHNEIDOEL HP 22 je víceúčelový, s vodou nemísitelný řezný olej, určený pro třískové obrábění součástek ze středně těžce až těžce obrobitelných materiálů. Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených parametrech stroje dosáhnout optimálních řezných podmínek. Vzhledem k relativně nízké viskozitě jsou třísky a ostatní oddělované části obráběného materiálu z pracovní oblasti rychle odplavovány. Přísady obsažené v oleji minimalizují tvorbu mlhy na pracovišti v průběhu obrábění. Olej obsahuje inhibitory koroze, které hotové součástky i polotovary dočasně chrání proti korozi. SCHNEIDOEL HP 22 neobsahuje žádné sloučeniny chlóru nebo zinku, obsahuje však sloučeniny síry, které mají tendenci zabarvovat povrch dílů z mědi nebo měděných slitin. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL HP 22 je speciálně vyvinutý řezný olej vhodný pro třískové obrábění vysoce legovaných ocelí. SCHNEIDOEL HP 22 se používá v mnohých oblastech výroby, např.: - Výroba čepů, klínů, vysokopev-nostního kotvení z - 9SMnPb28 k a - X5CrNiMo1810 - na plně hydraulicky řízených Hydromat-automatech v sestavě až 16ti zároveň pracujících stanic (např. vrtání do plného materiálu, podélné soustružení, pilování, drážkování, řezání, řezání závitů). - Sériová výroba přesných dílů (pouzdra, hřídele, kulové čepy) z materiálů - X12CrNiS 188 - X12CrMoS 17 - X5CrNi 189 - X10CrNiMoTi 1810 - na CNC automatech pro soustružení, vrtání, řezání závitů a upichování. - Sériová výroba speciálních šroubů průměru 4-8 mm z X2CrNiMo 18 15 3 na CNC automatických soustruzích. - Válcové frézování ozubených kol z 42CrV4. - Hromadná výroba konstrukčních dílů z 42CrMo4 na svislých protahovačkách, určených k protahování vnitřních ploch. - Odvalovací obrážění čelních kol z X5CrNiMo 1810, 16 MnCr5 a GGG 60 na Lorencových odvalovacích obrážečkách. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL HP 22 |  |  |  |
| Barva ASTM | Číslo barvy | 2,5 | DIN ISO 2049 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 21 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 875 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 200 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 4-100 A | DIN 51 759 |
| Obsah sloučenin chlóru |  | ne |  |
| Obsah sloučenin síry |  | ano |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.