NUTO

| POPIS Oleje NUTO jsou kvalitní oběhové oleje formulované na bázi minerálního oleje, určené k mazání ozubených převodů, valivých a kluzných ložisek i dalších součástí strojů. K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří: - Dobrá mazací schopnost Vytvoření optimálního mazacího filmu mezi kluznými částmi je založeno na použití vysoce rafinovaných základových olejů s příznivou závislostí viskozity na teplotě. - Odolnost proti oxidaci Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti po dlouhou dobu i při vyšších pracovních teplotách. - Zamezení koroze Naolejované strojní součásti ze železných a měděných materiálů jsou chráněné proti korozi. - Zamezení tvorbě pěny Obsahují účinná aditiva potlačující výrazně tvorbu pěny. - Deemulgační schopnost Mají schopnost oddělovat vlhkost nebo vodu obecně, která pronikla do oleje, čímž se zabrání případné negativní tvorbě emulze. - Snášenlivost s těsnícími hmotami Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována. Výběr vhodné viskozity oběhového oleje závisí na značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení. | Oleje NUTO patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou dostupné ve většině zemí světa. POUŽITÍ Oleje NUTO se používají v: - oběhových systémech, u kterých nelze vyloučit vniknutí vody a kde použití jiných olejů, než s vysokou termickou stabilitou, označených C podle DIN 51 517, část 1, by vedlo k výraznému snížení jejich životnosti. - středně zatížených kluzných a valivých ložiscích. - průmyslových převodech, pro které výrobci zařízení povolili použít oleje CL. V tomto případě je nutné porovnat s DIN 51 509, část 1: „výběr maziv pro ozubené převody“. - vzduchové kompresory s tlakovým prostorem mazaným olejem podle DIN 51 506, při koncové kompresní teplotě do 140 C. - vzduchových vakuových čerpadlech, která pracují s výstupním tlakem vyšším, než atmosferickým. - strojích, k mazání součástí pracujících při středním zatížení. Kvalitativní standardy: Oleje NUTO minimálně splňují požadavky následujících norem: - DIN 51 517, část 2: Mazací oleje CL - DIN 51 506: Mazací oleje VBL Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUTO |  | 150 |  | 220 |  | 320 |  | 460 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 150 14 |  | 220 19 |  | 320 24 |  | 460 32 |  | DIN 51 562 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 885 | 890 |  | 895 |  | 900 |  | DIN 51 757 |  |  |
| Bod vzplanutí (Clev.) | °C | 260 |  | 260 |  | 280 |  | 300 |  | DIN ISO 2592 |  |
| Bod tuhnutí | °C | -18 |  | -12 |  | -12 |  | -12 |  | DIN ISO 3016 |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g |  0,01 |  |  |  |  |  |  | DIN EN 7 |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,05 |  |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |
| Obsah vody | g/100 g |  0,1 |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - A |  |  |  |  |  |  | DIN 51 585 |  |  |
| Koroze na mědi (3h/ 100 °C) | Stup. koroze | 1 - 100 A3 |  |  |  |  |  |  | DIN 51 759 |  |  |
| Deemulgační schopnost při 82 °C | min | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | DIN 51 599 |  |
| Pěnivost S1 (Postup B) S2 S3 | ml ml ml |  30 / 0  30 / 0  30 / 0 |  |  |  |  |  |  | ASTM D 892 |  |  |
| Obsah nerozpustných látek | g/ 100 g |  0,03 |  |  |  |  |  |  | DIN 51 592 |  |  |
| Stárnutí, zvýšení čísla kys. Po 1000 h | mg KOH / g |  2,0 |  |  |  |  |  |  | DIN 51587 |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C (Relarivní změna objemu) Změna tvrdosti SHORE-A | % SH | +3 -1 |  | +2 -1 |  | +2 -1 |  | +2 -1 |  | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbonizačního zbytku | %hm | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | DIN 51 352, část 1 |  |
| Označení podle DIN 51 517, část 2 |  | CL 150 |  | CL 220 |  | - |  | CL 460 |  |  |  |
| Označení podle DIN 51 506 |  | VBL 150 |  | VBL 200 |  | VBL 320 |  | VBL 460 |  |  |  |
| ISO viskozitní klasifikace |  | 150 |  | 220 |  | 320 |  | 460 |  | DIN 51 519 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.