Řada BEACON EP

| POPIS Řada plastických maziv BEACON EP jsou světle hnědá, litná, víceúčelová maziva určená pro vysoká mechanická a termická zatížení. Vyznačují se následujícími charakteristickými vlastnostmi: · Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: Vysokotlaké přísady obsažené v plastických mazivech BEACON EP vytvářejí na kluzném kovovém povrchu mazací vrstvu přenášející zatížení, která i při velkém zatížení, snižuje tření a opotřebení kluzných prvků. · Stabilitou při hnětení: Struktura i konzistencce těchto plastických maziv zůstává zachována i při extrémně dlouhém zatížení a širokém teplotním rozmezí. · Odolností proti oxidaci: Vynikající oxidační stabilita přispívá k dosažení optimální životnosti obou plastických maziv. · Odolností proti působení vody: BEACON EP jsou odolné proti vodě a z tohoto důvodu jsou vhodné pro aplikace za přítomnosti vlhkosti. . Použitelností v centrálních maza-cích systémech: BEACON EP 1 je možné zásluhou jeho nižší konzistencce dobře čerpat i za nízkých teplot v centrálních mazacích systémech s dlouhým přívodním potrubím. Podobnými vlastnostmi se vyznačuje i BEACON EP 2 za teplot trvale nad bodem mrazu. | · Schopností zamezit korozi: Přísady obsažené v plastických mazivech zabezpečují na kovovém povrchu jeho ochranu proti korozi. POUŽITÍ Víceúčelová plastická maziva BEACON EP jsou použitelná v následujícím rozmezí teplot: BEACON EP 1 : DIN 51825 - KP1K-20 BEACON EP 2: DIN 51825 - KP2K-20 BEACON EP 3: DIN 51825 - KP3K-20 BEACON EP 1 : Používá se pro centrální mazání kluzných a valivých ložisek pro mazání převodů (např. přenosných elektrických nářadí). BEACON EP 2: Je vhodné pro mazání pracovních a vodících ložisek válcovacích stolic, spojkových a šroubových vřeten, kluzných ložisek a ploch stavebních a těžkých strojů, ložisek od kolejových vozidel, nákladních přívěsů, návěsů atd. Ve valivých ložiscích je použitelný pro max. hodnoty n.d m  500 000 mm. min–1 (n = počet otáček / min., dm = průměr ložisek v mm). BEACON EP 3: Je vhodné pro kluzná a valivá ložiska a používá se přednostně tam, kde je potřeba zabránit odkapávání maziva a kde je vyžadována ochrana mazacího místa před vnějšími vlivy. |
| --- | --- |

Kvalitativní standardy:

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEACON EP |  | 1 | 2 | 3 |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 1 | 2 | 3 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 325 | 280 | 235 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až 130 | -20 až 130 | -20 až 130 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné mýdlo |  |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 185 |  |  | DIN ISO 2176 |
| Test na Timkenově zkuš. stroji - váha břemene | N | 200,25 |  |  | DIN 51 434-T3 |
| Koroze na mědi, 3h | Stup. koroze | 1 při 120 |  |  | DIN EN ISO 2160 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce 30 hodin při 100 °C | % hm | <10 |  |  | ASTM D 6184 |
| Základový olej - Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | 155 | 160 | 150 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP1 K-20 | KP2 N-20 | KP3 K -20 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP1 K-20 | KP2 N-20 | KP3 K -20 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.