ESSO GEAR OIL GX-D

SAE 80W, 85W-90

| POPIS Převodové oleje ESSO GEAR OIL GX-D 80W a 85W-90 jsou formulovány na bázi velmi kvalitních minerálních základových olejů a vhodně zvolené směsi aditiv. Snižují opotřebení a zabraňují poškození funkčních ploch ozubených kol převodů. Pro tyto produkty jsou chara-kteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Zmírnění opotřebení a schopnost přenášet zatížení Vysokotlaké (EP) přísady obsažené v převodovým olejích vytvářejí na plochách ozubených kol vrstvu přenášející zatížení. Tato vrstva pak zvláště při velkém mechanickém zatížení výrazně snižuje opotřebení aktivních ploch ozubených kol a zabraňuje jejich vydírání. - Odolnost proti oxidaci Převodové oleje jsou odolné vůči stárnutí i při vysokém termickém zatížení. Proto jsou vhodné jako dlouhodobá náplň převodů v motorových vozidlech, zejména náhonů os. - Malý sklon k tvorbě pěny Speciální účinné látky obsažené v použité směsi aditiv potlačují tvorbu pěny. - Ochrana zařízení proti korozi Strojní součásti smočené olejem jsou chráněné proti korozi. - Dobrá tekutost za chladu Příznivá tekutost produktu i při nízkých teplotách souvisí s použitím vysoce rafinovaných základových olejů a aditiva zlepšujícího závislost viskozity oleje na teplotě, čímž je zajištěna plná funkčnost i v podmínkách zimního provozu. |  | - Snášenlivost s těsnícími materiály Funkčnost běžných těsnících hmot není převodovými oleji negativně ovlivňována. POUŽITÍ Produkty ESSO GEAR OIL GX-D 80W a 85W-90 jsou přednostně učeny pro: - vysoce zatížené převody s hypoidními nebo spirálově-kuželovitými ozubenými koly v osových náhonech nákladních a užitkových vozidel, - speciální převody řazení motorových vozidel, - vysoce výkonný převodový olej pro kardanové náhony a převodovky řazení motocyklů, pokud není výrobcem předepsáno použití motorového oleje. Při použití oleje je nutné respektovat předpisy výrobců automobilů a motocyklů. Kvalitativní standardy: ESSO GEAR OIL GX-D 80W a 85W-90: - API GL-5 - MIL-L-2105D ESSO GEAR OIL GX-D 85W-90: splňuje technické dodací podmínky TL-VW 2 Data o produktu: viz. druhý list |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povolení: ESSO GEAR OIL GX-D 80W: - MAN 342 - TATRA Kopřivnice a.s. (pro extrémně velká zatížení převodovek a rozvodovek, zvláště vhodný pro agregáty vozidel T 815). ESSO GEAR OIL GX-D 85W-90: - MB, list 235 - MAN 342 ZF TE-ML 01 (převody), ZF TE-ML 05 (osy), ZF TE-ML 07 (redukční převody), ZF TE-ML 08 (řízení). |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| ESSO GEAR OIL GX-D |  |  | 80W | 85W-90 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 10,1 90 | 17,4 200 |  | DIN 51 562, část 1 |  |
| Zdánlivá viskozita při -26 °C -12 °C | Pa.s Pa.s |  | 50 - | - 30 |  | DIN 51 398 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 895 | 903 |  | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí otevř. kelímek (Clev) | °C |  | 210 | 220 |  | DIN ISO 2592 |  |
| Bot tuhnutí | °C |  | -30 | -24 |  | DIN ISO 3016 |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze |  | 1 - 120 A3 |  | DIN 51 759 |  |  |
| Pěnivost (metoda B) S 1 S 2 S 3 | ml ml ml |  | 3O / 0 30 / 0 30 / 0 |  | ASTM D 892 |  |  |
| FZG test, A/16,6/90: Stupeň síly způsobující poškození |  |  | > 12 |  | DIN 51 354 |  |  |
| Viskozitní klasifikace | SAE |  | 80W | 85W-90 |  | SAE J 306 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.