TERESSO EP 46, 77

| POPIS Oleje TERESSO EP jsou turbínové a ložiskové oleje na bázi ropných frakcí. Obsahují přísady zmírňující opotřebení a zlepšující oxidační stabilitu. Jsou přdevším určené pro mazání na hydraulické systémy vysoce zatížených parních převodových turbín. K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří: - Dobrá mazací schopnost - Účinné látky obsažené v olejích vytvářejí mezi kluznými částmistejnoměrný mazací film, který při vzájemném pohybu jednotlivých částí, např. regulačních prvků, snižuje jejich tření a opotřebení. Výsledky ze zkoušky FZG potvrzují, že tyto oleje lze použít i jako převodové. - Odolnost proti oxidaci - Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti i při dlouhodobém provozu za vysokých pracovních teplot. - Zamezení korozi - Strojní části smočené olejem jsou chráněné proti korozi. - Zamezení tvorbě pěny - Obsahující aditiva potlačující tvorbu pěny, která však negativně ovlivňují schopnost olejů odlučovat vzduch. - Deemulgační schopnost - Vlhkost a proniklá voda obecně se od oleje rychle oddělují, takže je potlačena nežádoucí tvorba emulze. | - Snášenlivost s těsnícími hmotami - Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována. Výběr vhodné viskozity turbínového oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení. - POUŽITÍ - Oleje TERESSO EP jsou používány v: - Parních převodových turbínách s vysokým přenášeným výkonem, používaných např. pro pohon drážních generátorů k výrobě proudu. - Parních, plynových či vodních turbínách k mazání a regulaci. - Vzduchových kompresorech s chlazením vstřikováním oleje. - Málo zatížených průmyslových převodech. - Oběhových mazacích systémech strojů a zařízení, u kterých nelze vyloučit proniknutí vody do oleje. - Průmyslových hydraulických systémech. - Kvalitativní standarty: - Oleje TERESSO EP odpovídají označení L-TDP podle DIN 51 502. - Povolení: - TERESSO EP 46 - Schváleno pro používání u všech parních turbín ŠKODA Plzeň, podle předepsané viskozitní třídy. - Dále splňují technické Standardy ABB a První Brněnská strojírenská Velká Bíteš. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERESSO EP |  | 46 | 77 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100°C | mm2 /s | 43 6,7 | 75 9,5 |  | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562 část 1 |  |
| Hustota při 15°C | kg/ m3 | 870 | 880 |  | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 225 |  | 240 |  | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -9 |  |  |  | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | 0,1 |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |
| Popel (síranový) | g/ 100 g | 0,04 |  |  |  | DIN EN 7 |
| Obsah nerozpustných látek | % hm | <0,03 |  |  |  | DIN 51 592 |
| Obsah vody | g/ 100 g | <0,1 |  |  |  | DIN ISO 3733 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O-A |  |  |  | DIN 51 585, postup A |
| Koroze na mědi (3h/ 100°C) | Stup. koroze | 1-100 A3 |  |  |  | DIN 51 759 |
| Schopnost odd.vzduchu při 50°C | min. | 4 |  | 8 |  | DIN 51 381 |
| Deemulgační schopnost při 54°C | min. | 20 |  |  |  | DIN 51 599 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | <30/0 <30/0 <30/0 |  |  |  | DIN 51 566 |
| Stárnutí, zvýšení neutralizačního čísla po 1000 hod. při 90°C | mg KOH/ g | <2,0 |  |  |  | DIN 51 587 |
| Schopnost odloučit vodu po styku s vodní párou | s | 150 |  |  | DIN 51 589, část 1 |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C - Relat. změna objemu Změna pevnosti SHORE - A | % SH | +4 -2 | +4 -3 |  | DIN 53 354, část 2 |  |
| Zkouška únosnosti FZG Nevyhovující stupeň Specifické opotřebení | mg/kWh | 10 <0,2 |  | 11 <0,2 |  | DIN 51 354, část 2 |
| Označení |  | TDP 46 | - |  | DIN 51 502 |  |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 46 | - |  | DIN 51 519 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.