ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

D (21065)

| POPIS ESSO AUTOMATIC TRANSMISION FLUID D (21065) je vysoce hodnotný, převodový olej pro mazání a řízení automatických převodovek, které vyžadují ATF dle požadavků General Motors platných do prosince 92. Na základě vynikajících třecích vlastností je při řazení zabráněno trhavým pohybům . tzv. „Stick Slip“. Tím je zaručen tichý bezporuchový chod převodovky. Provozní kapalina sestává z vysoce hodnotného rafinátu minerálního oleje, který v kombinaci s vybranými účinnými látkami propůjčuje kapalině následující vyjímečné kvalitativní vlastnosti: - snížení opotřebení / schopnost přenést výkon Vysokotlaká (EP) aditiva obsažená v oleji, tvoří mezi pohyblivými součástmi vrstvu maziva, která nese zatížení a zabraňuje otěru na zubech převodové části, na vodících kolech, na kolech čerpadel a turbín měniče, jakož i na lamelách spojky a pásech brzd. Udržení filmu maziva na mazaném místě je zvláště za vysokých teplot podporováno dobrou teplotně - viskozitní charakteristikou základového oleje. - stabilita vůči oxidaci Provozní kapalina obsahuje účinné inhibitory oxidace, které i při termickém zatížení zabraňují stárnutí oleje a zabraňují tvorbě laků a kalů. | - tečení za nízkých teplot Výborné vlastnosti kapaliny za nízkých teplot, které jsou dány vysokým stupněm rafinace základového oleje a přídavkem zlepšovačů viskozitního indexu, umožňují oleji plnou funkčnost i při nízkých zimních teplotách. - potlačení pěnivosti Převodová kapalina obsahuje vybraná aditiva, která potlačují tvorbu pěny a zajišťují schopnost odloučit vzduch. Tím je zaručena funkčnost tohoto oleje jako hydraulického oleje při řízení převodovky. - snášenlivost s těsněními Obvyklé těsnící materiály nejsou převodovou kapalinou negativně ovlivňovány. Použití ESSO ATF D (21065) se používá v automatických převodovkách vozidel. Kvalitativní standardy ESSO ATF D (21065) odpovídá požadavkům General Motors platným do 11/92. Povolení ESSO ATF D (21065) má následující povolení: - ZF - seznam maziv TE-ML 09 (řízení) TE-ML 11 (automat. převodovka) TE-ML 14 (měniče ECOMAT) - VOITH seznam maziv D 851, D 851.2, D 854.2, D 863, D 864, D 854, 502-2, 502-3 (převodovky DIWA) - servisní seznam provozních kapalin BMW |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO ATF D (21065) |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40°C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 40 7,3 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | Pa.s | 40 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 868 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 200 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | st. koroze | 1-150A3 | DIN 51 759 modifikováno |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | st. koroze | 0-A | DIN 51 585 |
| Pěnivost S1 | ml | 20/0 | ASTM D 892 |
| S2 | ml | 40/0 |  |
| S3 | mll | 20/0 |  |
| Test FZG A/8, 3/90 | st. síly způsob. poškození | 12 | DIN 51354, díl 1 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.