ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

TYPE SUFFIX A

| POPIS ESSO AUTOMATIC TRANSMISION FLUID TYPE SUFFIX A (ATF) je vysoce kvalitní kapalina určení k mazání a řízení všech automatických převodovek auto-mobilů, které vyžadují jako náplň ATF odpovídající původní specifikaci General Motors Type a suffix A. Na základě sladěných, konstantních třecích vlastností je při řazení minimalizován trhavý pohyb (Stip-Slick). Tím je současně zajištěna nehlučná, bezporuchová činnost automatické převodovky. ATF je tvořena spojením velmi kvalitního olejového rafinátu a směsi speciálních aditiv, které propůjčují následující charakteristické vlast-nosti: - Schopnost snížit opotřebení a přenést zatížení: - V oleji obsažené vysokotlaké přísady vytvářejí mezi pohybujícími se kluznými elementy mazací vrstvu přenášející sílu, která snižuje opotřebení na bocích zubů v převodech, na čerpacích, rozváděcích a turbínových kolech měniče, jakož i lamelách spojky a brzdných plochách. - Dobrá přilnavost mazacího filmu, zvláště při vyšších provozních teplotách, souvisí též s velmi příznivou závislostí viskozity na teplotě této převodové kapaliny. | - Oxidační stabilita - ATF obsahuje účinné inhibitory oxidace, které i při náročném tepelném zatížení zabezpečují odolnost kapaliny proti stárnutí a zabraňuje předčasné tvorbě laků nebo kalů. - Tekutost i při nízkých teplotách - Vynikající tekutost souvisí s použitím vysoce rafinovaných základových olejů v kombinaci s vhodnými depresanty, které pak i při provozu v zimě zabezpečují správnou funkci kapaliny. - Odolnost proti tvorbě pěny - Kapalina obsahuje taková aditiva, která potlačují tvorbu pěny, ale současně nesnižují schopnost odloučení vzduchu z oleje. V případě použití jako hydraulický olej je tím zabezpečena kontinuální, bezporuchová funkce řízení. - Odolnost proti korozi - Mazané části převodovky jsou chráněné proti korozi - Snášenlivost s těsněními - Běžné těsnící materiály nejsou ATF poškozovány. - POUŽITÍ - ESSO ATF TYPE SUFFIX A je určena přednostně pro použití v automatických převodovkách automobilů i převodovkách s ručním řazením, dále pro servořízení. |
| --- | --- |

| - Kvalitativní standardy - ESSO ATF TYPE SUFFIX A splňuje požadavky dřívější specifikace GM Type A Suffix A. - Pro ESSO ATF TYPE SUFFIX A jsou k dispozici následující povolení: - MAN 339, Typ A - Provozní předpisy Mercedes-Benz, list 236.2 - Renk 5074343/9e (Doromat) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| ESSO ATF TYPE SUFFIX A |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 7,2 36 | DIN 51 562 |
| Zdánlivá viskozita při -40°C | mPa.s | 40 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 190 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O-A | DIN 51 585, postup A |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-150 A3 | DIN 51 759 modif. |
| Pěnivost S1 | ml/ml | 20 / 0 | DIN 51 566 |
| S2 | ml/ml | 40 / 0 |  |
| S3 | ml/ml | 20 / 0 |  |
| FZG trest, a/8.3/90 | st. síly způsob. poškození | 10 | DIN 51354, část 1 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.