EXXMAR 12, 24, 30, 40 TP

| POPIS Maziva řady EXXON MARINE jsou určena pro použití v pístových naftových motorech. Produkty EXXMAR TP jsou vyráběny na bázi vysoce kvalitních základových olejů. Díky vhodně zvoleným aditivům dosahují vynikajících charakteristik regulace vody, mají čistící schpnosti, schopnosti disperze a vykazují zásaditost nutnou pro udržení motoru v čistotě a minimalizaci jeho opotřebení. Tyto produkty jsou k dispozici ve viskozitních třídách SAE 30 a SAE 40. Pro zvláštní použití lze dodat EXXMAR 12 TP a EXXMAR 40 TP i ve třídě SAE 50. Charakteristické znaky produktů EXXMAR jsou: - Delší intervaly mezi generálními opravami motoru - Díky minimálnímu opotřebení pístních kroužků a vložek válců a sníženým úsadám na pístech, lze docílit delších intervalů pro opravy motorů. - Delší životnost oleje Delší životnosti oleje je dosaženo zejména díky vynikajícímu udržování zásaditosti (TBN) i odpuzování vody a okamžitému vyčištění odstředěním. | POUŽITÍ: Oleje EXXMAR 30TP (30TBN) jsou určeny pro všechny pístové naftové motory v obtížném provozu, s vysokým jmenovitým výkonem, určené pro spalování těžkých olejů. EXXMAR 24TP (24TBN) a EXXMAR 40TP (40TBN) jsou určeny pro případy provozu s těžkým olejem, ve kterých lépe vyhovují oleje s vyšším nebo nižším TBN než u oleje EXXMAR 30TP, z hlediska typu motoru a provozu, kvality paliva nebo konkrétního doporučení výrobce motoru. EXXMAR 40TP 5O (SAE 50) lze použít jako válcový olej v motorech s křížovou hlavou, které pracují s těžkými oleji s nižším obsahem síry. V tomto použití je zaměnitelný s produktem EXXMAR X40. EXXMAR 12TP (12TBN) jsou určeny pro použití v pístových naftových motorech s vysokým jmenovitým výkonem, které pracují na destilovaná paliva v nepříznivých podmínkách. EXXMAR 12TP lze rovněž použít v motorech spalujících těžké oleje s nižší viskozitou (cca 80-100 cSt při 50°C) a s nižším obsahem síry (do 1-2 objemových procent), kdykoli je relativně nízké TBN oleje stále ještě považováno z provozního hlediska za postačující. EXXMAR 12TP 5O (SAE 50) lze použít jako válcový olej v motorech s křížovou hlavou, které spalují destilovaná paliva s velmi nízkým obsahem síry. Kvalitativní standardy - API CD |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXXMAR 12TP |  | 30 | 40 | 50 |  |
| Total Base Number (TBN) | mg KOH/g | 12 | 12 | 12 | DIN ISO 3771 |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 12,0 110 | 14,4 146 | 19,0 252 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 98 | 96 | 95 | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | -12 | -9 | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 252 | 258 | 264 | DIN ISO 2592 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 898 | 902 | 905 | DIN 51 757 |

| EXXMAR 24TP |  | 30 | 40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Base Number (TBN) | mg KOH/g | 24 | 24 |  | DIN ISO 3771 |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 12,0 110 | 14,4 146 |  | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 98 | 96 |  | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | -12 |  | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 246 | 254 |  | DIN ISO 2592 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 906 | 910 |  | DIN 51 757 |
| EXXMAR 30TP |  | 30 | 40 |  |  |
| Total Base Number (TBN) | mg KOH/g | 30 | 30 |  | DIN ISO 3771 |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 12,0 110 | 14,4 146 |  | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 98 | 96 |  | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | -12 |  | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 244 | 252 |  | DIN ISO 2592 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 910 | 913 |  | DIN 51 757 |
| EXXMAR 40TP |  | 30 | 40 | 50 |  |
| Total Base Number (TBN) | mg KOH/g | 40 | 40 | 40 | DIN ISO 3771 |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 12,0 110 | 14,4 146 | 19,0 225 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 98 | 96 | 95 | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | -12 | -9 | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 240 | 250 | 260 | DIN ISO 2592 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 916 | 919 | 923 | DIN 51 757 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.