BEZPEČNOSTNÍ LIST

| ODDÍL 1 | IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE |
| --- | --- |

K uvedenému datu revize tento bezpečnostní list vyhovuje právním předpisům České republiky

VÝROBEK

Název výrobku:               UNIVIS N 46

Popis výrobku:	   Základové oleje a přísady

Kód výrobku: 		   2010601070B0,   407019,   583518-60

Určeno pro použití:  	   hydraulický olej

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE

Výrobce:		ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical

Polderdijkweg 3

B-2030 Antwerpen, Belgium

Tel.: +31 76 529 2362

| Nouzové telefonní číslo Toxikologický ústav (24 hodin/den): | 224 919 293 |
| --- | --- |
| Telefonní číslo pro technické informace: | 257 098 163 |

| ODDÍL 2 | INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU |
| --- | --- |

Tento produkt je charakterizován jako přípravek.

Složky, které musí být hlášeny v bezpečnostním listu:

| Jméno | CAS# | EINECS / ELINCS | Koncentrace* | Symboly/Rizikové věty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nejsou definovány |  |  |  |  |

*Veškeré koncentrace látek jsou uvedeny v hmotnostních procentech, pokud se nejedná o plyny. Koncentrace plynů jsou uvedeny v objemových procentech.

| ODDÍL 3 | ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU |
| --- | --- |

Tento výrobek není považován za nebezpečný podle platných právních předpisů - 356/2003 Sb. zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Za normálních podmínek použití výrobku při dodržení zásad osobní hygieny se nepředpokládá, že by výrobek způsoboval nepříznivé účinky na zdraví.  Nadměrná expozice může způsobit podráždění očí, kůže a dýchacích orgánů.

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Neočekává se, že by vyvolal dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

| ODDÍL 4 | POKYNY PRO PRVNÍ POMOC |
| --- | --- |

PŘI NADÝCHÁNÍ:

Při předepsaném způsobu použití a odpovídajícím větrání není třeba používat ochranné pomůcky. V ostatních případech používejte odpovídající respirační ochranu. Dojde-li k respiračnímu podráždění, malátnosti, nevolnosti nebo ke ztrátě vědomí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte pomocné mechanické zařízení nebo poskytněte dýchání z úst do úst.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou. Odstraňte kontaminované oblečení. Před dalším použitím kontaminované oblečení vyperte.  Dojde-li ke vstříknutí materiálu do kůže nebo pod kůži nebo do kterékoli části těla, a to bez ohledu na vzhled poranění nebo jeho velikost, postižená osoba musí být okamžitě prohlédnuta lékařem na chirurgické pohotovosti. Ačkoli počáteční symptomy vysokotlakého vstřiku mohou být minimální nebo žádné, včasný chirurgický zákrok během prvních hodin může významně snížit konečný rozsah poranění.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Opláchněte důkladně vodou. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékařskou pomoc

PŘI POŽITÍ:

V případě přetrvávajících problémů vyhledejte lékařskou pomoc.

| ODDÍL 5 | OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH |
| --- | --- |

VHODNÁ HASIVA

Vhodný hasební prostředek:  Pro uhašení plamenů použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické hasivo nebo kysličník uhličitý (CO2)

Nevhodný hasební prostředek: Přímý proud vody

HAŠENÍ

Instrukce pro hasební zásah:  Evakuujte oblast.  Zabraňte vypouštění z požárnického zařízení a zředění ze vstupních toků, kanalizace nebo ze zásob pitné vody.  Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavrených prostorách také přenosný dýchací přístroj.  Použijte vodní sprej pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu personálu.

Zvláštní nebezpečí:  Při spalování může tvořit dráždivé nebo zdraví škodlivé plyny/výpary/kouř

Nebezpečné produkty spalování:   Kouř, výpary, oxid uhelnatý, oxidy fosforu, aldehydy, Produkty nedokonalého spalování

HOŘLAVÉ VLASTNOSTI

bod vzplanutí [Metoda]:  > 204°C (399°F) [ASTM D-92]

Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu):  LEL:  0.9     UEL (horní mez výbušnosti):  7.0

Teplota samovznícení:  N/D

| ODDÍL 6 | OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU |
| --- | --- |

OHLAŠOVACÍ POSTUPY

V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle přísIušných předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ

Vniknutí do půdy:  Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.  Odstraňte produkt odčerpáním nebo použitím vhodného absorbentu.

Vniknutí do vodních zdrojů:  Okamžitě uzavřete oblast úniku pomocí bariér.  Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.  Varujte ostatní přepravce.  Nahlaste únik příslušným orgánům.  Shromážděte z povrchu stahováním nebo s pomocí vhodného absorpčního materiálu  Před použitím dispergátorů se obraťte na odborníka, aby vám poskytnul potřebné informace.

Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě úniku do vodních toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z tohoto důvodu je nutné provést konzultaci s místními odborníky. Pozn.: Místní předpisy mohou definovat nebo omezovat zásah, který je nutno provést.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavrených prostor.  Velký únik:  vykopejte příkop daleko před unikající kapalinou, aby jí bylo možné shromáždit a zneškodnit.

| ODDÍL 7 | POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ |
| --- | --- |

MANIPULACE

Zabraňte malým únikům a unikání, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí

Statický akumulátor:   Tento materiál je statickým akumulátorem.

SKLADOVÁNÍ

Neskladujte v otevřených nebo neoznačených kontejnerech.  Skladujte v chladném a suchém místě s náležitým větráním. Uchovávejte ve vzdálenosti od nekompatibilních materiálů, otevřeného ohně a vysokých teplot.

| ODDÍL 8 | KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB |
| --- | --- |

Expoziční limity:   V případě možnosti vzniku mlh nebo aerosolů jsou doporučovány následující limitní koncentrace: 5 mg/m3 - ACGIH TLV,  10 mg/m3 - ACGIH STEL. Expoziční limity dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.:Oleje minerální (aerosol) -  PEL:  5 mg/m3, NPK-P: 10 mg/m3.

Poznámka: Informace ohledně způsobu sledování lze získat u následujících agentur/institucí:

UK                   Health and Safety Executive (HSE)  Německo         Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA)  Francie           L'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná regulační opatrení:

Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

OSOBNÍ OCHRANA

Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace, koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem jsou založeny na jeho běžném použití.

Ochrana dýchacích cest:   Pokud mechanická regulace nezajistí úroveň koncentrace kontaminant obsažených ve vzduchu na úrovni požadované pro ochranu zdraví pracovníků, může být vhodné použít schválený respirátor. Výběr, použití a údržba respirátoru musí odpovídat regulačním požadavkům Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy respirátorů:

Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním se běžně nevyžaduje žádná ochrana.

Pro případ vysoké koncentrace ve vzduchu používejte schválený respirátor s přívodem kyslíku pracující v režimu pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostatečné množství kyslíku, nefunguje-li signalizační systém pro ohlašování plynu/výparů nebo je-li překročena kapacita/rozsah filtru pro čištění vzduchu, je vhodné použít respirátor s přívodem kyslíku a s únikovou lahví.

Ochrana rukou:   Veškeré specifické informace o rukavicích jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců rukavic. Pracovní podmínky mohou výrazně ovlivnit jejich trvanlivost, proto je kontrolujte a obnošené nebo poškozené rukavice vyměňte. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy rukavic:

Je-li možný dlouhodobý nebo opakovaný kontakt, doporučují se chemicky odolné rukavice.  Je-li možný kontakt s předloktím, použijte rukavice průmyslového typu.

Ochrana očí:   Je-li pravděpodobný kontakt, doporučují se ochranné brýle s postranními kryty.

Ochrana kůže a těla:    Veškeré specifické informace o oděvu jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy oděvu:

Existuje-li pravděpodobnost dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu, doporučuje se používat odev nepropustný pro chemikálie a olej.

Specifická hygienická opatření:   Vždy dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelně nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyčistit. Udržujte pořádek na pracovišti.

OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Viz oddíly  6,  7, 12, 13.

| ODDÍL 9 | FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI |
| --- | --- |

Níže jsou uvedeny typické fyzikální a chemické vlastnosti.  Pro další informace kontaktujte dovozce uvedeného v oddíle 1.

OBECNÉ INFORMACE

Skupenství:    kapalina

barva:   jantarová

zápach:   mírný

Práh čichového vnímání:   N/D

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OCHRANU ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Relativní hustota (při 15 °C):    0.877

bod vzplanutí [Metoda]:     >204°C (399°F) [ASTM D-92]

Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu):  LEL:  0.9     UEL (horní mez výbušnosti):  7.0

Teplota samovznícení:  N/D

bod varu / Rozsah:   > 316°C (600°F) [ASTM D-93]

Hustota par (vzduch = 1): > 2 při 101 kPa

tlak par:    < 0.013 kPa (0.1 mm Hg sloupce) [při 20°C]

rychlost odpařování (N-butylacetát = 1):   N/D

pH:   není k dispozici

Rozdělovací koeficient  (n-oktanol/voda):   > 3.5

Rozpustnost ve vodě:   Zanedbatelný

viskosita:   46  cSt  (46 mm2/s) při 40°C

oxidační vlastnosti:  Viz oddíly 3, 15 a 16.

DALŠÍ INFORMACE

Bod mrazu:   N/D

bod tání:   není k dispozici

Bod tuhnutí:      -36°C (33°F)

| ODDÍL 10 | STABILITA A REAKTIVITA |
| --- | --- |

stabilita:  Materiál je stabilní za běžných podmínek.

podmínky, kterým je třeba se vyvarovat:  Přílišné teplo, vysokoenergetické zápalné zdroje.

materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   Silná oxidační činidla

Nebezpečné rozkladné produkty:  Materiál se při teplotách okolního prostředí nerozkládá

nebezpečná polymerace:  Nenastane.

| ODDÍL 11 | TOXICOLOGICKÉ INFORMACE |
| --- | --- |

Akutní toxicita

| Cesta expozice | Zhodnocení / poznámky |
| --- | --- |
| PŘI NADÝCHÁNÍ: |  |
| Toxicita (krysa): LC50> 5000 mg/mł | Minimálně toxický. Na základě experimentálních údajů pro materiály s podobnou strukturou. |
| podráždění: Konečné výsledky nejsou k dispozici | Zanedbatelně nebezpečný během manipulace při běžných/normálních teplotách. Na základě experimentálních údajů pro materiály s podobnou strukturou. |
| PŘI POŽITÍ: |  |
| Toxicita (krysa): LD50> 2000 mg/kg | Minimálně toxický. Na základě experimentálních údajů pro materiály s podobnou strukturou. |
| DERMÁLNÍ TOXICITA: |  |
| Toxicita (králík): LD50> 2000 mg/kg | Minimálně toxický. Na základě experimentálních údajů pro materiály s podobnou strukturou. |
| podráždění (králík): Konečné výsledky nejsou k dispozici | Zanedbatelné podráždění kůže při běžné teplotě. Na základě experimentálních údajů pro materiály s podobnou strukturou. |
| DRÁŽDIVOST OČÍ: |  |
| podráždění (králík): Konečné výsledky nejsou k dispozici | Může vyvolat mírné a krátkodobé podráždění očí. Na základě experimentálních údajů pro materiály s podobnou strukturou. |

CHRONICKÁ TOXICITA/DALŠÍ TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

Pro samotný výrobek:

Vysoce rafinovaný základový olej: při testech se neprojevil jako rakovinotvorný. Vzorek produktu vyhověl v testech IP-346, Amesově testu a v dalších screeningových testech. Studie a inhalační expozice vykázaly minimální účinky: nespecifickou plicní infiltraci imunitních buněk, ukládání oleje a minimální tvorbu granulomů. Při testech na zvířatech se neprojevil jako senzibilizující.

Další informace budou poskytnuty na vyžádání.

| ODDÍL 12 | EKOLOGICKÉ INFORMACE |
| --- | --- |

Uvedené informace jsou založeny na dostupných údajích o tomto materiálu, o složkách tohoto materiálu a o podobných materiálech.

Toxicita pro životní prostředí

Produkt -- Nepředpokládá se škodlivost vůči vodním organismům.

Mobilita

Složka základového oleje -- Produkt má nízkou rozpustnost, plave na hladině a předpokládá se, že bude pronikat z vody na zem.  Předpokládá se rozložení na úsady a pevné látky obsažené v odpadní vodì.

Persistence a rozložitelnost

Bioakumulační potenciál

Složka základového oleje --  Předpokládá se přirozená biologická rozložitelnost

| ODDÍL 13 | INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ |
| --- | --- |

Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace.

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

Produkt lze spálit v uzavřené kontrolované peci jako palivo nebo jej lze zlikvidovat pod dohledem ve spalovně při velmi vysoké teplotě, aby se zabránilo tvorbě nežádoucích zplodin.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:

Kód odpadu:  13 01 10

POZNÁMKA: Tyto kódy jsou určeny na základě nejběžnějšího použití tohoto materiálu a nemusí zahrnovat kontaminanty v důsledku skutečného použití. Původci odpadu musí vyhodnotit skutečný použitý proces generace odpadu a přítomné kontaminanty, aby bylo možno určit příslušný(é) kód(y) likvidace odpadu.

Odpad z tohoto produktu je považován za nebezpečný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a podléhá opatřením plynoucím z tohoto zákona.

Varovné upozornění na prázdném obalu (Pro odpovídající případy): Prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu a mohou být nebezpečné. NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUSTE, NEVYSTAVUJTE ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM, PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM. NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT. Nepokoušejte se prázdné nádoby znovu plnit nebo čistit, protože zbytky lze jen obtížně odstranit. Prázdné sudy musí být zcela vypuštěny, náležitě uzavřeny a vráceny k renovaci. Veškeré nádoby musí být likvidovány šetrně vůči životnímu prostředí a v souladu s právními předpisy.

| ODDÍL 14 | INFORMACE PRO PŘEPRAVU |
| --- | --- |

Pozemní doprava (ADR/RID) :  Nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu

Říční doprava (ADNR) :  Nepodléhá regulaci pro říční dopravu

Námořní doprava (IMDG) :  Nepodléhá regulaci pro námořní dopravu podle IMDG-Code

Letecká doprava (IATA) :  Nepodléhá regulaci pro leteckou dopravu

| ODDÍL 15 | INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH |
| --- | --- |

Tento přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích.

SYMBOL NEBEZPEČNOSTI:  podle zákona 356/2003 Sb. není předepsán.

|  | R - věty: nejsou stanoveny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

S - věty: nejsou stanoveny

REGULAČNÍ STATUS A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY

Splňuje následující státní/místní předpisy pro dokumentaci chemických látek:   AICS, DSL, EINECS, ENCS, TSCA

| ODDÍL 16 | DALŠÍ INFORMACE |
| --- | --- |

N/D = nezjištěno, N/A = netýká se

KLÍČ PRO R-VĚTY UVEDENÉ V ODDÍLECH 2 A 3 TOHOTO DOKUMENTU (pouze pro informaci):

TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ REVIZE:

Není uvedeno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde uvedené informace a doporučení jsou podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti ExxonMobil přesné a spolehlivé ke dni jejich vydání. Abyste se ujistili, že tento dokument je nejnovější verzí která je k dispozici, můžete kontaktovat společnost ExxonMobil. Informace a doporučení jsou určené pro posouzení a prozkoumání uživatelem. Je zodpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití. Přebaluje-li zákazník tento produkt, je na jeho zodpovědnost aby zajistili,že na novém obalu budou uvedeny veškeré zákonně stanovené informace pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Osobám manipulujícím s tímto produktem a jeho uživatelům musí být předány příslušné informace o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečnou manipulaci. Změny v tomto dokumentu jsou přísně zakázány. Nové vydávání nebo předávání tohoto dokumentu nebo jeho částí je zakázáno kromě případů stanovených zákonem. Termín "ExxonMobil" je použit jako zjednodušení, může obsahovat jednu nebo více součástí ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo pobočky, ve kterých tyto společnosti drží jakýkoli přímý nebo nepřímý podíl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------