--------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

MOBILFLUID 316 M

--------------------------------------------------------------------------

Datum vydání/revize: 23.5.2004

--------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

--------------------------------------------------------------------------

NÁZEV VÝROBKU: MOBILFLUID 316 M

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE:

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical

Polderdijkweg 3

B-2030 Antwerpen, Belgium

Tel.: +31 76 529 2362

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

URČENO PRO POUŽITÍ: Hydraulický olej

--------------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

CHEMICKÁ PODSTATA: Hluboce rafinované ropné produkty a aditiva

LÁTKY, KTERÉ MUSÍ BÝT CELKOVĚ UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU:

Žádné.

--------------------------------------------------------------------------

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Tento přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících předpisů.

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Za běžných podmínek použití není tento přípravek zdraví nebezpečný.  Nadměrná expozice může vést k podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest.

Další nepříznivé účinky na zdraví člověka/toxikologické informace jsou

uvedeny v oddíle 11.

POZNÁMKA:  Tento výrobek se nesmí bez odborné rady používat pro jiné

účely.

--------------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

--------------------------------------------------------------------------

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pečlivě vypláchněte vodou.  Pokud podráždění

přetrvává, přivolejte lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Místa, která se dostala ke styku s látkou, umyjte vodou a mýdlem.  Svlékněte a vyperte oděv nasáklý olejem. Postižená místa omyjte. NENOSTE běžný oděv nasáklý přípravkem.

POZOR NA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ VSTŘÍKNUTÍM DO KŮŽE:  Jestliže dojde

ke vstříknutí přípravku buď do kůže nebo pod kůži nebo do

jakékoliv části těla, musí dotyčnou osobu okamžitě prohlédnout

lékař chirurgické ambulance bez ohledu na stav zranění nebo jeho

rozsah.  I když jsou počáteční symptomy při vstříknutí do kůže

minimální nebo se vůbec neprojeví, může včasný chirurgický zákrok

provedený v prvních několika hodinách po nehodě výrazným způsobem

zmenšit následky poškození.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Neočekává se, že by způsoboval problémy.  Projeví-li se

však podráždění dýchacího ústrojí, objeví-li se závratě,

nevolnost nebo ztráta vědomí z důvodu nadměrné expozice parami

nebo mlhami, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.  Dojde-li k

zástavě dechu, použijte dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání

z úst do úst.

PŘI POŽITÍ: Nemělo by způsobovat problémy.  V případě nevolnosti

vyhledejte lékaře.  Nevyvolávejte zvracení.

--------------------------------------------------------------------------

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÁ HASIVA: Oxid uhličitý, pěna, suché chemické hasivo a vodní

mlha.

NEVHODNÁ HASIVA: Nejsou uvedena.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH: Voda nebo pěna mohou způsobit

pěnění.  Na chlazení ohni vystavených nádob použijte vodu.  Vodní

sprcha se může použít na spláchnutí rozlité látky mimo místa

vystavení.  Zabraňte přiblížení uniklé látky k zápalným zdrojům

nebo vniknutí roztoku do vodních toků, odpadních vod nebo zdrojů

pitné vody.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: V případě požáru v uzavřených

prostorách musí hasiči použít samostatný dýchací přístroj.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Stlačené výpary mohou vytvářet hořlavou směs.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ: Kouř, dým, oxid uhelnatý, oxidy síry,

aldehydy a jiné produkty hoření v případě nedokonalého spalování.

Bod vzplanutí °C(F): > 190 (374) (ASTM D-92).

Limity hořlavosti (cca obj.% v ovzduší) -   LEL:  0.9%,  UEL:  7.0%

OZNAČENÍ NEBEZPEČNOSTI PODLE NFPA: Zdraví:0, Hořlavost:1, Reaktivita:  R0

--------------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

OZNAMOVACÍ POSTUP: Úniky je nutno hlásit příslušným orgánům.  Tím jsou

místní odbor životního prostředí a požární sbor.  Jestliže dojde

ke znečištění drenáží, vodních toků nebo spodní vody, je třeba

kontaktovat místní vodohospodářskou správu.  V případě nehody a

úniku na silnici je nutné uvědomit policii, požárníky a je-li to

nezbytné i místní vodohospodářskou správu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ:

VNIKNUTÍ DO PŮDY: Uzavřete zdroj a učiňte běžná bezpečnostní

opatření.  Podnikněte opatření na minimalizaci nepříznivých

účinků na spodní vodu.  Uniklou látku odčerpejte, případně použijte

písek nebo jinou vhodnou absorpční látku a mechanicky ji

odstraňte do nádob.  Pokud je to nutné, zlikvidujte zbytky látky v

souladu s pokyny v oddíle 13.

VNIKNUTÍ DO VODNÍCH ZDROJŮ: Okamžitě zabraňte postupu uniklé

látky pomocí ráhen.  Upozorněte ostatní plavidla v blízkosti.

Informujte přístav a ostatní příslušné úřady.  Přípravek

odstraňte z hladiny odpěněním nebo použitím vhodného absorpčního

materiálu.  Povolí-li to příslušné orgány, může být přistoupeno k

použití vhodných disperzních činidel v případě, že je daný postup

doporučen předpisy pro případ úniku oleje.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zamezte

vniknutí do kanalizace, vodních zdrojů nebo spodních vod.

Dotyčné orgány uvědomte, zda byla kontaminována nebo je

kontaminována půda nebo vegetace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: Viz oddíl 8.

--------------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ: Hydraulický olej

ZACHÁZENÍ: Při prasknutí vysokotlakých potrubí může dojít k

vniknutí výrobku pod kůži. V každém případě vyhledejte lékaře.

Žádné speciální požadavky kromě běžných hygienických návyků.

Další informace o osobní ochraně v kapitole 8.

SKLADOVÁNÍ: Pokud přípravek nepoužíváte, skladujte jej v uzavřených nádobách.  Neskladujte v otevřených nebo neoznačených nádobách.  Skladujte z dosahu silných oxidačních činidel a hořlavých látek.  Neskladujte v blízkosti zdroje tepla, výboje jisker nebo ohně.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ: Zamezte rozstřikování nebo únikům z důvodu

nebezpečí uklouznutí.

VAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD PRÁZDNÝCH NÁDOB: Prázdné nádoby obsahují zadržené

zbytky (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné.

NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NESPÁJEJTE,

NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUŠTE, ANI JE NEVYSTAVUJTE HORKU,

PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM.

NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT.

Nepokoušejte se prázdnou nádobu znovu naplnit nebo vyčistit,

protože zbytky látky lze jen ztěží odstranit. Prázdné sudy úplně

vysušit, zazátkovat a okamžitě vrátit k renovaci. Likvidovat

způsobem šetrným pro životní prostředí a v souladu s vládními

předpisy.

--------------------------------------------------------------------------

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB

--------------------------------------------------------------------------

EXPOZIČNÍ LIMITY:

Expoziční limity (PEL, NPK-P) dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

Název látky (číslo CAS)			 	PEL (mg/m3)		NPK-P (mg/m3)

--------------------------------------------------------------------------

Oleje minerální (aerosol)			5			10

DALŠÍ EXPOZIČNÍ LIMITY:

Může-li dojít ke vzniku mlh/aerosolů, jsou doporučovány následující hodnoty:

5 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH horní mez expozice (TLV)

10 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH mez krátkodobé expozice (STEL)

5 mg/m3 (olejová mlha) - OSHA povolená mez expozice (PEL)

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ

VĚTRÁNÍ: Dochází-li ke tvorbě mlh, používejte odpovídající větrání,

lokální ventilátor nebo uzávěry na kontrolu hodnot pod limity

expozice.

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ: Dochází-li ke tvorbě mlh nebo není-li

zajištěno patřičné větrání, používejte schválený respirátor.

OCHRANA OČÍ: Jestliže se výrobek může dostat do kontaktu s očima, je

nutno nosit bezpečnostní brýle s bočními ochrannými štíty, anebo

ochranné brýle chemického typu.

OCHRANA KŮŽE: Obvykle není nutná.  Existuje-li riziko opakovaného

rozstřiku nebo kontaktu s kůží, používejte rukavice odolné proti

olejům a/nebo další ochranné prostředky.  Vždy by měla být

dodržována pravidla dobré osobní hygieny.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Viz. oddíl 7.

--------------------------------------------------------------------------

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Charakteristické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny níže.  Specifické

detailní údaje najdete v technickém listě výrobku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SKUPENSTVÍ: 			Kapalina

BARVA: 				Modrá

ZÁPACH: 				Mírný

PRÁH ZÁPACHU-ppm: 		není relevantní

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVÍ,BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

pH: 					není relevantní

BOD VARU °C(F): 			> 316 (600)

BOD VZPLANUTÍ °C(F): 		> 190 (374) (ASTM D-92)

HOŘLAVOST (pevný stav):		není relevantní

SAMOZÁPALNOST °C(F): 		není relevantní

VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI: 		není relevantní

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI: 		není relevantní

TENZE PAR-mmHg 20 °C: 		< 0.1

RELATIVNÍ HUSTOTA, 15/4 C: 	0.878

ROZPUSTNOST VE VODĚ: 		zanedbatelná

ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT: 	> 3.5

VISKOZITA PŘI 40 °C, cSt:   	52.0

VISKOZITA PŘI 100 °C cSt:   	9.8

HUSTOTA PAR: 			> 2.0

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ: 		není relevantní

DALŠÍ INFORMACE:

BOD TÁNÍ °C(F): 			není relevantní

BOD TUHNUTÍ °C(F): 		-47 (-52)

BOD MRAZU °C(F): 			není stanoveno

DMSO EXTRAKT, IP-346 (OBJ.%): <3, pouze pro minerální oleje

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE OD VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

--------------------------------------------------------------------------

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

STABILITA (TERMÁLNÍ, SVĚTELNÁ, ATD.): Stabilní.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZAMEZIT: Extrémní teploty a vysokoenergetické zápalné zdroje.

NESLUČITELNOST (LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO

STYKU): Silná oxidační činidla.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Při běžné teplotě se přípravek nerozkládá.

NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE: Nevyskytne se.

--------------------------------------------------------------------------

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

---AKUTNÍ TOXICITA---

ORÁLNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než 2000

mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

DERMÁLNÍ TOXICITA (KRÁLÍK):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než

2000 mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

INHALAČNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LC50:  vyšší než 5

mg/l).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo složek.

DRÁŽDIVOST OČÍ (KRÁLÍK): Prakticky nedráždivý.  (Draize test:

vyšší než 6 ale menší než 15).   ---Založeno na testování

podobných výrobků a/nebo složek.

DRÁŽDIVOST KŮŽE (KRÁLÍK): Prakticky nedráždivý.  (Index primárního

podráždění:  vyšší než 0.5, ale menší než 3).   ---Založeno na

testování podobných výrobků a/nebo složek.

DALŠÍ ÚDAJE O AKUTNÍ TOXICITĚ: Ačkoli u tohoto výrobku nebyla

provedena studie akutních toxikologických účinků při inhalaci,

byly testovány různé minerální oleje, jako jsou ty obsažené ve

výrobku.  Tyto vzorky neměly prakticky žádný nepříznivý účinek

kromě nespecifické pálivé reakce v plicích na minerální oleje ve

formě aerosolu.  Přítomnost aditiv nebo jiných testovacích přípravků

(v přibližně stejných množstvích jako u uvedených přípravků)

pozorované účinky nezměnila.

---SUBCHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Během studií využívajících opakované dermální aplikace podobnými

přípravky prováděné na kůži laboratorních zvířat během 13 týdnů

za použití dávek značným způsobem převyšujících dávky vyskytující

se při běžné průmyslové expozici nebyl pozorován žádný nepříznivý

vliv.  U zvířat byly rozsáhle hodnoceny účinky expozice

(hematologie, složení séra, rozbor moči, hmotnost orgánů rozbor

tkání, apod.)

---REPRODUKČNÍ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Na základě laboratorních studií vývojové toxikologie prováděných na

základních složkách tohoto přípravku a/nebo s materiály podobného

složení není v případě dermální expozice předpokládán žádný

teratogenní vliv.

---CHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Opakovaná nebo prodloužená expozice může způsobovat podráždění kůže,

dýchacích cest a očí.  Nadměrná expozice olejovými mlhami může

vést k nahromadění olejových kapek a/nebo k tvorbě granulomů.

Minerální oleje:  Oleje na bázi tohoto přípravku jsou silně

rafinovány rozpouštědly a/nebo silně hydrogenačně rafinovány.

Studie chronického potírání kůže krys silně rafinovanými oleji

neprokázaly karcinogenní vliv.  Tyto výsledky pravidelně

potvrzují různé metody, jako např.  Amesův test - IP 346, a/nebo

další analytické metody.  Oleje na syntetické bázi:  Oleje na

bázi tohoto přípravku byly testovány Amesovým testem a ostatními

testy mutagenity s negativními výsledky.  Při chronické dermální

expozici se nepředpokládá u těchto olejů karcinogenní vliv.

---PŘECITLIVĚLOST(SHRNUTÍ)---

Na základě testů provedených na tomto přípravku, jeho složkách nebo podobném

přípravku se neočekává senzibilační reakce.

--------------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

NEPŘÍZNIVÉ A FATÁLNÍ ŮČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Nejsou-li k dispozici specifické údaje týkající se vlivu na životní

prostředí, je toto hodnocení založeno na informacích o vybraných

výrobcích.

EKOTOXICITA: Dostupné údaje o toxicitě (LL50 >1000 mg/L) indikují že, se neočekávají nepříznivé účinky tohoto výrobku na vodní organismy.

MOBILITA: V případě úniku do životního prostředí převažuje absorpce

do sedimentů a půdy.

PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: Očekává se, že se tato látka rozkládá

přirozeně.

BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL: Bioakumulace je kvůli nízké rozpustné teplotě

tohoto výrobku ve vodě nepravděpodobná a biologická rozpustnost

pro vodní organismy je minimální.

--------------------------------------------------------------------------

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

Pro přípravek je vhodné spalování v uzavřené a kontrolované výhřevné peci.  Toto spalování může být omezeno v souladu s platnou legislativou.  Přípravek je také vhodný ke zpracování ve schváleném recyklačním zařízení anebo se může likvidovat v příslušném zařízení na likvidaci odpadu. Při použití metod likvidace musí uživatel vyhovět požadavkům zákonů a předpisů a musí se řídit vlastnostmi přípravku v době likvidace.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KÓD ODPADU: 13 01 10 (nechlorované hydraulické minerální oleje) Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu zneškodňování. Avšak odchylka od běžného použití a/nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel.

Odpad je hodnocen jako nebezpečný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doporučuje se zařadit ho v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu, jako nebezpečný odpad.

PRÁVNÍ PŘEDPISY O ODPADECH

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

--------------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

USA DOT:  NEREGULOVÁNO PODLE USA DOT.

RID/ADR:  NEREGULOVÁNO PODLE RID/ADR.

IMO:  NEREGULOVÁNO PODLE IMO.

IATA: NEREGULOVÁNO PODLE IATA.

STATICKÝ AKUMULÁTOR(50 pico siemens nebo méně):  ANO

--------------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Podle definice zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle příslušných směrnic EU není tento přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace: není stanovena

Symbol nebezpečnosti: není stanoven

R-věty: nestanoveny

S-věty: nestanoveny

Obsahuje: Vápenný sulfonát - MŮŽE ZPŮSOBIT ALERGICKOU REAKCI.

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY VÝROBKU JSOU UVEDENY V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU:

CHEMICKÝ NÁZEV                        ČÍSLO CAS     CITOVANÝ LIST

*** ŽÁDNÉ SLOŽKY PODLÉHAJÍCÍ POVINNOSTI HLÁŠENÍ ***

--- HLEDANÉ REGULAČNÍ LISTY ---

1=IARC 1     6=NO ALLERGI  11=DE TERAT B  16=DE CARC B   21=CH CARC

2=IARC 2A    7=SE ALLERGY  12=DE TERAT C  17=AT TERAT A

3=IARC 2B    8=SE CARC     13=DE TERAT D  18=AT TERAT B

4=NTP CARC   9=DK CARC     14=DE CARC A1  19=AT TERAT C

5=NTP SUS   10=DE TERAT A  15=DE CARC A2  20=AT TERAT D

CARC=KARCINOGEN; SUS=PODEZŘELÝ KARCINOGEN; TERAT=TERATOGENÍ

AT = Rakousko          DE = Německo           NO = Norsko

CH = Švýcarsko         DK = Dánsko            SE = Švédsko

--------------------------------------------------------------------------

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA: VÝROBKY EXXON MOBIL CORPORATIONS A JEJICH POBOČEK NEOBSAHUJÍ PCB.

Zdravotní studie dokázaly, že mnoho uhlovodíků představuje možná

nebezpečí pro zdraví člověka, která mohou být u různých osob různá.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě odpovídají předepsanému

použití. Tento výrobek nesmí být používán k jinému účelu. V každém

případě berte ohled na následující doporučení:

PRŮMYSLOVÉ OZNAČENÍ: Za normálních podmínek předepsaného použití tento

výrobek nepředstavuje nebezpečí pro zdraví člověka.  Nadměrné

vystavení může způsobit podráždění očí, kůže, nebo dýchacích orgánů.

Dbejte vždy na dodržování hygienických předpisů.  První pomoc:  Kůži

omyjte vodou a mýdlem.  Oči vypláchněte vodou. V případě vystavení

kouři nebo parám přesuňte postiženou osobu na čerstvý vzduch.  V

případě požití nevyvolávejte zvracení.  Pokud příznaky přetrvávají,

vyhledejte lékařskou pomoc.  Před použitím výrobku si prostudujte

tento bezpečnostní list.

Všechny části tohoto bezpečnostního listu vytištěné tučně zdůrazňují

poslední významné změny, které byly provedeny na základě rad nebo

podaných informací.

Tyto informace se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nemohou platit pro tento výrobek, pokud byl použit v kombinaci s jiným výrobkem, nebo jako součást nějakého postupu. Informace a doporučení zde obsažené odpovídají nejlepším zkušenostem a poznatkům společnosti ExxonMobil jako přesné, a vztahují se k uvedenému datu. Nepřijímáme jakékoliv stížnosti a záruky, netýkající se přesnosti, hodnověrnosti a úplnosti. Uživatel rozhoduje o dodržení podmínek pro použití výrobku, proto i sám odpovídá za přiměřené a úplné naplnění předpokládaných informací s ohledem na konkrétní použití výrobku.

Měnit tento dokument je přísně zakázáno. Opakované vydávání nebo šíření tohoto dokumentu jako celku , nebo jeho částí není, mimo rozsah stanovený právními předpisy, dovoleno. Výraz "ExxonMobil" je použit pro zobecnění a může zahrnovat kteroukoliv ze společností ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, anebo některou z jejich poboček, na níž se přímo nebo nepřímo tyto společnosti majetkově podílejí.

Další informace poskytne:

ESSO spol. s r.o.

Divize maziva

Na Pankráci 1685/19

140 21 Praha 4

Tel.: +420 257 098 163

Fax.: +420 257 098 465