--------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ESSO MULTIPURPOSE GREASE (MOLY)

--------------------------------------------------------------------------

Datum vydání/revize: 5.5.2004

--------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

--------------------------------------------------------------------------

NÁZEV VÝROBKU: Esso Multipurpose Grease (Moly)

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE:

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical

Polderdijkweg 3

B-2030 Antwerpen, Belgium

Tel.: +31 76 529 2362

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

URČENO PRO POUŽITÍ: Víceúčelové plastické mazivo

--------------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

CHEMICKÁ PODSTATA: Základový olej a aditiva

LÁTKY, KTERÉ MUSÍ BÝT CELKOVĚ UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU:

Název látky                  		Obsah hm.%         Symbol nebezpečí

--------------------------------------------------------------------------

Sirník molybdeničitý			   1-5		  není relevantní

(CAS 1317-33-5)

Dialkyl dithiofosfát zinku 	         1-5           Xi;R41  R38  N;R51/53

(CAS 68457-79-4)

Hydroxyalkyl dlouhý řetězec 		   <1           C;R34  Xn;R22  N;R50/53

alkenyl imidazolin

(CAS 27136-73-8)

--------------------------------------------------------------------------

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Tento přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících předpisů.

Klasifikace: Nebezpečný pro životní prostředí

Symbol nebezpečnosti: není stanoven

R-věty: R52/53

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Za běžných podmínek použití není tento přípravek zdraví nebezpečný.  Nadměrná expozice může způsobit podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, může dlouhodobě nepříznivě působit na vodní prostředí.

Další nepříznivé účinky na zdraví člověka/toxikologické informace jsou

uvedeny v oddíle 11.

POZNÁMKA:  Tento výrobek se nesmí bez odborné rady používat pro jiné

účely.

--------------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

--------------------------------------------------------------------------

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pečlivě vypláchněte vodou.  Pokud podráždění

přetrvává, přivolejte lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Místa, která se dostala ke styku s látkou, umyjte

vodou a mýdlem. Svlékněte a vyperte oděv nasáklý olejem. Postižená místa omyjte.  NENOSTE běžný oděv nasáklý produktem.

POZOR NA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ VSTŘÍKNUTÍM DO KŮŽE:  Jestliže dojde ke vstříknutí přípravku buď do kůže nebo pod kůži nebo do jakékoliv části těla, musí dotyčnou osobu okamžitě prohlédnout lékař chirurgické ambulance bez ohledu na stav zranění nebo jeho rozsah.  I když jsou počáteční symptomy při vstříknutí do kůže minimální nebo se vůbec neprojeví, může včasný chirurgický zákrok provedený v prvních několika hodinách po nehodě výrazným způsobem zmenšit následky poškození.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Odstraňte z míst dalšího vystavení. Pokud dojde k podráždění dýchacího ústrojí, závrati, nevolnosti nebo ztrátě vědomí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a přivolejte lékaře. Dojde-li k zástavě dechu, použijte dýchání z úst do úst.

PŘI POŽITÍ: Neočekává se , že by způsoboval problémy. V případě nevolnosti vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

--------------------------------------------------------------------------

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÁ HASIVA: Oxid uhličitý, pěna, suché chemické hasivo a vodní mlha.

NEVHODNÁ HASIVA: Nejsou uvedena.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH: Voda nebo pěna mohou způsobit

pěnění.  Na chlazení ohni vystavených nádob použijte vodu.  Vodní

sprcha se může použít na spláchnutí rozlité látky mimo místa

vystavení.  Zabraňte přiblížení uniklé látky k zápalným zdrojům

nebo vniknutí roztoku do vodních toků, odpadních vod nebo zdrojů

pitné vody.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: V případě požáru v uzavřených

prostorách musí hasiči použít samostatný dýchací přístroj.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Žádné.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ: Kouř, dým, oxid uhelnatý, oxidy síry,

aldehydy a jiné produkty hoření v případě nedokonalého spalování.

Bod vzplanutí °C(F): > 190 (374) (ASTM D-92).

Limity hořlavosti (cca obj.% v ovzduší) -

LEL:  není relevantní,  UEL: není relevantní

OZNAČENÍ NEBEZPEČNOSTI PODLE NFPA: Zdraví:0, Hořlavost:1, Reaktivita:R0

--------------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

OZNAMOVACÍ POSTUP: Úniky je nutno hlásit příslušným orgánům.  Tím jsou

místní odbor životního prostředí a požární sbor.  Jestliže dojde

ke znečištění drenáží, vodních toků nebo spodní vody, je třeba

kontaktovat místní vodohospodářskou správu.  V případě nehody a

úniku na silnici je nutné uvědomit policii, požárníky a je-li to

nezbytné i místní vodohospodářskou správu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ:

VNIKNUTÍ DO PŮDY: Uzavřete zdroj a učiňte běžná bezpečnostní opatření.  Podnikněte opatření na minimalizaci nepříznivých účinků na spodní vodu.  Uniklou látku odčerpejte, anebo použijte písek nebo jinou vhodnou absorpční látku a mechanicky ji odstraňte do nádob.  Pokud je to nutné, zlikvidujte zbytky látky v souladu s pokyny v oddíle 13.

VNIKNUTÍ DO VODNÍCH ZDROJŮ: Okamžitě zabraňte postupu uniklé látky pomocí ráhen.  Upozorněte ostatní plavidla v blízkosti. Informujte přístav a ostatní příslušné úřady.  Přípravek odstraňte z hladiny odpěněním nebo použitím vhodného absorpčního materiálu.  Povolí-li to příslušné orgány, může být přistoupeno k použití vhodných disperzních činidel v případě, že je daný postup doporučen místními předpisy pro případ úniku oleje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Zamezte vniknutí do kanalizace, vodních zdrojů nebo spodních vod. Dotyčné orgány uvědomte, zda byla kontaminována nebo je kontaminována půda/vegetace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: Viz oddíl 8.

--------------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ: Víceúčelové plastické mazivo

ZACHÁZENÍ: Při prasknutí vysokotlakých potrubí může dojít k vniknutí výrobku pod kůži.  V každém případě vyhledejte lékaře. Žádné speciální požadavky kromě běžných hygienických návyků. Další informace o osobní ochraně jsou uvedeny v oddíle 8.

SKLADOVÁNÍ: Pokud přípravek nepoužíváte, skladujte jej v uzavřených nádobách.  Neskladujte v otevřených nebo neoznačených nádobách.  Skladujte z dosahu silných oxidačních činidel a hořlavých látek.  Neskladujte v blízkosti zdroje tepla, výboje jisker a ohně.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ: Zamezte rozstřikování nebo únikům z důvodu

nebezpečí uklouznutí.

VAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD PRÁZDNÝCH NÁDOB: Prázdné nádoby obsahují zadržené

zbytky (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné.

NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NESPÁJEJTE,

NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUŠTE, ANI JE NEVYSTAVUJTE HORKU,

PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM.

NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT.

Nepokoušejte se prázdnou nádobu znovu naplnit nebo vyčistit,

protože zbytky látky lze jen ztěží odstranit. Prázdné sudy úplně

vysušit, zazátkovat a okamžitě vrátit k renovaci. Likvidovat

způsobem šetrným pro životní prostředí a v souladu s vládními

předpisy.

--------------------------------------------------------------------------

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB

--------------------------------------------------------------------------

EXPOZIČNÍ LIMITY:

Expoziční limity (PEL, NPK-P)dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

Nejsou stanoveny.

DALŠÍ EXPOZIČNÍ LIMITY:

---TWA---		---STEL---

Název látky (číslo CAS)		Zdroj		ppm	mg/m3		ppm	mg/m3

---------------------------------------------------------------------------

Sirník molybdeničitý (CAS 1317-33-5)

jako Mo pevné částice		ACGIH		5

jako Mo nepevné částice 	ACGIH		10

POZNÁMKA: Limity jsou uvedeny pouze pro orientaci. Řiďte se platnými předpisy.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ

VĚTRÁNÍ: Používejte odpovídající větrání.

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ: Za normálních podmínek použití a při dostatečném větrání není nutné dodržovat speciální požadavky.

OCHRANA OČÍ: Jestliže se výrobek může dostat do kontaktu s očima, je nutno nosit bezpečnostní brýle s bočními ochrannými štíty, anebo ochranné brýle chemického typu.

OCHRANA KŮŽE: Při hrozbě častého nebo opakovaného kontaktu s pokožkou je třeba používat nepropustné rukavice. Vždy by měla být dodržována pravidla dobré osobní hygieny.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Viz. oddíl 7.

--------------------------------------------------------------------------

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Charakteristické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny níže.  Specifické

detailní údaje najdete v technickém listě výrobku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SKUPENSTVÍ: 			Plastické mazivo

BARVA: 				Tmavě šedá

ZÁPACH: 				Bez zápachu

PRÁH ZÁPACHU-ppm: 		není relevantní

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVÍ,BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

pH: 					není relevantní

BOD VARU °C(F): 			není relevantní

BOD VZPLANUTÍ °C(F): 		> 190 (374) (ASTM D-92)

HOŘLAVOST (pevný stav):		není relevantní

SAMOZÁPALNOST °C(F): 		není relevantní

VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI: 		není relevantní

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI: 		není relevantní

TENZE PAR-mmHg 20 °C: 		není relevantní

RELATIVNÍ HUSTOTA, 15/4 C: 	0.96

ROZPUSTNOST VE VODĚ: 		zanedbatelná

ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT: 	> 3.5

VISKOZITA PŘI 40 °C, cSt:   	155.0

VISKOZITA PŘI 100 °C cSt:   	není relevantní

HUSTOTA PAR: 			není relevantní

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ: 		není relevantní

DALŠÍ INFORMACE:

BOD SKÁPNUTÍ °C(F): 		není relevantní

BOD TUHNUTÍ °C(F): 		není relevantní

BOD MRAZU °C(F): 			není stanoveno

DMSO EXTRAKT, IP-346 (OBJ.%): <3, pouze pro minerální oleje

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE OD VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

--------------------------------------------------------------------------

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

STABILITA (TERMÁLNÍ, SVĚTELNÁ, ATD.): Stabilní.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZAMEZIT: Extrémní teploty a vysokoenergetické zápalné zdroje.

NESLUČITELNOST (LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO

STYKU): Silná oxidační činidla.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Při běžné teplotě se přípravek nerozkládá.

NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE: Nevyskytne se.

--------------------------------------------------------------------------

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

---AKUTNÍ TOXICITA---

ORÁLNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LD50: vyšší než 2000 mg/kg). ---Založeno na testování podobných přípravků nebo složek.

DERMÁLNÍ TOXICITA (KRÁLÍK):  Prakticky netoxický (LD50: vyšší než 2000 mg/kg). ---Založeno na testování podobných přípravků nebo složek.

INHALAČNÍ TOXICITA (KRYSA): Prakticky netoxický (LC50:  vyšší než 5mg/l).

---Založeno na testování podobných přípravků nebo složek.

DRÁŽDIVOST OČÍ (KRÁLÍK): Prakticky nedráždivý (Draize test: větší než 6 ale menší než 15). ---Založeno na testování podobných přípravků nebo složek.

DRÁŽDIVOST KŮŽE (KRÁLÍK): Prakticky nedráždivý (Index primárního podráždění: vyšší než 0.5, ale menší než 3). ---Založeno na testování podobných přípravků nebo složek.

DALŠÍ ÚDAJE O AKUTNÍ TOXICITĚ: Ačkoli u tohoto výrobku nebyla provedena studie akutních toxikologických účinků při inhalaci, přesto byly testovány ropné oleje, jako jsou ty obsažené ve výrobku.  Tyto vzorky neměly prakticky žádný nepříznivý účinek kromě nespecifické pálivé reakce v plicích na ropné oleje ve formě aerosolu.  Přítomnost aditiv nebo jiných testovacích přípravků (v přibližně stejných množstvích jako u uvedených přípravků) pozorované účinky nezměnila.

---SUBCHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Během studií využívajících opakované dermální aplikace podobnými přípravky prováděné na kůži laboratorních zvířat během 13 týdnů za použití dávek značným způsobem převyšujících dávky vyskytující se při běžné průmyslové expozici nebyl pozorován žádný nepříznivý vliv. U zvířat byly rozsáhle hodnoceny účinky expozice (hematologie, složení séra, rozbor moči, hmotnost orgánů, rozbor tkání, apod.)

---REPRODUKČNÍ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Na základě laboratorních studií vývojové toxikologie prováděných na základních složkách tohoto přípravku anebo s materiály podobného složení není v případě dermální expozice předpokládán žádný teratogenní vliv.

---CHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Opakované a/nebo dlouhodobé vystavení může způsobit podráždění kůže, očí a dýchacího ústrojí.  Základové oleje v tomto výrobku jsou vysoce rafinované ředidlem a/nebo upravené vodou.  Studie chronických účinků při nanášení upravených olejů na kůži myši neprokázaly žádné důkazy o karcinogenních účincích.  Tyto výsledky jsou neustále potvrzovány prostřednictvím různých screeningových metod, jako je Mobil Modified Ames Test a IP-346 a/nebo jiných analytických metod.

---PŘECITLIVĚLOST(SHRNUTÍ)---

Na základě testů provedených na tomto výrobku, složkách nebo podobném výrobku se neočekává senzibilační reakce.

--------------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

NEPŘÍZNIVÉ A FATÁLNÍ ŮČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Toto hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno za použití informací u jednotlivých složek, protože pro tento specifický přípravek nebyly k dispozici žádné údaje z testů.

EKOTOXICITA: Očekává se, že by tento produkt mohl být škodlivý pro vodní organismy. Může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

MOBILITA: Nestanoveno.

PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: Na základě testů se dokázalo, že se hlavní složky výrobku rozkládají pomalu až středně rychle. Očekává se, že i tento přípravek se přirozeně rozkládá.

BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL: Nestanoveno.

--------------------------------------------------------------------------

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

Pro přípravek je vhodné spalování v uzavřené a kontrolované výhřevné peci.  Toto spalování může být omezeno v souladu s platnou legislativou.  Přípravek je také vhodný ke zpracování ve schváleném recyklačním zařízení anebo se může likvidovat v příslušném zařízení na likvidaci odpadu. Při použití metod likvidace musí uživatel vyhovět požadavkům zákonů a předpisů a musí se řídit vlastnostmi přípravku v době likvidace.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KÓD ODPADU: 12 01 12 (odpadové vosky a tuky) Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu zneškodňování. Avšak odchylka od běžného použití nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel.

Odpad je hodnocen jako nebezpečný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doporučuje se zařadit ho v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu, jako nebezpečný odpad.

PRÁVNÍ PŘEDPISY O ODPADECH

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

--------------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

USA DOT:

Nepodléhá regulaci.

Silniční/železniční přeprava (ADR/RID):

Nepodléhá regulaci.

Přeprava po moři (IMDG):

Nepodléhá regulaci.

Letecká přeprava (IATA):

Nepodléhá regulaci.

--------------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Podle definice zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle příslušných směrnic EU je tento přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace: Nebezpečný pro životní prostředí

Symbol nebezpečnosti: Není relevantní

R-věty: 	R52/53

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty:	S61

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Obsahuje: Alkyl Thiadiazol - může způsobit alergickou reakci

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY VÝROBKU JSOU UVEDENY V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU:

CHEMICKÝ NÁZEV                        ČÍSLO CAS     CITOVANÝ LIST

*** ŽÁDNÉ SLOŽKY PODLÉHAJÍCÍ POVINNOSTI HLÁŠENÍ ***

--- HLEDANÉ REGULAČNÍ LISTY ---

1=IARC 1 6=NO ALLERGI 11=DE TERAT B 16=DE CARC B 21=CH CARC

2=IARC 2A    7=SE ALLERGY  12=DE TERAT C  17=AT TERAT A

3=IARC 2B    8=SE CARC     13=DE TERAT D  18=AT TERAT B

4=NTP CARC   9=DK CARC     14=DE CARC A1  19=AT TERAT C

5=NTP SUS   10=DE TERAT A  15=DE CARC A2  20=AT TERAT D

CARC=KARCINOGEN; SUS=PODEZŘELÝ KARCINOGEN; TERAT=TERATOGENÍ

AT = Rakousko          DE = Německo           NO = Norsko

CH = Švýcarsko         DK = Dánsko            SE = Švédsko

--------------------------------------------------------------------------

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA RIZIK UVEDENÝCH V ODDÍLE 2 TOHOTO DOKUMENTU:

R22            Zdraví škodlivý při požití.

R34            Způsobuje poleptání.

R38            Dráždí kůži.

R41            Nebezpečí vážného poškození očí.

R50/53       	Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R51/53       	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

POZNÁMKA: VÝROBKY EXXON MOBIL CORPORATIONS A JEJICH POBOČEK NEOBSAHUJÍ PCB.

Zdravotní studie dokázaly, že mnoho uhlovodíků představuje možná

nebezpečí pro zdraví člověka, která mohou být u různých osob různá.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě odpovídají předepsanému

použití. Tento výrobek nesmí být používán k jinému účelu. V každém

případě berte ohled na následující doporučení:

PRŮMYSLOVÉ OZNAČENÍ Za normálních podmínek předepsaného použití tento

výrobek nepředstavuje nebezpečí pro zdraví člověka.  Nadměrné

vystavení může způsobit podráždění očí, kůže, nebo dýchacích orgánů.

Dbejte vždy na dodržování hygienických předpisů.  První pomoc:  Kůži

omyjte vodou a mýdlem.  Oči vypláchněte vodou V případě vystavení

kouři nebo parám přesuţte postiženou osobu na čerstvý vzduch.  V

případě požití nevyvolávejte zvracení.  Pokud příznaky přetrvávají,

vyhledejte lékařskou pomoc.  Před použitím výrobku si prostudujte

tento bezpečnostní list.

Všechny části tohoto bezpečnostního listu vytištěné tučně zdůrazňují

poslední významné změny, které byly provedeny na základě rad nebo

podaných informací.

Tyto informace se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nemohou platit pro tento výrobek, pokud byl použit v kombinaci s jiným výrobkem, nebo jako součást nějakého postupu. Informace a doporučení zde obsažené odpovídají nejlepším zkušenostem a poznatkům společnosti ExxonMobil jako přesné, a vztahují se k uvedenému datu. Nepřijímáme jakékoliv stížnosti a záruky, netýkající se přesnosti, hodnověrnosti a úplnosti. Uživatel rozhoduje o dodržení podmínek pro použití výrobku, proto i sám odpovídá za přiměřené a úplné naplnění předpokládaných informací s ohledem na konkrétní použití výrobku.

Měnit tento dokument je přísně zakázáno. Opakované vydávání nebo šíření tohoto dokumentu jako celku , nebo jeho částí není, mimo rozsah stanovený právními předpisy, dovoleno. Výraz "ExxonMobil" je použit pro zobecnění a může zahrnovat kteroukoliv ze společností ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, anebo některou z jejich poboček, na níž se přímo nebo nepřímo tyto společnosti majetkově podílejí.

Další informace poskytne:

ESSO spol. s r.o.

Divize maziva

Na Pankráci 1685/19

140 21 Praha 4

Tel.: +420 257 098 163

Fax.: +420 257 098 465