BEZPEČNOSTNÍ LIST

| ODDÍL 1 | IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE |
| --- | --- |

Tento bezpečnostní list je zpracován dle vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.

VÝROBEK

Název výrobku:    KUTWELL 42

Popis výrobku:	   Základový olej a aditiva

Kód výrobku: 		   201570307010,   407981,   604280-60

Určeno pro použití:  		 Vodou mísitelná řezná kapalina

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE

Adresa výrobce/dovozce:		EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 ANTWERP,

Belgium

| Telefonní číslo pro mimořádné situace: | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telef. +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575 |
| --- | --- |
| Technické informace o produktu | 800 900 485 / 239 000 273 |
| Telefonní číslo výrobce/dovozce: | 800 900 485 / 239 000 273 |

| ODDÍL 2 | INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU |
| --- | --- |

Tento produkt je charakterizován jako přípravek.

Nebezpečné látky nebo komplexy látek, které musí být uvedeny

| Jméno | CAS# | EINECS / ELINCS | Koncentrace* | Symboly/Rizikové věty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H-benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-methyl- | 94270-86-7 |  | 0.1 - 1% | Xi;R38, Xi;R43, N;R51/53 |
| 3,3'-methylenbis (5-methyloxazolidin) | 66204-44-2 | 266-235-8 | 1 - 5% | Xn;R21/22, C;R34, R52 |
| kyselina 9-oktadecenová (Z)-, smíchaná s 2-aminoethanolem (1:1) | 2272-11-9 | 218-878-0 | 1 - 5% | Xi;R36/38 |
| isotridekanol | 27458-92-0 | 248-469-2 | 1 - 5% | N;R50 |
| Ropný sulfonát sodný | 68608-26-4 | 271-781-5 | 1 - 5% | Xi;R41 |

*Veškeré koncentrace látek jsou uvedeny v hmotnostních procentech, pokud se nejedná o plyny. Koncentrace plynů jsou uvedeny v objemových procentech.

Pozn.:  Látky uvedené v tabulce výše  jsou klasifikovány jako nebezpečné na základě vyhlášky EU Dangerous Substances Directive a mají stanoveny pracovní expoziční hodnoty.

| ODDÍL 3 | ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU |
| --- | --- |

Tento přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle platných právních předpisů - zákon č. 356/2003 Sb. (viz. tento bezpečnostní list, oddíl 15)

KLASIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU:   |    Xi; R36  |

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Dráždí oči.  Aerosol může dráždit oči, nos, hrdlo a plíce.  Nadměrná expozice může vést k podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest  Vstříknutí pod kůži za vysokého tlaku může způsobit vážné poškození.

Pozn.:   Tento materiál nesmí být bez konzultace s odborníkem používán pro jiné účely než pro účel uvedený v oddíle 1. Během zdravotních studií bylo prokázáno, že chemická expozice může vyvolat ohrožení lidského zdraví, které může být různé případ od případu.

| ODDÍL 4 | POKYNY PRO PRVNÍ POMOC |
| --- | --- |

PŘI NADÝCHÁNÍ:

Postiženou osobu vyneste z dosahu dalšího kontaktu. Osoby poskytující pomoc musí uchránit před kontaktem samy sebe i ostatní. Používejte odpovídající respirační ochranu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ke ztrátě vědomí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou.  Dojde-li ke vstříknutí materiálu do kůže nebo pod kůži nebo do kterékoli části těla, a to bez ohledu na vzhled poranění nebo jeho velikost, postižená osoba musí být okamžitě prohlédnuta lékařem na chirurgické pohotovosti. Ačkoli počáteční symptomy vysokotlakého vstřiku mohou být minimální nebo žádné, včasný chirurgický zákrok během prvních hodin může významně snížit konečný rozsah poranění.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Opláchněte důkladně vodou po dobu alespoň 15 minut. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Pokud nebude lékařská pomoc poskytnuta okamžitě, opláchněte  po dobu dalších 15 minut.

PŘI POŽITÍ:

První pomoc není obvykle vyžadována. V případě, že se projeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

POZNÁMKA PRO LÉKAŘE

Mezi existující podmínky, které mohou být zhoršeny kontaktem, patří rozedma a astma.

| ODDÍL 5 | OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH |
| --- | --- |

VHODNÁ HASIVA

Vhodná hasiva:  Pro uhašení plamenů použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické hasivo nebo oxid uhličitý (CO2).

Nevhodná hasiva:  Přímé proudy vody.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

Instrukce pro hasební zásah:  Evakuujte oblast.  Zabraňte odtoku z požárnického zařízení a ředění ze vstupních toků, kanalizace nebo ze zásob pitné vody.  Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorách také přenosný dýchací přístroj.  Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu personálu.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ:  Stlačený aerosol může tvořit hořlavou směs.  Nebezpečný materiál. Požární ochrana musí být připravena použít ochranné zařízení uvedené v Sekci 8.

Nebezpečné produkty spalování:   aldehydy, kouř, výpary, produkty nedokonalého spalování, oxidy uhlíku, oxidy síry

HOŘLAVÉ VLASTNOSTI

Bod vzplanutí [Metoda]:  >115°C  (239°F) [ ASTM D-92]

Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu):  LEL:  nezjištěno     UEL:  nezjištěno

Teplota samovznícení:  nezjištěno

| ODDÍL 6 | OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU |
| --- | --- |

OHLAŠOVACÍ POSTUPY

V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle přísIušných předpisů.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s uniklým materiálem.  Varujte nebo evakuujte obyvatele z oblasti v okolí a ve směru větru, pokud to vyžaduje toxicita nebo hořlavost materiálu.  Informace pro protipožární ochranu jsou uvedeny v Sekci 5.  Viz oddíl 3 - Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku.  Viz oddíl 4 - Pokyny pro první pomoc.  Viz oddíl 8 - Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ

Vniknutí do půdy:  Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.  Odstraňte produkt odčerpáním nebo použitím vhodného absorbentu.

Vniknutí do vodních zdrojů:  Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.  Varujte ostatní přepravce.  Obraťte se na specialistu.  Tento materiál je mísitelný s vodou.

Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě úniku do vodních toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z tohoto důvodu je nutné provést konzultaci s místními odborníky. Pozn.: Místní předpisy mohou definovat nebo omezovat zásah, který je nutno provést.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V případě velkého úniku: vytvořte násep v dostatečné vzdálenosti před unikající kapalinou, aby ji bylo možné shromáždit a zneškodnit  Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavrených prostor.

| ODDÍL 7 | POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ |
| --- | --- |

ZACHÁZENÍ

Zabraňte vdechování aerosolů a výparů.  Zabraňte kontaktu s očima. Malé kovové částečky vzniklé při obrábění mohou způsobit oděrky na pokožce a vést k zánětu kůže.   Zabraňte malým únikům a unikání, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí

Statický akumulátor:   Tento materiál je statickým akumulátorem.

SKLADOVÁNÍ

Neskladujte v otevřených nebo neoznačených nádobách.

| ODDÍL 8 | KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB |
| --- | --- |

Expoziční limity/standardní hodnoty pro látky, které se mohou tvořit při manipulaci s tímto výrobkem:   V případě možnosti vzniku mlh nebo aerosolů jsou doporučovány následující limitní koncentrace: 5 mg/m3 - ACGIH TLV,  10 mg/m3 - ACGIH STEL.

Poznámka: Informace ohledně způsobu sledování lze získat u následujících agentur/institucí:

Francie           L'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)  Německo         Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA)  UK                   Health and Safety Executive (HSE)

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná regulační opatrení:

Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ

Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace, koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem jsou založeny na jeho běžném použití.

Ochrana dýchacích cest:   Pokud mechanická regulace nezajistí úroveň koncentrace kontaminant obsažených ve vzduchu na úrovni požadované pro ochranu zdraví pracovníků, může být vhodné použít schválený respirátor. Výběr, použití a údržba respirátoru musí odpovídat regulačním požadavkům Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy respirátorů:

Pro prach nebo olejovou mlhu se doporučuje respirátor čistící vzduch od částic.  Normy Evropského výboru pro normalizaci (CEN) EN 136,140 a 405 upravují masky respirátorů, normy EN 149 a 143 upravují doporučení pro filtry.

Pro případ vysoké koncentrace ve vzduchu používejte schválený respirátor s přívodem kyslíku pracující v režimu pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostatečné množství kyslíku, nefunguje-li signalizační systém pro ohlašování plynu/výparů nebo je-li překročena kapacita/rozsah filtru pro čištění vzduchu, je vhodné použít respirátor s přívodem kyslíku a s únikovou lahví.

Ochrana rukou:   Veškeré specifické informace o rukavicích jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců rukavic. Pracovní podmínky mohou výrazně ovlivnit jejich trvanlivost, proto je kontrolujte a obnošené nebo poškozené rukavice vyměňte. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy rukavic:

Za normálních podmínek použití se běžně nevyžaduje žádná ochrana.

Ochrana očí:   Je-li pravděpodobný kontakt, doporučují se ochranné brýle s postranními kryty.  Při operacích kde dochází ke vzniku mlh je doporučeno používat ochranné brýle chemického typu.

Ochrana kůže a těla:    Veškeré specifické informace o oděvu jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy oděvu:

Za běžných podmínek použití se nevyžaduje žádná ochrana kůže. V souladu se správnými zásadami průmyslové hygieny je nutné učinit taková opatření, aby se kontaktu s kůží zabránilo.

Specifická hygienická opatření:   Vždy dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelne nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyčistit. Udržujte pořádek na pracovišti.

OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Viz oddíly  6,  7, 12, 13.

| ODDÍL 9 | FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI |
| --- | --- |

Níže jsou uvedeny typické fyzikální a chemické vlastnosti.  Pro další informace kontaktujte dovozce uvedeného v oddíle 1.

OBECNÉ INFORMACE

Skupenství:    kapalina

Barva:   jantarová

Zápach:   charakteristický

Práh čichového vnímání:   nezjištěno

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OCHRANU ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Relativní hustota (při 15 °C):    0.88

Bod vzplanutí [Metoda]:     >115°C  (239°F) [ ASTM D-92]

Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu):  LEL:  nezjištěno     UEL:  nezjištěno

Teplota samovznícení:  nezjištěno

Bod varu / Rozsah:    > 316°C  (600°F)

Hustota par (vzduch = 1):   > 2 při 101 kPa

Tlak par:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) při 20°C

Rychlost odpařování (N-butylacetát = 1):   nezjištěno

pH:   nezjištěno

Rozdělovací koeficient  (n-oktanol/voda):   nezjištěno

Rozpustnost ve vodě:   Emulguje

Viskozita:   26 cSt  (26 mm2/s) při 40°C

Oxidační vlastnosti:  Viz oddíly 3, 15 a 16.

DALŠÍ INFORMACE

Bod mrazu:   nezjištěno

Bod tání:   není k dispozici

DMSO Extrakt (pouze ropný olej), IP-346:    < 3 % hm

| ODDÍL 10 | STABILITA A REAKTIVITA |
| --- | --- |

STABILITA:  Materiál je stabilní za běžných podmínek.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA SE VYVAROVAT:  Přílišné teplo. Zdroje vznícení o vysoké energii.

MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU:   Silná oxidační činidla.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY:  Materiál se při teplotách okolního prostředí nerozkládá.

NEBEZPEČNÁ POLYMERACE:  Nenastane.

| ODDÍL 11 | TOXICOLOGICKÉ INFORMACE |
| --- | --- |

Akutní toxicita

| Cesta expozice | Zhodnocení / poznámky |
| --- | --- |
| PŘI NADÝCHÁNÍ: |  |
| Toxicita (krysa): LC50> 5000 mg/m3 | Minimálně toxický. Na základě vyhodnocení složek. |
| Podráždění: Konečné výsledky nejsou k dispozici | Při zvýšené teplotě nebo mechanickém namáhání může dojít k tvorbě výparů, aerosolu nebo dýmu, které mohou dráždit oči, nos, hrdlo a plíce. Na základě vyhodnocení složek. |
| PŘI POŽITÍ: |  |
| Toxicita (krysa): LD50> 2000 mg/kg | Minimálně toxický. Založeno naexperimentálních údajích pro materiály s podobnou strukturou. |
| DERMÁLNÍ TOXICITA: |  |
| Toxicita (králík): LD50> 2000 mg/kg | Minimálně toxický. Založeno naexperimentálních údajích pro materiály s podobnou strukturou. |
| Podráždění (králík): Dostupné údaje. | Zanedbatelné podráždění kůže při běžné teplotě. Na základě vyhodnocení složek. |
| DRÁŽDIVOST OČÍ: |  |
| Podráždění (králík): Dostupné údaje. | Dráždivý a způsobuje poranění oční tkáně. Na základě vyhodnocení složek. |

CHRONICKÁ TOXICITA/DALŠÍ TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

Pro samotný výrobek:

Olejová mlha (vysoce rafinovaný olej): U zvířat vystavených vzdušné mlze o vysoké koncentraci došlo k usazování oleje, k zánětům a ke tvorbě granulomů v dýchacím systému. Olej vystavený vysokým teplotám, podmínkám pro krakování nebo po smíchání s použitými oleji může obsahovat polycyklické aromatické sloučeniny nebo mikrobiální kontaminaci, které mohou vyvolat rakovinu nebo vážné poškození dýchacího systému.

Další informace budou poskytnuty na vyžádání.

| ODDÍL 12 | EKOLOGICKÉ INFORMACE |
| --- | --- |

Uvedené informace jsou založeny na dostupných údajích o tomto materiálu, o složkách tohoto materiálu a o podobných materiálech.

EKOTOXICITA

Produkt -- Nepředpokládá se škodlivost vůči vodním organismům.

PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST

Biodegradace:

Složka základového oleje --  Předpokládá se přirozená biologická rozložitelnost.

| ODDÍL 13 | INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ |
| --- | --- |

Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace.

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

Produkt lze spálit v uzavřené kontrolované peci jako palivo nebo jej lze zlikvidovat pod dohledem ve spalovně při velmi vysoké teplotě, aby se zabránilo tvorbě nežádoucích zplodin.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:

Kód odpadu:  12 01 09

POZNÁMKA: Kódy jsou určeny na základě nejběžnějšího použití tohoto přípravku a nemusí zahrnovat kontaminující látky obsažené v důsledku použití. Původci odpadu musí vyhodnotit proces použití při kterém vzniká odpad a přítomné kontaminanty, aby bylo možno určit příslušný(é) kód(y) likvidace odpadu.

Odpad z tohoto produktu je považován za nebezpečný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a podléhá opatřením plynoucím z tohoto zákona.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Varovné upozornění na prázdném obalu (Pro odpovídající prípady): Prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu a mohou být nebezpečné. NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUSTE, NEVYSTAVUJTE ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM, PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM. NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT. Nepokoušejte se prázdné nádoby znovu plnit nebo čistit, protože zbytky lze jen obtížně odstranit. Prázdné sudy musí být zcela vypuštěny, náležitě uzavřeny a vráceny k renovaci. Veškeré nádoby musí být likvidovány šetrně vůči životnímu prostředí a v souladu s právními předpisy.

| ODDÍL 14 | INFORMACE PRO PŘEPRAVU |
| --- | --- |

Pozemní doprava (ADR/RID) :  Nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu

Říční doprava (ADNR) :  Nepodléhá regulaci pro říční dopravu

Námořní doprava (IMDG) :  Nepodléhá regulaci pro námořní dopravu podle IMDG-Code

Letecká doprava (IATA) :  Nepodléhá regulaci pro leteckou dopravu

| ODDÍL 15 | INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH |
| --- | --- |

Tento výrobek je nebezpečný podle definice zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle směrnic EU pro nebezpečné látky/přípravky.

KLASIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU:   Dráždivý

SYMBOL NEBEZPEČNOSTI:

Symbol:  Xi

|  |  | Dráždivý |  |
| --- | --- | --- | --- |

R-věty:   R36; Dráždí oči.

S-věty:  S26; Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje:   Benzotriazol derivát  Může způsobit alergickou reakci.

REGULAČNÍ STATUS A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY

Splňuje následující státní/místní předpisy pro dokumentaci chemických látek:   EINECS

SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MPO č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Vyhláška MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce

| ODDÍL 16 | DALŠÍ INFORMACE |
| --- | --- |

N/D = nezjištěno, N/A = netýká se

KLÍČ PRO R-VĚTY UVEDENÉ V ODDÍLECH 2 A 3 TOHOTO DOKUMENTU (pouze pro informaci):

R21; Zdraví škodlivý při styku s kůží.

R22; Zdraví škodlivý při požití.

R34; Způsobuje poleptání.

R36; Dráždí oči.

R38; Dráždí kůži.

R41; Nebezpečí vážného poškozeníí očí.

R43; Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R50; Vysoce toxický pro vodní organismy.

R51/53; Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R52; Škodlivý pro vodní organismy.

TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ REVIZE:

Žádné informace týkající se revize tohoto dokumentu nejsou k dispozici.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde uvedené informace a doporučení jsou podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti ExxonMobil přesné a spolehlivé ke dni jejich vydání. Abyste se ujistili, že tento dokument je nejnovější verzí která je k dispozici, můžete kontaktovat společnost ExxonMobil. Informace a doporučení jsou určené pro posouzení a prozkoumání uživatelem. Je zodpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití. Přebaluje-li zákazník tento produkt, je na jeho zodpovědnosti aby zajistil, že na novém obalu budou uvedeny veškeré zákonně stanovené informace pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Osobám manipulujícím s tímto produktem a jeho uživatelům musí být předány příslušné informace o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečnou manipulaci. Změny v tomto dokumentu jsou přísně zakázány. Nové vydávání nebo předávání tohoto dokumentu nebo jeho částí je zakázáno kromě případů stanovených zákonem. Termín "ExxonMobil" je použit jako zjednodušení, může obsahovat jednu nebo více součástí ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo pobočky, ve kterých tyto společnosti drží jakýkoli přímý nebo nepřímý podíl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Pouze pro vnitřní potřebu |  |
| --- | --- |
| MHC: 0, 0, 0, 2, 0, 1 | PPEC: D |

DGN:  2028912XCZ  (549261)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------