--------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

KUTWELL BR 40

--------------------------------------------------------------------------

Datum vydání/revize: 1.3.2006

--------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

--------------------------------------------------------------------------

NÁZEV VÝROBKU: KUTWELL BR 40

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE:

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical

Polderdijkweg 3

B-2030 Antwerpen, Belgium

Tel.: +31 76 529 2362

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

URČENO PRO POUŽITÍ: řezná kapalina

--------------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

CHEMICKÁ PODSTATA: Hluboce rafinované ropné oleje a aditiva

LÁTKY, KTERÉ MUSÍ BÝT CELKOVĚ UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU:

Název látky                  		Obsah hm.%         Symbol nebezpečí

--------------------------------------------------------------------------

Reakční produkty kyseliny borité	  10-20	    Xn;R21  Xi;R37  Xi;R41

2-(2-aminoethoxy)ethanol a

aminy kyseliny sulfonové

Etoxylovaný, karboxymetylovaný,	   1-5			Xi;R38

rozvětvený dinonylfenol

(CAS 125304-10-1)

Ethoxylované alkoholy, C12-C14,	   1-5		 Xi;R36/38  N;R50

(CAS 68439-50-9)

Ethoxylovaný mastný alkohol		   1-5			Xi;R38

(CAS 68920-66-1)

1H-benzotriazol-1-metanom		    <1	    Xi;R38  Xi;R43  N;R51/53

n-bis(2-ethexyl)-methyl-

(CAS 94270-86-7)

POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak upozornění v tomto bezpečnostním listu se týkají nezředěné koncentrované látky.

--------------------------------------------------------------------------

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Tento přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících předpisů.

Klasifikace: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Xi

R-věty: R41-38

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Při kontaktu s tímto přípravkem hrozí těžké podráždění nebo vážné poškození očí. Způsobuje podráždění kůže. Přípravek může být použit v aplikacích, kde dochází ke tvorbě mlh. Nadměrné vystavení kapalině a výparům může způsobit podráždění kůže a očí. Navíc může způsobit podráždění a poškození dýchacích cest a zhoršit počáteční rozedmu plic nebo astma.

Další nepříznivé účinky na zdraví člověka/toxikologické informace jsou

uvedeny v oddíle 11.

POZNÁMKA:  Tento výrobek se nesmí bez odborné rady používat pro jiné

účely.

--------------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

--------------------------------------------------------------------------

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pečlivě vypláchněte vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Místa, která se dostala ke styku s látkou, umyjte

vodou a mýdlem. Pečlivě umyjte místa okolo uší, nehtů a záhybů kůže. Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte znečištěný oděv. Před opětovným použitím kontaminovaný oděv vyperte. Zlikvidujte ty části oděvu, které nelze vyprat. (Viz oddíl 16, část o poranění vstříknutím pod kůži.)

PŘI NADÝCHÁNÍ: V případě podráždění dýchacích cest, závratě, nevolnosti nebo bezvědomí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  V případě zástavy dechu napomozte dýchání pomocí mechanického zařízení, nebo zahajte umělé dýchání z úst do úst.

PŘI POŽITÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

POZNÁMKA PRO LĚKAŘE: Počáteční stavy, které mohou být expozicí zhoršeny zahrnují rozedmu plic a astma.

--------------------------------------------------------------------------

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÁ HASIVA: Oxid uhličitý, pěna, suché chemické hasivo a vodní mlha.

NEVHODNÁ HASIVA: Nejsou uvedena.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH: Ke chlazení nádob vystavených ohni použijte vodu. Pokud se uniklý přípravek nevznítil, použijte vodní sprchu pro rozptýlení par a ochranu pracovníků snažících se zabránit dalšímu úniku. Vodní sprcha se také může použít na spláchnutí rozlité látky mimo místa vystavení. Zabraňte přiblížení uniklé látky ke zdrojům vznícení nebo vniknutí roztoku do vodních toků, odpadních vod nebo zdrojů pitné vody.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: Zdravotní rizika výrobku

mohou být důvodem požadavku na osobní ochranné pomůcky

navíc oproti běžnému nošení (Viz odstavec bezpečnostního listu o

speciální ochraně a speciálních opatřeních). V případě požáru v

uzavřených prostorách musí hasiči použít samostatný dýchací přístroj.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Žádné.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ: Kouř, dým, oxid uhelnatý, oxidy síry,

aldehydy a jiné produkty hoření v případě nedokonalého spalování.

Bod vzplanutí °C(F): > 140(284) (ASTM D-92)

Limity hořlavosti (cca obj.% v ovzduší) -

LEL:  není relevantní,  UEL:  není relevantní

OZNAČENÍ NEBEZPEČNOSTI PODLE NFPA: Zdraví:2, Hořlavost:1, Reaktivita:R0

--------------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

OZNAMOVACÍ POSTUP: Úniky je nutno hlásit příslušným orgánům.  Tím jsou

místní odbor životního prostředí a požární sbor.  Jestliže dojde

ke znečištění drenáží, vodních toků nebo spodní vody, je třeba

kontaktovat místní vodohospodářskou správu.  V případě nehody a

úniku na silnici je nutné uvědomit policii, požárníky a je-li to

nezbytné i místní vodohospodářskou správu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ:

VNIKNUTÍ DO PŮDY: Uzavřete zdroj a učiňte běžná bezpečnostní

opatření.  Podnikněte opatření na minimalizaci nepříznivých

účinků na spodní vodu.  Uniklou látku odčerpejte, anebo použijte

písek nebo jinou vhodnou absorpční látku a mechanicky ji

odstraňte do nádob.  Pokud je to nutné, zlikvidujte zbytky látky v

souladu s pokyny v oddíle 13.

VNIKNUTÍ DO VODNÍCH ZDROJŮ: Tento výrobek tvoří s vodou emulzi a

je úplně rozpustný.  Dojde -li k rozlití, uzavřete zdroj a

vyhledejte pomoc specialisty.  Informujte příslušné úřady.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Zabraňte průniku přípravku do spodních vod a kanalizace a to i malého množství. Dotyčné orgány uvědomte, zda nedošlo ke kontaminaci půdy a vegetace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: Viz oddíl 8.

--------------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ: Řezná kapalina

ZACHÁZENÍ: Zamezte kontaktu s očima. Zamezte kontaktu s kůží. Vyvarujte se vdechování výparů a mlhy. Nepoužívejte dusitan sodný nebo jiná dusíkatá činidla ve směsích obsahující tento přípravek. Před manipulací s tímto přípravkem si pozorně přečtěte oddíl 8 o osobních ochranných prostředcích a část oddílu 16 týkající se prázdných kontejnerů.

SKLADOVÁNÍ: Neskladujte v otevřených a neoznačených obalech. Nádoby skladujte v suchých prostorách mimo dosah silných oxidačních činidel a hořlavých materiálů.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ: Zamezte rozstřikování nebo únikům z důvodu nebezpečí uklouznutí.

VAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD PRÁZDNÝCH NÁDOB: Prázdné nádoby obsahují zadržené

zbytky (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné.

NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NESPÁJEJTE,

NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUŠTE, ANI JE NEVYSTAVUJTE HORKU,

PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM.

NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT.

Nepokoušejte se prázdnou nádobu znovu naplnit nebo vyčistit,

protože zbytky látky lze jen ztěží odstranit. Prázdné sudy úplně

vysušit, zazátkovat a okamžitě vrátit k renovaci. Likvidovat

způsobem šetrným pro životní prostředí a v souladu s vládními

předpisy.

--------------------------------------------------------------------------

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB

--------------------------------------------------------------------------

EXPOZIČNÍ LIMITY:

Expoziční limity (PEL, NPK-P)dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

Název látky (číslo CAS)			 	PEL (mg/m3)		NPK-P (mg/m3)

--------------------------------------------------------------------------

Oleje minerální (aerosol)			5			10

DALŠÍ EXPOZIČNÍ LIMITY:

Může-li dojít ke vzniku mlh/aerosolů, jsou doporučovány následující hodnoty:

5 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH horní mez expozice (TLV)

10 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH mez krátkodobé expozice (STEL)

5 mg/m3 (olejová mlha) - OSHA povolená mez expozice (PEL)

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ

VĚTRÁNÍ: Používejte odpovídající větrání, lokální odsavače nebo uzávěry pro udržení koncentrace výparů pod stanoveným limitem.

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ: Pokud není zajištěno odpovídající větrání, noste schválený respirátor.

OCHRANA OČÍ: Musí se používat ochranné brýle chemického typu.

OCHRANA KŮŽE: Používejte ochranný oděv jako je pracovní kombinéza nebo laboratorní plášť. Měly by se používat nepropustné rukavice. Při manipulaci s velkým množstvím přípravku by se měla používat zástěra odolná proti chemikáliím.

DALŠÍ: V případě zředěného přípravku: Používejte běžné postupy na ochranu očí v průmyslovém prostředí. Je-li pravděpodobné, že by mohlo dojít k dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s kůží, používejte nepropustné rukavice. Vždy dodržujte dobrou osobní hygienu.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Viz. oddíl 7.

--------------------------------------------------------------------------

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Charakteristické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny níže.  Specifické

detailní údaje najdete v technickém listě výrobku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SKUPENSTVÍ: 			Kapalina

BARVA: 				Platinová

ZÁPACH: 				Mírný

PRÁH ZÁPACHU-ppm: 		není relevantní

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVÍ,BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

pH: 					9.0

BOD VARU °C(F): 			není relevantní

BOD VZPLANUTÍ °C(F): 		> 140(284) (ASTM D-92)

HOŘLAVOST (pevný stav):		není relevantní

SAMOZÁPALNOST °C(F): 		není relevantní

VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI: 		není relevantní

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI: 		není relevantní

TENZE PAR-mmHg 20 °C: 		< 0.1

RELATIVNÍ HUSTOTA, 15/4 C: 	0.97

ROZPUSTNOST VE VODĚ: 		emulguje

ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT: 	není relevantní

VISKOZITA PŘI 40 °C, cSt:   	117.0

VISKOZITA PŘI 100 °C cSt:   	není relevantní

HUSTOTA PAR: 			> 2.0

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ: 		není relevantní

DALŠÍ INFORMACE:

BOD TÁNÍ °C(F): 			není relevantní

BOD TUHNUTÍ °C(F): 		není relevantní

BOD MRAZU °C(F): 			není stanoveno

DMSO EXTRAKT, IP-346 (OBJ.%): <3, pouze pro minerální oleje

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE OD VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

--------------------------------------------------------------------------

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

STABILITA (TERMÁLNÍ, SVĚTELNÁ, ATD.): Stabilní.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZAMEZIT: Extrémní teploty a vysokoenergetické zápalné zdroje. Mráz.

NESLUČITELNOST (LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO

STYKU): Silná oxidační činidla. Anorganické nitráty nebo organické dusíkaté sloučeniny, nitridy, nitráty.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Při běžné teplotě se přípravek nerozkládá.

NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE: Nevyskytne se.

--------------------------------------------------------------------------

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

---AKUTNÍ TOXICITA---

ORÁLNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než 2000

mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

DERMÁLNÍ TOXICITA (KRÁLÍK):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než

2000 mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

INHALAČNÍ TOXICITA (KRYSA):  Není zavedeno.

DRÁŽDIVOST OČÍ (KRÁLÍK): Silně dráždivý.  (Draize test: vyšší než 35 ale menší než 55).   ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo složek.

DRÁŽDIVOST KŮŽE (KRÁLÍK): Silně dráždivý.  (Index primárního podráždění:  vyšší než 5, ale menší než 6).   ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo složek.

---SUBCHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Vědecká laboratoř Mobil Enviromental and Health Sciences Laboratory

testovala vysoce rozpouštědlem rafinované a vysoce vodou upravené

údaje na minerální bázi dermální aplikací krysám 5krát

denně/týden po dobu 90 dnů v dávkách výrazně vyšších, než by se

mohly očekávat za běžného průmyslového vystavení.  Rozsáhlé

hodnocení včetně mikroskopického zkoumání vnitřních orgánů a

klinické dermatologické rozbory tělních tekutin neprokázaly žádné

nepříznivé účinky.

---CHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Opakovaná nebo prodloužená expozice může způsobovat podráždění kůže,

dýchacích cest a očí.  Nadměrná expozice olejovými mlhami může

vést k nahromadění olejových kapek a/nebo k tvorbě granulomů.

Základové oleje v tomto výrobku jsou vysoce rafinované ředidlem

a/nebo upravené vodou.  Studie chronických účinků při nanášení

upravených olejů na kůži myši neprokázaly žádné důkazy o

karcinogenních účincích.  Tyto výsledky jsou neustále potvrzovány

prostřednictvím různých screeningových metod, jako je Mobil

Modified Ames Test a IP-346 a/nebo jiných analytických metod.

---DALŠÍ TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE---

Dusitany nebo látky obsahující dusitany by neměly být k tomuto výrobku

přidávány z důvodu nebezpečí vzniku nitrosaminů, z nichž některé

se u zvířat projevily jako karcinogenní.  Malé kovové částice

vznikající při obrábění mohou způsobit oděrky na kůži a mohou

znamenat pozdější dermatidu.

--------------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

NEPŘÍZNIVÉ A FATÁLNÍ ŮČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

EKOTOXICITA: Dostupné údaje o toxicitě (LL50>1000 mg/l) indikují, že se neočekávají nepříznivé účinky tohoto přípravku pro vodní organismy.

MOBILITA: Nestanoveno.

PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: Nestanoveno.

BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL: Nestanoveno.

-------------------------------------------------------------------------

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

Pro přípravek je vhodné spalování v uzavřené a kontrolované výhřevné peci.  Toto spalování může být omezeno v souladu s platnou legislativou.  Přípravek je také vhodný ke zpracování ve schváleném recyklačním zařízení anebo se může likvidovat v příslušném zařízení na likvidaci odpadu. Při použití metod likvidace musí uživatel vyhovět požadavkům zákonů a předpisů a musí se řídit vlastnostmi přípravku v době likvidace.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KÓD ODPADU: 12 01 07 (obráběcí oleje na minerální bázi bez obsahu halogenů (min. emulze a roztoky)) Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu zneškodňování. Avšak odchylka od běžného použití a/nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel.

Odpad je hodnocen jako nebezpečný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doporučuje se zařadit ho v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu, jako nebezpečný odpad.

PRÁVNÍ PŘEDPISY O ODPADECH

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

--------------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

USA DOT:

Nepodléhá regulaci.

Silniční/železniční přeprava (ADR/RID):

Nepodléhá regulaci.

Přeprava po moři (IMDG):

Nepodléhá regulaci.

Letecká přeprava (IATA):

Nepodléhá regulaci.

Statický akumulátor (50 picosiemens nebo méně): Ano

--------------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Podle definice zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle příslušných směrnic EU je tento přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Xi

R-věty: 	R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

R38 Dráždí kůži.

S-věty:	S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

Obsahuje: Deriváty Benzotriazolu - MŮŽE ZPŮSOBOVAT ALERGICKOU REAKCI.

--------------------------------------------------------------------------

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA RIZIK UVEDENÝCH V ODDÍLE 2 TOHOTO DOKUMENTU:

R21	Zdraví škodlivý při styku s kůží.

R36/38  Dráždí oči a kůži.

R37	Dráždí dýchací orgány.

R38  	Dráždí kůži.

R41	Nebezpečí vážného poškození očí.

R43	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R50	Vysoce toxický pro vodní organismy.

R51/53  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

POZNÁMKA: VÝROBKY EXXON MOBIL CORPORATIONS A JEJICH POBOČEK NEOBSAHUJÍ PCB.

Zdravotní studie dokázaly, že mnoho uhlovodíků představuje možná

nebezpečí pro zdraví člověka, která mohou být u různých osob různá.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě odpovídají předepsanému

použití. Tento výrobek nesmí být používán k jinému účelu. V každém

případě berte ohled na následující doporučení:

POZOR NA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ VSTŘÍKNUTÍM DO KŮŽE:  Jestliže dojde ke

vstříknutí přípravku buď do kůže nebo pod kůži nebo do jakékoliv části

těla, musí dotyčnou osobu okamžitě prohlédnout lékař chirurgické

ambulance bez ohledu na stav zranění nebo jeho rozsah.  I když jsou

počáteční symptomy při vstříknutí do kůže minimální nebo se vůbec

neprojeví, může včasný chirurgický zákrok provedený v prvních několika

hodinách po nehodě výrazným způsobem zmenšit následky poškození.

Všechny části tohoto bezpečnostního listu vytištěné tučně zdůrazňují

poslední významné změny, které byly provedeny na základě rad nebo

podaných informací.

Tyto informace se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nemohou platit pro tento výrobek, pokud byl použit v kombinaci s jiným výrobkem, nebo jako součást nějakého postupu. Informace a doporučení zde obsažené odpovídají nejlepším zkušenostem a poznatkům společnosti ExxonMobil jako přesné, a vztahují se k uvedenému datu. Nepřijímáme jakékoliv stížnosti a záruky, netýkající se přesnosti, hodnověrnosti a úplnosti. Uživatel rozhoduje o dodržení podmínek pro použití výrobku, proto i sám odpovídá za přiměřené a úplné naplnění předpokládaných informací s ohledem na konkrétní použití výrobku.

Měnit tento dokument je přísně zakázáno. Opakované vydávání nebo šíření tohoto dokumentu jako celku , nebo jeho částí není, mimo rozsah stanovený právními předpisy, dovoleno. Výraz "ExxonMobil" je použit pro zobecnění a může zahrnovat kteroukoliv ze společností ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, anebo některou z jejich poboček, na níž se přímo nebo nepřímo tyto společnosti majetkově podílejí.

Další informace poskytne:

ESSO spol. s r.o.

Divize maziva

Na Pankráci 1685/19

140 21 Praha 4

Tel.: +420 257 098 163

Fax.: +420 257 098 465