--------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

MOBILCUT 151

--------------------------------------------------------------------------

Datum vydání/revize: 23.5.2004

--------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

--------------------------------------------------------------------------

NÁZEV VÝROBKU: MOBILCUT 151

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE:

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical

Polderdijkweg 3

B-2030 Antwerpen, Belgium

Tel.: +31 76 529 2362

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

URČENO PRO POUŽITÍ: Olej pro zpracování kovů

--------------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

CHEMICKÁ PODSTATA: Hluboce rafinované ropné oleje a aditiva

LÁTKY, KTERÉ MUSÍ BÝT CELKOVĚ UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU:

Název látky                  		Obsah hm.%         Symbol nebezpečí

--------------------------------------------------------------------------

Kyselina boritá, 				   5-15		     Xi; R36

Složená s 2-aminoethanol

(CAS 26038-87-9)(EINECS 247-421-8)

Fosfát ester				   5-15		     Xi;R38 R41

(CAS 52933-07-0) (EINECS 258-261-3)

Diethylenglykol				   1-5		     Xn;R22

(CAS 111-46-6)(EINECS 203-872-2)

2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy) ethanol   1-5		     Xi;R36

(CAS 143-22-6)(EINECS 205-592-6)

4,4´-methylenbismorfolin		   1-5		  Xn;R22 Xi;R36/38

(CAS 5625-90-1)

Ethoxylovaný mastný alkohol		   1-5		     Xi;R38

(CAS 68920-66-1)

3,6,9,12-tetraoxahexadekan-1-ol   	    1-5			Xi;R36

(CAS 1559-34-8)(EINECS 216-322-1)

--------------------------------------------------------------------------

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Tento přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících předpisů.

Klasifikace: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Xi

R-věty: R36/38

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Podráždění očí a kůže. Tento přípravek může být používán v aplikacích kde hrozí vzniknutí olejové mlhy. Nadměrná expozice par může způsobit podráždění kůže a očí. Navíc nadměrná expozice může způsobit podráždění dýchacího ústrojí a zhoršit počáteční stavy rozedmi plic a astma.

POTENCIÁLNÍ VLIV ZŘEDĚNÉHO PŘÍPRAVKU NA ZDRAVÍ: Neočekává se, že by zředěný přípravek byl dráždivý pro oči a kůži.

Další nepříznivé účinky na zdraví člověka/toxikologické informace jsou

uvedeny v oddíle 11.

POZNÁMKA:  Tento výrobek se nesmí bez odborné rady používat pro jiné

účely.

--------------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

--------------------------------------------------------------------------

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pečlivě vypláchněte vodou po dobu nejméně 15 minut. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud nelze okamžitě poskytnout lékařskou pomoc vyplachujte po dobu dalších 15 minut. Pokud je to možné podejte lokální oční kapky pro snížení podráždění.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Místa, která se dostala ke styku s látkou, umyjte

vodou a mýdlem.  Pečlivě umyjte místa kolem uší, nehtů a záhybů kůže. Vyhledejte lékařskou pomoc. Noste nepropustné rukavice. Odstraňte znečištěný oděv. Před dalším použití znečištěný oděv odděleně vyperte. Části oděvu, které nelze vyprat zlikvidujte. (Viz oddíl 16 - Poranění vstříknutím pod tlakem)

PŘI NADÝCHÁNÍ: V případě podráždění dýchacích cest, závratě, nevolnosti nebo bezvědomí způsobeného nadměrnou expozicí výparů nebo mlh okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  V případě zástavy dechu napomozte dýchání pomocí mechanického zařízení, nebo zahajte umělé dýchání z úst do úst.

PŘI POŽITÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

POZNÁMKA PRO LÉKAŘE: Pre-existující stavy, které mohou být vystavením přípravku zhoršeny, zahrnují rozedmu plic a astma.

--------------------------------------------------------------------------

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÁ HASIVA: Oxid uhličitý, pěna, suché chemické hasivo a vodní mlha.

NEVHODNÁ HASIVA: Nejsou uvedena.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH: Voda nebo pěna mohou způsobit pěnění. Ke chlazení nádob vystavených ohni použijte vodu. Vodní sprcha se může použít na spláchnutí rozlité látky mimo místa vystavení. Zabraňte přiblížení uniklé látky ke zdrojům vznícení nebo vniknutí roztoku do vodních toků, odpadních vod nebo zdrojů pitné vody.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: V případě požáru v uzavřených

prostorách musí hasiči použít samostatný dýchací přístroj.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Žádné.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ: Kouř, dým, oxid uhelnatý, oxidy síry,

aldehydy a jiné produkty hoření v případě nedokonalého spalování.

Bod vzplanutí °C(F): 209 (408) (ASTM D-92).

Limity hořlavosti (cca obj.% v ovzduší) -

LEL:  není relevantní,  UEL:  není relevantní

OZNAČENÍ NEBEZPEČNOSTI PODLE NFPA: Zdraví:2, Hořlavost:1, Reaktivita:0

--------------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

OZNAMOVACÍ POSTUP: Úniky je nutno hlásit příslušným orgánům.  Tím jsou

místní odbor životního prostředí a požární sbor.  Jestliže dojde

ke znečištění drenáží, vodních toků nebo spodní vody, je třeba

kontaktovat místní vodohospodářskou správu.  V případě nehody a

úniku na silnici je nutné uvědomit policii, požárníky a je-li to

nezbytné i místní vodohospodářskou správu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ:

VNIKNUTÍ DO PŮDY: Uzavřete zdroj a učiňte běžná bezpečnostní

opatření.  Podnikněte opatření na minimalizaci nepříznivých

účinků na spodní vodu.  Uniklou látku odčerpejte, případně použijte

písek nebo jinou vhodnou absorpční látku a mechanicky ji

odstraňte do nádob.  Pokud je to nutné, zlikvidujte zbytky látky v

souladu s pokyny v oddíle 13.

VNIKNUTÍ DO VODNÍCH ZDROJŮ: Tento produkt je z vodou mísitelný a vytváří emulzi. V případě úniku do vodních zdrojů poraďte se s odborníky. Upozorněte odpovídající úřady.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Zabraňte vniknutí rozlité látky do stok, odpadních vod a do půdy. Upozorněte odpovídající úřady na kontaminaci půdy a vegetace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: Viz oddíl 8.

--------------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ: Olej pro zpracování kovů

ZACHÁZENÍ: Zamezte kontaktu s očima a kůží. V případě že dochází ke vzniku mlh při pracovních operacích vyvarujte se dlouhodobému opakovanému kontaktu s kůží a vdechování par.

SKLADOVÁNÍ: Neskladujte v otevřených nebo neoznačených

nádobách.  Skladujte z dosahu silných oxidačních činidel a

hořlavých látek.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ: Zamezte rozstřikování nebo únikům z důvodu nebezpečí uklouznutí.

VAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD PRÁZDNÝCH NÁDOB: Prázdné nádoby obsahují zadržené

zbytky (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné.

NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NESPÁJEJTE,

NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUŠTE, ANI JE NEVYSTAVUJTE HORKU,

PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM.

NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT.

Nepokoušejte se prázdnou nádobu znovu naplnit nebo vyčistit,

protože zbytky látky lze jen ztěží odstranit. Prázdné sudy úplně

vysušit, zazátkovat a okamžitě vrátit k renovaci. Likvidovat

způsobem šetrným pro životní prostředí a v souladu s vládními

předpisy.

--------------------------------------------------------------------------

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB

--------------------------------------------------------------------------

EXPOZIČNÍ LIMITY:

Expoziční limity (PEL, NPK-P)dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

Název látky (číslo CAS)			 	PEL (mg/m3)		NPK-P (mg/m3)

--------------------------------------------------------------------------

Oleje minerální (aerosol)			5			10

DALŠÍ EXPOZIČNÍ LIMITY:

Může-li dojít ke vzniku mlh/aerosolů, jsou doporučovány následující hodnoty:

5 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH horní mez expozice (TLV)

10 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH mez krátkodobé expozice (STEL)

5 mg/m3 (olejová mlha) - OSHA povolená mez expozice (PEL)

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ

VĚTRÁNÍ: Používejte odpovídající ventilaci, lokální ventilátor nebo uzávěry na kontrolu hodnot pod limity expozice.

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ: V případě, že vzdušná koncentrace přesáhne doporučený standard, používejte schválené ochranné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

OCHRANA OČÍ: Používejte ochranné brýle chemického typu.

OCHRANA KŮŽE: Používejte ochranný oděv. Vždy používejte nepropustné rukavice. Při manipulaci s velkým množstvím přípravku používejte chemicky odolnou zástěru. Vždy by měla být dodržována dobrá osobní hygiena.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Viz. oddíl 7.

--------------------------------------------------------------------------

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Charakteristické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny níže.  Specifické

detailní údaje najdete v technickém listě výrobku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SKUPENSTVÍ: 			Kapalina

BARVA: 				Hnědá

ZÁPACH: 				Mírný

PRÁH ZÁPACHU-ppm: 		není relevantní

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVÍ,BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

pH: 					není relevantní

BOD VARU °C(F): 			není stanoveno

BOD VZPLANUTÍ °C(F): 		209 (408) (ASTM D-93)

HOŘLAVOST (pevný stav):		není stanoveno

SAMOZÁPALNOST °C(F): 		není relevantní

VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI: 		není relevantní

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI: 		není relevantní

TENZE PAR-mmHg 20 °C: 		< 0.1

RELATIVNÍ HUSTOTA, 15/4 C: 	0.959

ROZPUSTNOST VE VODĚ: 		emulguje

ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT: 	není stanoveno

VISKOZITA PŘI 40 °C, cSt:   	119.4

VISKOZITA PŘI 100 °C cSt:   	není stanoveno

HUSTOTA PAR: 			> 2.0

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ: 		není relevantní

DALŠÍ INFORMACE:

BOD TÁNÍ °C(F): 			není stanoveno

BOD TUHNUTÍ °C(F): 		-21 (-6)

BOD MRAZU °C(F): 			není stanoveno

DMSO EXTRAKT, IP-346 (OBJ.%): <3, pouze pro minerální oleje

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE OD VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

--------------------------------------------------------------------------

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

STABILITA (TERMÁLNÍ, SVĚTELNÁ, ATD.): Stabilní.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZAMEZIT: Extrémní teplo a vysokoenergetické  zdroje vznícení. Teploty pod bodem mrazu.

NESLUČITELNOST (LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO

STYKU): Silná oxidační činidla.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Při běžné teplotě se přípravek nerozkládá.

NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE: Nevyskytne se.

--------------------------------------------------------------------------

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

---AKUTNÍ TOXICITA---

ORÁLNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než 2000

mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

DERMÁLNÍ TOXICITA (KRÁLÍK):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než

2000 mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

INHALAČNÍ TOXICITA (KRYSA):  Není zavedeno.

DRÁŽDIVOST OČÍ (KRÁLÍK): Silně dráždivý.

DRÁŽDIVOST KŮŽE (KRÁLÍK): Silně dráždivý.

---SUBCHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Hluboce rozpouštědlem rafinované a hydrogenované oleje na minerální bázi byly testovány dermální aplikací na krysách 5krát/denně/týden po dobu 90 dní v dávkách, které vysoce převyšovaly případné vystavení v průmyslovém prostředí. Rozsáhlé hodnocení testů včetně mikroskopických zkoušek vnitřních orgánů a klinické testy tělních tekutin neukázali žádné nepříznivé vlivy.

---CHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Opakované nebo dlouhodobé vystavení může způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích orgánů. Nadměrná expozice olejové mlhy může způsobit ukládání oleje nebo tvorbu granulomů. Základový olej v tomto přípravku je hluboce rozpouštědlem rafinovaný nebo hydrogenovaný. Studie chronického nanášení na kůži myší neukázali na karcinogenní vlivy. Tyto výsledky jsou neustále ověřovány různými screeningovými metodami jako je modifikovaný Ames Test, IP-346 nebo jinými analytickými metodami.

---DALŠÍ TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE---

Malé kovové částice vznikající při třískovém obrábění mohou způsobit oděrky na kůži a vést k dermatidě. Nepředpokládá se, že by přípravek ve zředěné formě způsoboval podráždění kůže a očí.

--------------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

NEPŘÍZNIVÉ A FATÁLNÍ ŮČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Toto hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno za použití informací o jednotlivých obsažených složkách, protože pro tento specifický přípravek nebyly k dispozici žádné údaje z testů.

EKOTOXICITA: Nepředpokládá se, že by tento přípravek byl škodlivý pro vodní organismy (LL nebo EL50 > 100 mg/l).

MOBILITA: Rozklad uhlovodíkových složek o vyšší molekulové hmotnosti ve vodě bude omezen. Úbytek absorpcí sedimentů může být značný.

PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: Předpokládá se, že některé složky tohoto přípravku jsou přirozeně biologicky rozložitelné. Některé složky jsou snadno odbouratelné.

BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL: Není stanoveno.

-------------------------------------------------------------------------

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

Pro přípravek je vhodné spalování v uzavřené a kontrolované výhřevné peci.  Toto spalování může být omezeno v souladu s platnou legislativou.  Přípravek je také vhodný ke zpracování ve schváleném recyklačním zařízení anebo se může likvidovat v příslušném zařízení na likvidaci odpadu. Při použití metod likvidace musí uživatel vyhovět požadavkům zákonů a předpisů a musí se řídit vlastnostmi přípravku v době likvidace.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KÓD ODPADU: 12 01 09(řezné emulze bez halogenů) Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu zneškodňování. Avšak odchylka od běžného použití a/nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel.

Odpad je hodnocen jako nebezpečný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doporučuje se zařadit ho v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu, jako nebezpečný odpad.

PRÁVNÍ PŘEDPISY O ODPADECH

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

--------------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

USA DOT:

Nepodléhá regulaci.

Silniční/železniční přeprava (ADR/RID):

Nepodléhá regulaci.

Přeprava po moři (IMDG):

Nepodléhá regulaci.

Letecká přeprava (IATA):

Nepodléhá regulaci.

Statický akumulátor (50 pico siemens nebo méně): Ano

--------------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Podle definice zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle příslušných směrnic EU je tento přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Xi

R-věty: 	R36/38 Dráždí oči a kůži.

S-věty:	S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S36    Používejte vhodný ochranný oděv.

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY VÝROBKU JSOU UVEDENY V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU:

CHEMICKÝ NÁZEV                        ČÍSLO CAS     CITOVANÝ LIST

Ethanol, 2,2-oxybis-			  111-46-6	    23,25,26

--- HLEDANÉ REGULAČNÍ LISTY ---

1=IARC 1 	 6=NO ALLERGI  11=DE TERAT B  16=DE CARC B  21=CH CARC

2=IARC 2A    7=SE ALLERGY  12=DE TERAT C  17=AT TERAT A

3=IARC 2B    8=SE CARC     13=DE TERAT D  18=AT TERAT B

4=NTP CARC   9=DK CARC     14=DE CARC A1  19=AT TERAT C

5=NTP SUS   10=DE TERAT A  15=DE CARC A2  20=AT TERAT D

CARC=KARCINOGEN; SUS=PODEZŘELÝ KARCINOGEN; TERAT=TERATOGENÍ

AT = Rakousko          DE = Německo           NO = Norsko

CH = Švýcarsko       DK = Dánsko           SE = Švédsko

--------------------------------------------------------------------------

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA RIZIK UVEDENÝCH V ODDÍLE 2 TOHOTO DOKUMENTU:

R22     Zdraví škodlivý při požití.

R36     Dráždí oči.

R36/38  Dráždí oči a kůži.

R38  	  Dráždí kůži.

R41     Nebezpečí vážného poškození očí.

POZNÁMKA: VÝROBKY EXXON MOBIL CORPORATIONS A JEJICH POBOČEK NEOBSAHUJÍ PCB.

Zdravotní studie dokázaly, že mnoho uhlovodíků představuje možná

nebezpečí pro zdraví člověka, která mohou být u různých osob různá.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě odpovídají předepsanému

použití. Tento výrobek nesmí být používán k jinému účelu. V každém

případě berte ohled na následující doporučení:

POZOR NA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ VSTŘÍKNUTÍM DO KŮŽE:  Jestliže dojde ke

vstříknutí přípravku buď do kůže nebo pod kůži nebo do jakékoliv části

těla, musí dotyčnou osobu okamžitě prohlédnout lékař chirurgické

ambulance bez ohledu na stav zranění nebo jeho rozsah.  I když jsou

počáteční symptomy při vstříknutí do kůže minimální nebo se vůbec

neprojeví, může včasný chirurgický zákrok provedený v prvních několika

hodinách po nehodě výrazným způsobem zmenšit následky poškození.

Všechny části tohoto bezpečnostního listu vytištěné tučně zdůrazňují

poslední významné změny, které byly provedeny na základě rad nebo

podaných informací.

Tyto informace se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nemohou platit pro tento výrobek, pokud byl použit v kombinaci s jiným výrobkem, nebo jako součást nějakého postupu. Informace a doporučení zde obsažené odpovídají nejlepším zkušenostem a poznatkům společnosti ExxonMobil jako přesné, a vztahují se k uvedenému datu. Nepřijímáme jakékoliv stížnosti a záruky, netýkající se přesnosti, hodnověrnosti a úplnosti. Uživatel rozhoduje o dodržení podmínek pro použití výrobku, proto i sám odpovídá za přiměřené a úplné naplnění předpokládaných informací s ohledem na konkrétní použití výrobku.

Měnit tento dokument je přísně zakázáno. Opakované vydávání nebo šíření tohoto dokumentu jako celku , nebo jeho částí není, mimo rozsah stanovený právními předpisy, dovoleno. Výraz "ExxonMobil" je použit pro zobecnění a může zahrnovat kteroukoliv ze společností ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, anebo některou z jejich poboček, na níž se přímo nebo nepřímo tyto společnosti majetkově podílejí.

Další informace poskytne:

ESSO spol. s r.o.

Divize maziva

Na Pankráci 1685/19

140 21 Praha 4

Tel.: +420 257 098 163

Fax.: +420 257 098 465