--------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

MOBILCUT 222

--------------------------------------------------------------------------

Datum vydání/revize: 5.5.2004

--------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

--------------------------------------------------------------------------

NÁZEV VÝROBKU: MOBILCUT 222

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE:

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical

Polderdijkweg 3

B-2030 Antwerpen, Belgium

Tel.: +31 76 529 2362

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

URČENO PRO POUŽITÍ: Vodou mísitelná řezná kapalina

--------------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

CHEMICKÁ PODSTATA: Hluboce rafinované ropné oleje a aditiva

LÁTKY, KTERÉ MUSÍ BÝT CELKOVĚ UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU:

Název látky                  		Obsah hm.%         Symbol nebezpečí

--------------------------------------------------------------------------

Mastné kyseliny tallového oleje,	  10-20			Xi;R36/38

diethanolamid

(CAS 68155-20-4)

Kyseliny tallového oleje sloučená	   5-15			Xi;R36/38

s diethanolaminy a ethanolaminy

(EINECS 263-157-6 + 268-640-5)

Kyselina boritá složená s 		   5-15		      Xi;R36/38

2-aminoethanolem a 2,2-aminobisethanolem

(EINECS 247-421-8 + 267-886-0)

3,3´-methylenebis		   		   1-5	   Xn;R22 Xi;R37/38 Xi;R41 R52

(5-methyloxazolidin)

(CAS 66204-44-2)

Kyselina karbamidová,butyl-,		    <1		Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50

3-jodo-2-propynyl n-butylcentralit

(CAS 55406-53-6)

DALŠÍ SLOŽKY:

Název látky                  		Obsah hm.%         Symbol nebezpečí

--------------------------------------------------------------------------

2-propanol, 				   5-15		 není relevantní

1-(2-butoxy-1-methyletoxy)-,

(CAS 29911-28-2)

POZNÁMKA: Upozornění v tomto bezpečnostním listě se týkají nezředěné koncentrované látky, pokud není uvedeno jinak.

--------------------------------------------------------------------------

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Tento přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících předpisů.

Klasifikace: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Xi

R-věty: R36/38

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Způsobuje podráždění očí a kůže. Produkt je používán v aplikacích, při kterých dochází k tvorbě mlh. Nadměrné vystavení přípravku v kapalném stavu nebo výparům může způsobit podráždění kůže a očí. Navíc toto nadměrné vystavení může způsobit podráždění a poškození dýchacích cest a zhoršit počáteční rozedmu plic nebo astma.

Další nepříznivé účinky na zdraví člověka/toxikologické informace jsou

uvedeny v oddíle 11.

POZNÁMKA:  Tento výrobek se nesmí bez odborné rady používat pro jiné

účely.

--------------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

--------------------------------------------------------------------------

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pečlivě vypláchněte vodou po dobu nejméně 15 minut. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Místa, která se dostala ke styku s látkou, umyjte

vodou a mýdlem.  Odstraňte znečištěný oděv. Pečlivě omyjte postižená místa kolem očí, nehtů a záhybů kůže. Vyhledejte lékařskou pomoc. Snažte se vyvarovat kontaktu s kůží. Noste nepropustné rukavice. Vyperte kontaminovaný oděv před opětovným použitím. Části oděvu,které nelze vyčistit zlikvidujte.

(Viz. oddíl 16 - poranění vstříknutím).

PŘI NADÝCHÁNÍ: V případě podráždění dýchacích cest, závratě, nevolnosti nebo bezvědomí způsobeného nadměrnou expozicí výparů nebo mlh okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  V případě zástavy dechu napomozte dýchání pomocí mechanického zařízení, nebo zahajte umělé dýchání z úst do úst.

PŘI POŽITÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

POZNÁMKA PRO LÉKAŘE: Počáteční stavy, které mohou být zhoršeny expozicí, zahrnují rozedmu plic a astma.

--------------------------------------------------------------------------

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÁ HASIVA: Oxid uhličitý, pěna, suché chemické hasivo a vodní mlha.

NEVHODNÁ HASIVA: Nejsou uvedena.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH: Voda nebo pěna mohou způsobit pěnění. Ke chlazení nádob vystavených ohni použijte vodu. Vodní sprcha se může použít na spláchnutí rozlité látky mimo místa vystavení. Zabraňte přiblížení uniklé látky ke zdrojům vznícení nebo vniknutí roztoku do vodních toků, odpadních vod nebo zdrojů pitné vody.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: Přípravek má určitá zdravotní rizika, které mohou vést k požadavku na speciální ochranné pomůcky (Viz. odstavec o speciální ochraně a speciálních opatřeních). V případě požáru v uzavřených prostorách musí hasiči používat samostatný dýchací přístroj.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Žádné.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ: Kouř, dým, oxid uhelnatý, oxidy síry,

aldehydy a jiné produkty hoření v případě nedokonalého spalování.

Bod vzplanutí °C(F): > 100(212) (ASTM D-92)

Limity hořlavosti (cca obj.% v ovzduší) -

LEL:  není relevantní,  UEL:  není relevantní

OZNAČENÍ NEBEZPEČNOSTI PODLE NFPA: Zdraví:2,Hořlavost:1, Reaktivita:R0

--------------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

OZNAMOVACÍ POSTUP: Úniky je nutno hlásit příslušným orgánům.  Tím jsou

místní odbor životního prostředí a požární sbor.  Jestliže dojde

ke znečištění drenáží, vodních toků nebo spodní vody, je třeba

kontaktovat místní vodohospodářskou správu.  V případě nehody a

úniku na silnici je nutné uvědomit policii, požárníky a je-li to

nezbytné i místní vodohospodářskou správu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ:

VNIKNUTÍ DO PŮDY: Uzavřete zdroj a učiňte běžná bezpečnostní

opatření.  Podnikněte opatření na minimalizaci nepříznivých

účinků na spodní vodu.  Uniklou látku odčerpejte, anebo použijte

písek nebo jinou vhodnou absorpční látku a mechanicky ji

odstraňte do nádob.  Pokud je to nutné, zlikvidujte zbytky látky v

souladu s pokyny v oddíle 13.

VNIKNUTÍ DO VODNÍCH ZDROJŮ: Okamžitě zabraţte postupu uniklé

látky pomocí ráhen.  Upozorněte ostatní plavidla v blízkosti.

Informujte přístav a ostatní příslušné úřady.  Přípravek

odstraňte z hladiny odpěněním nebo použitím vhodného absorpčního

materiálu.  Povolí-li to příslušné orgány, může být přistoupeno k

použití vhodných disperzních činidel v případě, že je daný postup

doporučen místními předpisy pro případ úniku oleje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Zabraňte vniknutí rozlité látky do kanalizace, vodních zdrojů nebo spodních vod. Uvědomte dotyčné orgány, zda byla nebo je kontaminována půda nebo vegetace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: Viz oddíl 8.

--------------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ: Mísitelná řezná kapalina

ZACHÁZENÍ: Zamezte kontaktu s očima. Zamezte kontaktu s kůží. Vyvarujte se vdechování par nebo mlhy. Nepoužívejte dusitan sodný nebo ostatní nitrozační činidla ve směsích míchaných s tímto přípravkem. Pře manipulací s tímto přípravkem si přečtěte oddíl 8 část o osobních ochranných prostředcích a upozornění v oddíle 16.

SKLADOVÁNÍ: Neskladujte v otevřených nebo neoznačených

nádobách.  Nádoby skladujte v suchých prostorách mimo dosah silných oxidačních činidel a zápalných materiálů.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ: Zamezte rozstřikování nebo únikům z důvodu nebezpečí uklouznutí.

VAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD PRÁZDNÝCH NÁDOB: Prázdné nádoby obsahují zadržené

zbytky (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné.

NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NESPÁJEJTE,

NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUŠTE, ANI JE NEVYSTAVUJTE HORKU,

PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM.

NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT.

Nepokoušejte se prázdnou nádobu znovu naplnit nebo vyčistit,

protože zbytky látky lze jen ztěží odstranit. Prázdné sudy úplně

vysušit, zazátkovat a okamžitě vrátit k renovaci. Likvidovat

způsobem šetrným pro životní prostředí a v souladu s vládními

předpisy.

--------------------------------------------------------------------------

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB

--------------------------------------------------------------------------

EXPOZIČNÍ LIMITY:

Expoziční limity (PEL, NPK-P)dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

Název látky (číslo CAS)			 	PEL (mg/m3)		NPK-P (mg/m3)

--------------------------------------------------------------------------

Oleje minerální (aerosol)			5			10

DALŠÍ EXPOZIČNÍ LIMITY:

Může-li dojít ke vzniku mlh/aerosolů, jsou doporučovány následující hodnoty:

5 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH horní mez expozice (TLV)

10 mg/m3 (olejová mlha) - ACGIH mez krátkodobé expozice (STEL)

5 mg/m3 (olejová mlha) - OSHA povolená mez expozice (PEL)

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ

VĚTRÁNÍ: Použijte odpovídající větrání, lokální ventilaci nebo uzávěry pro omezení expozice pod stanovený limit.

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ: Pokud není zajištěno dostatečné větrání, noste schválený respirátor.

OCHRANA OČÍ: Musí se používat ochranné brýle chemického typu.

OCHRANA KŮŽE: Používejte ochranný oděv jako je pracovní kombinéza nebo laboratorní plášť. Používejte nepropustné rukavice. Při manipulaci by se měla používat zástěra odolná proti chemikáliím.

DALŠÍ:  Měly by se používat běžné postupy na ochranu očí v průmyslovém

prostředí.  Je- li pravděpodobné, že by mohlo dojít k

dlouhodobému nebo opakovanému styku s kůží, měly by se použít

nepropustné rukavice.  Vždy by se měla dodržovat dobrá osobní

hygiena.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Viz. oddíl 7.

--------------------------------------------------------------------------

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Charakteristické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny níže.  Specifické

detailní údaje najdete v technickém listě výrobku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SKUPENSTVÍ: 			Kapalina

BARVA: 				Jantarová

ZÁPACH: 				Mírný

PRÁH ZÁPACHU-ppm: 		není relevantní

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVÍ,BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

pH: 					9.6

BOD VARU °C(F): 			> 100(212)

BOD VZPLANUTÍ °C(F): 		> 100(212) (ASTM D-92)

HOŘLAVOST (pevný stav):		není relevantní

SAMOZÁPALNOST °C(F): 		není relevantní

VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI: 		není relevantní

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI: 		není relevantní

TENZE PAR-mmHg 20 °C: 		není relevantní

RELATIVNÍ HUSTOTA, 15/4 C: 	0.99

ROZPUSTNOST VE VODĚ: 		1030

ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT: 	není relevantní

VISKOZITA PŘI 40 °C, cSt:   	62.0

VISKOZITA PŘI 100 °C cSt:   	není relevantní

HUSTOTA PAR: 			> 2.0

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ: 		není relevantní

DALŠÍ INFORMACE:

BOD TÁNÍ °C(F): 			není relevantní

BOD TUHNUTÍ °C(F): 		< 0(32)

BOD MRAZU °C(F): 			není stanoveno

DMSO EXTRAKT, IP-346 (OBJ.%): <3, pouze pro minerální oleje

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE OD VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

--------------------------------------------------------------------------

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

STABILITA (TERMÁLNÍ, SVĚTELNÁ, ATD.): Stabilní.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZAMEZIT: Extrémní teploty a vysokoenergetické zápalné zdroje. Mráz.

NESLUČITELNOST (LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO

STYKU): Silná oxidační činidla. Anorganické nitráty nebo organické dusíkaté sloučeniny, nitridy, nitráty.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Při běžné teplotě se přípravek nerozkládá.

NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE: Nevyskytne se.

--------------------------------------------------------------------------

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

---AKUTNÍ TOXICITA---

ORÁLNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než 2000

mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

DERMÁLNÍ TOXICITA (KRÁLÍK):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než

2000 mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo

složek.

INHALAČNÍ TOXICITA (KRYSA):  Není zavedeno.

DRÁŽDIVOST OČÍ (KRÁLÍK): Silně dráždivý.  (Draize test: vyšší než 35 ale menší než 55).   ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo složek.

DRÁŽDIVOST KŮŽE (KRÁLÍK): Silně dráždivý.  (Index primárního

podráždění:  vyšší než 5, ale menší než 6).   ---Založeno na

testování podobných výrobků a/nebo složek.

---SUBCHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Vědecká laboratoř Mobil Enviromental and Health Sciences Laboratory

testovala vysoce rozpouštědlem rafinované a vysoce hydrogenované

oleje na minerální bázi dermální aplikací krysám 5krát

denně/týden po dobu 90 dnů v dávkách výrazně vyšších, než by se

mohly očekávat za běžného průmyslového vystavení.  Rozsáhlé

hodnocení včetně mikroskopického zkoumání vnitřních orgánů a

klinické dermatologické rozbory tělních tekutin neprokázaly žádné

nepříznivé účinky.

---CHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---

Opakovaná nebo prodloužená expozice může způsobovat podráždění kůže,

dýchacích cest a očí.  Nadměrná expozice olejovými mlhami může

vést k nahromadění olejových kapek a/nebo k tvorbě granulomů.

Základové oleje v tomto výrobku jsou vysoce rafinované ředidlem

a/nebo upravené vodou.  Studie chronických účinků při nanášení

upravených olejů na kůži myši neprokázaly žádné důkazy o

karcinogenních účincích.  Tyto výsledky jsou neustále potvrzovány

prostřednictvím různých screeningových metod, jako je Mobil

Modified Ames Test a IP-346 a/nebo jiných analytických metod.

---DALŠÍ TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE---

Dusitany nebo látky obsahující dusitany by neměly být k tomuto výrobku

přidávány z důvodu nebezpečí vzniku nitrosaminů, z nichž některé

se u zvířat projevily jako karcinogenní.  Malé kovové částice

vznikající při obrábění mohou způsobit oděrky na kůži a mohou

způsobit pozdější dermatidu.  Rozpuštěná látka by neměla dráždit

oči a kůži.

--------------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

NEPŘÍZNIVÉ A FATÁLNÍ ŮČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Toto hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno za použití informací o jednotlivých obsažených složkách, protože pro tento specifický přípravek nebyly k dispozici žádné údaje z testů.

EKOTOXICITA: U tohoto přípravku se neočekává škodlivý účinek na vodní organismy (LL50 nebo EL50 >100 mg/l).

MOBILITA: Rozklad uhlovodíkových složek o vyšší molekulové hmotnosti ve vodě bude omezen. Úbytek absorpcí sedimentů může být značný.

PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: Předpokládá se, že některé složky tohoto přípravku jsou přirozeně biologicky rozložitelné.

BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL: Nestanoveno.

-------------------------------------------------------------------------

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

Pro přípravek je vhodné spalování v uzavřené a kontrolované výhřevné peci.  Toto spalování může být omezeno v souladu s platnou legislativou.  Přípravek je také vhodný ke zpracování ve schváleném recyklačním zařízení anebo se může likvidovat v příslušném zařízení na likvidaci odpadu. Při použití metod likvidace musí uživatel vyhovět požadavkům zákonů a předpisů a musí se řídit vlastnostmi přípravku v době likvidace.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KÓD ODPADU: 12 01 07 (obráběcí oleje na minerální bázi bez obsahu halogenů (min. emulze a roztoky)) Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu zneškodňování. Avšak odchylka od běžného použití a/nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel.

Odpad je hodnocen jako nebezpečný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doporučuje se zařadit ho v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu, jako nebezpečný odpad.

PRÁVNÍ PŘEDPISY O ODPADECH

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

--------------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

USA DOT:

Nepodléhá regulaci.

Silniční/železniční přeprava (ADR/RID):

Nepodléhá regulaci.

Přeprava po moři (IMDG):

Nepodléhá regulaci.

Letecká přeprava (IATA):

Nepodléhá regulaci.

Statický akumulátor (50 pico siemensů nebo méně): Ano

--------------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

Podle definice zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle příslušných směrnic EU je tento přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Xi

R-věty: 	R36/38 Dráždí oči a kůži.

S-věty:	S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY VÝROBKU JSOU UVEDENY V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU:

CHEMICKÝ NÁZEV                        ČÍSLO CAS     CITOVANÝ LIST

*** ŽÁDNÉ SLOŽKY PODLÉHAJÍCÍ POVINNOSTI HLÁŠENÍ ***

--- HLEDANÉ REGULAČNÍ LISTY ---

1=IARC 1 6=NO ALLERGI 11=DE TERAT B 16=DE CARC B 21=CH CARC

2=IARC 2A    7=SE ALLERGY  12=DE TERAT C  17=AT TERAT A

3=IARC 2B    8=SE CARC     13=DE TERAT D  18=AT TERAT B

4=NTP CARC   9=DK CARC     14=DE CARC A1  19=AT TERAT C

5=NTP SUS   10=DE TERAT A  15=DE CARC A2  20=AT TERAT D

CARC=KARCINOGEN; SUS=PODEZŘELÝ KARCINOGEN; TERAT=TERATOGENÍ

AT = Rakousko          DE = Německo           NO = Norsko

CH = Švýcarsko       DK = Dánsko           SE = Švédsko

--------------------------------------------------------------------------

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU

--------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA RIZIK UVEDENÝCH V ODDÍLE 2 TOHOTO DOKUMENTU:

R20/22  Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

R22     Zdraví škodlivý při požití.

R36/38  Dráždí oči a kůži.

R37/38  Dráždí dýchací orgány a kůži.

R41     Nebezpečí vážného poškození očí.

R50     Vysoce toxický pro vodní organismy.

R52     Škodlivý pro vodní organismy.

POZNÁMKA: VÝROBKY EXXON MOBIL CORPORATIONS A JEJICH POBOČEK NEOBSAHUJÍ PCB.

Zdravotní studie dokázaly, že mnoho uhlovodíků představuje možná

nebezpečí pro zdraví člověka, která mohou být u různých osob různá.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě odpovídají předepsanému

použití. Tento výrobek nesmí být používán k jinému účelu. V každém

případě berte ohled na následující doporučení:

POZOR NA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ VSTŘÍKNUTÍM DO KŮŽE:  Jestliže dojde ke

vstříknutí přípravku buď do kůže nebo pod kůži nebo do jakékoliv části

těla, musí dotyčnou osobu okamžitě prohlédnout lékař chirurgické

ambulance bez ohledu na stav zranění nebo jeho rozsah.  I když jsou

počáteční symptomy při vstříknutí do kůže minimální nebo se vůbec

neprojeví, může včasný chirurgický zákrok provedený v prvních několika

hodinách po nehodě výrazným způsobem zmenšit následky poškození.

Všechny části tohoto bezpečnostního listu vytištěné tučně zdůrazňují

poslední významné změny, které byly provedeny na základě rad nebo

podaných informací.

Tyto informace se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nemohou platit pro tento výrobek, pokud byl použit v kombinaci s jiným výrobkem, nebo jako součást nějakého postupu. Informace a doporučení zde obsažené odpovídají nejlepším zkušenostem a poznatkům společnosti ExxonMobil jako přesné, a vztahují se k uvedenému datu. Nepřijímáme jakékoliv stížnosti a záruky, netýkající se přesnosti, hodnověrnosti a úplnosti. Uživatel rozhoduje o dodržení podmínek pro použití výrobku, proto i sám odpovídá za přiměřené a úplné naplnění předpokládaných informací s ohledem na konkrétní použití výrobku.

Měnit tento dokument je přísně zakázáno. Opakované vydávání nebo šíření tohoto dokumentu jako celku , nebo jeho částí není, mimo rozsah stanovený právními předpisy, dovoleno. Výraz "ExxonMobil" je použit pro zobecnění a může zahrnovat kteroukoliv ze společností ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, anebo některou z jejich poboček, na níž se přímo nebo nepřímo tyto společnosti majetkově podílejí.

Další informace poskytne:

ESSO spol. s r.o.

Divize maziva

Na Pankráci 1685/19

140 21 Praha 4

Tel.: +420 257 098 163

Fax.: +420 257 098 465